URDHËR

Nr. 227, datë 13.4.2023

PËR KUFIJTË E TOLERANCËS

Në zbatim të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, si dhe të pikës 4, të nenit 18, të kreut IV, të ligjit nr. 17/2020, “Për produktet plehëruese”, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural,

URDHËROJ:

1. Miratimin e kufijve të tolerancës për produktet plehëruese, sipas aneksit bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Për zbatimin e këtij urdhri, ngarkohen Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.

Ky urdhër hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Frida Krifca

ANEKS

RREGULLAT E TOLERANCAVE

Përmbajta e deklaruar e lëndëve ushqyese ose karakteristikat e një produkti plehërues mund të devijojnë nga vlerat aktuale vetëm në përputhje me tolerancat e përcaktuara.

Tolerancat e lejuara në lidhje me parametrat e deklaruar në këtë pjesë janë vlera negative dhe pozitive.

Përmbajtja aktuale e një komponenti në një produkt plehërues për të cilin përmbajtja maksimale dhe minimale është përcaktuar, nuk mund të jetë më e ulët se përmbajtja minimale, ose të kalojë përmbajtjen maksimale.

Për sa i përket përmbajtjes së deklaruar të elementeve ushqyese në llojet e ndryshme të produkteve plehëruese të listuara, tolerancat e zbatueshme janë si më poshtë:

| 1. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANIKE |  |
| --- | --- |
| Format e lëndës ushqyese të deklaruar dhe parametrat e tjerë të deklaruar | Toleranca e lejuar për përmbajtjen e deklaruar të lëndëve ushqyese dhe parametrat e tjerë të deklaruar |
| Karboni organik (Corg) | ±20% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 2,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Përmbajtja e lëndës së thatë | ±5,0 njësi përqindje në vlere absolute |
| Azoti total (N) | ±50% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Azoti organik (Norg) | ±50% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Pentoksidi total i fosforit (P2O5) | ±50% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Oksidi total i kaliumit (K2O) | ±50% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Oksid i magnezit total dhe i tretshëm në ujë (MgO), oksid kalciumi (CaO), squfuri trioks ide (SO3) ose oksid natriumi (Na2O) | ±25% e përmbajtjes së deklaruar të këtyre lëndëve ushqyese deri në një maksimum prej 1,5 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Raporti karbon organik (Corg)/azoti total (N) | ±20% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 2,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Sasia | ±1,5% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |

| 2. PRODUKTE PLEHËRUESE ORGANO–MINERAR |  |
| --- | --- |
| Format e lëndës ushqyese të deklaruar dhe parametrat e tjerë të deklaruar | Toleranca e lejuar për përmbajtjen e deklaruar të makroushqyesve dhe parametrave të tjerë të deklaruar |
| Karboni organik (Corg) | ±20% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 2,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Përmbajtja e lëndës së thatë | ±5,0 njësi përqindje në vlere absolute |
| Format e deklaruara të azotit inorganik (N) | ±25% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 2,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Azoti organik (Norg) | ±50% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Format e lëndës ushqyese të deklaruar dhe të tjera të deklaruara, parametrave | Toleranca e lejuar për përmbajtjen e deklaruar të makroushqyesve dhe të tjera të deklaruara parametrave. |
| Format e deklaruara të pentoksidit të fosforit (P2O5) | ±25% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,5 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Format e deklaruara të oksidit të kaliumit (K2O) | ±25% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,5 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Oksid i magnezit total dhe i tretshëm në ujë (MgO), oksid kalciumi (CaO), trioksid squfuri (SO3) | ±25% e përmbajtjes së deklaruar të këtyre lëndëve ushqyese deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Oksid natriumi total dhe i tretshëm në ujë (Na2O) | ±25% e përmbajtjes së deklaruar deri në një maksimum prej 0,9 njësi përqindjeje në terma absolutë. |
| Sasia | ±1,5% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |

| Mikroelementët | Tolerancat e lejuara për përmbajtjen e deklaruar |
| --- | --- |
| Përqendrimi nën ose i barabartë me 2% | ±20% e vlerës së deklaruar |
| Përqendrimi më shumë se 2% dhe më poshtë ose I barabartë me 10% | ±20% e vlerës së deklaruar deri në maksimum 1,0 njësi përqindje në vlerë absolute |
| Përqendrimi më shumë se 10% | ±1,0 njësi përqindje në vlerë absolute |

| 3. PRODUKTE PLEHËRUES INORGANIKË |  |
| --- | --- |
| Format e lëndës ushqyese të deklaruar dhe të tjera të deklaruara parametrave | Toleranca e lejuar për përmbajtjen e deklaruar të elementëve ushqyes kryesorë dhe parametrave të tjera |
| Format e deklaruara të azotit (N) | ±20% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,5. |
| Format e deklaruara të pentoksidit të fosforit (P2O5) | ±20% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,5 njësi përqindjeje në terma absolutë. |
| Format e deklaruara të oksidit të kaliumit (K2O) | ±20% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,5 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Format e deklaruara të azotit (N), pentoksidit të fosforit (P2O5) ose oksidit të kaliumit (K2O) në plehrat binare | ±1,5 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Format e deklaruara të azotit (N), pentoksidit të fosforit (P2O5) ose oksidit të kaliumit (K2O) në plehrat terciare | ±1,9 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Oksid i magnezit total dhe i tretshëm në ujë (MgO), oksid kalciumi (CaO), trioksid squfuri (SO3) | ±25% e përmbajtjes së deklaruar të këtyre lëndëve ushqyese deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në vlerë absolute. |
| Format e lëndës ushqyese të deklaruar dhe të tjera të deklaruara, parametrave | Toleranca e lejuar për përmbajtjen e deklaruar të makroushqyesve dhe të tjera të deklaruara, parametrave. |
| Oksidi i natriumit total dhe i tretshëm në ujë (Na2O) – 25% e përmbajtjes së deklaruar deri në maksimum 0,9 njësi përqindje në vlerë absolute | + 50% e përmbajtjes së deklaruar deri në maksimum 1,8 njësi përqindje në vlerë absolute. |
| Granulometria | ±10% devijimi relativ i përqindjes së deklaruar të materialit që kalon njësitë specifike. |
| Sasia | ±1% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |

| Mikroelementet | Tolerancat e lejuara për përmbajtjen e deklaruar |
| --- | --- |
| Përqendrimi nën ose i barabartë me 2% | ±20% e vlerës së deklaruar. |
| Përqendrimi më shumë se 2% dhe më poshtë ose i barabartë me 10% | ±20% e vlerës së deklaruar deri në maksimum 1,0 njësi përqindje në vlerë absolute. |
| Përqendrimi më shumë se 10% | ±1,0 njësi përqindje në vlerë absolute. |
| Sasia | ±5% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |

| 4. KORREKTUESIT |  |
| --- | --- |
| Format e lëndës ushqyese të deklaruar dhe parametrat e tjerë të deklaruar | Tolerancat e lejuara për parametrin e deklaruar |
| Vlera neutralizuese | ±3 |
| Granulometria | ±10% devijimi relativ i përqindjes së deklaruar të materialit që kalon njësitë specifike. |
| Oksidi total i kalciumit (CaO) | ±3,0 njësi përqindje në vlerë absolute. |
| Oksidi total i magnezit (MgO) |  |
| Përqendrimi nën 8% | ±1,0 njësi përqindje në terma absolutë. |
| Përqendrimi midis 8 dhe 16% | ±2,0 njësi përqindje në terma absolutë. |
| Përqendrimi mbi ose i barabartë me 16% | ±3,0 njësi përqindje në terma absolutë. |
| Reaktivitetet (testi i acidit klorhidrik dhe testi i inkubacionit) | ±5,0 njësi përqindje në terma absolutë. |
| Sasia | ±1% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |

| 5. PËRMIRËSUESIT E TOKËS |  |
| --- | --- |
| Format e lëndës ushqyese të deklaruar dhe parametrat e tjerë të deklaruar | Tolerancat e lejuara për parametrin e deklaruar |
| pH | ±1,0 e vlerës së deklaruar. |
| Karboni organik (Corg) | ±10% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në njësi absolute. |
| Azoti organik (Norg) | ±50% devijimi relativ i vlerës së deklaruar deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në njësi absolute |
| Azoti total (N) | ±20% devijim relativ deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në njësi absolute. |
| Pentoksidi total i fosforit (P2O5) | ±20% devijim relativ deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në njësi absolute. |
| Oksidi total i kaliumit (K2O) | ±20% devijim relativ deri në një maksimum prej 1,0 njësi përqindjeje në njësi absolute. |
| Përmbajtja e lëndës së thatë | ±10% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |
| Sasia | ±5% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |
| Konduktiviteti elektrik | ±75% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |

| 6. SUBSTRATE TË KULTIVIMIT – RRITJES |  |
| --- | --- |
| Format për lëndën ushqyese të deklaruar dhe parametrat e tjerë të deklaruar | Tolerancat e lejuara për parametrin e deklaruar |
| Konduktiviteti elektrik | ±75% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |
| pH | ±1,0 e vlerës së deklaruar. |
| Sasia sipas vëllimit (litra ose m3) | ±5% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |
| Përcaktimi i sasisë (vëllimit) të mjedisit të rritjes së formuar paraprakisht | ±5% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |
| Azoti (N) i nxjerrë nga CaCl2/DTPA (klorur kalciumi/ acid taacetik dietilentriaminepen: ‘i tretshëm në CAT') | ±75% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |
| Pentoksidi i fosforit (P2O5) i nxjerrë nga CaCl2/DTPA klorur kalciumi acid taacetik dietilentriaminepen | ±75% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |
| Oksidi i kaliumit (K2O) i nxjerrë nga CaCl2/DTPA (klorur kalciumi/ acid dietilenetria minepentaacetik; 'i tretshëm në CAT') | ±75% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |

| 7. FRENUESIT |  |
| --- | --- |
| Komponim frenues | Toleranca e lejuar për përmbajtjen e deklaruar të përbërjes frenuese. |
| Përqendrimi nën ose i barabartë me 2% | ±20% e vlerës së deklaruar. |
| Përqendrimi më shumë se 2% | ±0,3 njësi përqindje në njësi absolute. |
| Sasia | ±5% devijimi relativ i vlerës së deklaruar. |

8. BIOSTIMULATËT E BIMËVE

Përqendrimet aktuale të mikroorganizmave mund të devijojnë jo më shumë se 15% nga vlera e deklaruar.

| 9. PRODUKT PLEHËRUES I PËRZIER |  |
| --- | --- |
| Kur përzierja e produktit plehërues përmban një ose më shumë biostimulantë bimor që i përkasin PFC 6, do të zbatohen tolerancat e mëposhtme për përqendrimin e deklaruar të çdo biostimuluesi bimor |  |
| Përqendrimi i deklaruar në g/kg ose g/l në 20°C | Toleranca e lejuar |
| Deri në 25 | ±15% devijimi relative |
| Më shumë se 25 deri në 100 | ±10% devijimi relative |
| Më shumë se 100 deri në 250 | ±6% devijimi relativ |
| Më shumë se 250 deri në 500 | ±5% devijimi relativ |
| Më shumë se 500 | ±25 g/kg ose ±25 g/l |