VENDIM

Nr.1359, datë 10.10.2008

PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, sipas teksteve, që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve, në sektorin e administratës publike.

2. Ministria e Financave të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.

3. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.

4. Mënyra e miratuar e analizës teknike të përdoret si bazë edhe për programin kompjuterik të llogaritjes së kostos nga shoqëritë sipërmarrëse.

5. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Sali Berisha

| SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M A N U A L I 1 |  |  |
|  |  | PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT |  |  |
| NR. | NR. I ANALIZES | E M E R T I M I |  |  |
|  |  |  | NJESIA | CMIMI |
| 1 | 1.1/p | Prodhim gur kave | m3 | 940 |
| 2 | 1.4/p | Prodhim rere lumi | m3 | 457 |
| 3 | 1.5/p | Prodhim rere deti | m3 | 132 |
| 4 | 1.10/p | Prodhim rere natyrore shtufi | m3 | 598 |
| 5 | 1.11/p | Prodhim rere e lare shtufi | m3 | 866 |
| 6 | 1.14/p | Prodhim zhavor lumi | m3 | 158 |
| 7 | 1.11/p | Prodhim rere lavatrice | m3 | 908 |
| 8 | 1.11/1 | Prodhim zall (granil) lavatrice | m3 | 548 |
| 9 | 1.19/p | Prodhim cakell per betone | m3 | 1,968 |
| 10 | 1.20/p | Prodhim gelqere e pa shuar | ton | 10,257 |
| 11 | 1.20/1 | Prodhim gelqere e shuar ( qull ) | ton | 8,033 |
| 12 | 1.21/p | Prodhim llac gelqere 1 : 3 | m3 | 5,479 |
| 13 | 1.22/p | Prodhim llac gelqere 1 : 2 | m3 | 4,917 |
| 14 | 1.23/p | Prodhim llac i perzier M - 15 | m3 | 4,340 |
| 15 | 1.23/1 | Prodhim llac i perzier M - 25 | m3 | 5,098 |
| 16 | 1.23/2 | Prodhim llac i perzier M - 50 | m3 | 5,510 |
| 17 | 1.23/3 | Prodhim llac i perzier M - 75 | m3 | 5,491 |
| 18 | 1.24/1 | Prodhim llac cimento M - 25 ( 1 : 6 ) | m3 | 4,508 |
| 19 | 1.24/2 | Prodhim llac cimento M - 50 ( 1 : 4.5 ) | m3 | 4,876 |
| 20 | 1.24/3 | Prodhim llac cimento M - 75 ( 1 : 4 ) | m3 | 4,984 |
| 21 | 1.24/p | Prodhim llac cimento M - 100 ( 1 : 3 ) | m3 | 7,897 |
| 22 | 1.25/p | Prodhim llac cimento M - 200 ( 1 : 2 ) | m3 | 9,274 |
| 23 | 1.26/p | Prodhim betoni M - 75 ( me zhavor ) | m3 | 3,846 |
| 24 | 1.26/1 | Prodhim betoni M - 75 ( me zall ) | m3 | 4,624 |
| 25 | 1.26/2 | Prodhim betoni M - 75 ( me cakell ) | m3 | 5,850 |
| 26 | 1.27/p | Prodhim betoni M - 100 ( me zhavor ) | m3 | 4,269 |
| 27 | 1.27/1 | Prodhim betoni M - 100 ( me zall ) | m3 | 5,065 |
| 28 | 1.27/2 | Prodhim betoni M - 100 ( me cakell ) | m3 | 6,191 |
| 29 | 1.28/p | Beton M - 150 ( Me zall ) | m3 | 5,669 |
| 30 | 1.28/1 | Prodhim betoni M - 150 (Me cakell) | m3 | 6,846 |
| 31 | 1.29/p | Prodhim betoni M - 200 (Me zall) | m3 | 6,136 |
| 32 | 1.29/1 | Prodhim betoni M - 200 (Me cakell) | m3 | 7,326 |
| 33 | 1.30/p | Prodhim betoni M - 250 (Me zall) | m3 | 6,808 |
| 34 | 1.30/1 | Prodhim betoni M - 250 (Me cakell) | m3 | 8,080 |
| 35 | 1.31/p | Prodhim betoni M - 300 (Me zall) | m3 | 7,785 |
| 36 | 1.31/1 | Prodhim betoni M - 300 (Me cakell) | m3 | 9,033 |
| 37 | 1.34/p | Prodhim betoni M - 400 (Me zall) | m3 | 9,846 |
| 38 | 1.34/1 | Prodhim betoni M - 400 (Me cakell) | m3 | 11,110 |
| 39 | 1.37/p | Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 8-10cm | m3 | 14,850 |
| 40 | 1.38/p | Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 11-20cm | m3 | 13,156 |
| 41 | 1.39/p | Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 21-30cm | m3 | 11,458 |
| 42 | 1.40/p | Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 31-40cm | m3 | 10,552 |
| 43 | 1.41/p | Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 41-50cm | m3 | 10,127 |
| 44 | 1.42/p | Prodhim kapriata e fanare b/a te paraperg. M - 300 | m3 | 21,356 |
| 45 | 1.45/p | Prodhim plinta b/a te paraperg. M - 200 me V deri 1m3 | m3 | 10,351 |
| 46 | 1.47/p | Prodhim trare b/a te paraperg. M - 250 mure te holle | m3 | 16,297 |
| 47 | 1.48/p | Prodhim kollona b/a te paraperg. M - 250 tip govate | m3 | 15,418 |
| 48 | 1.49/p | Prodhim soleta b/a tip gov. 0.069m3/m2, M200 h=30cm | m2 | 1,314 |
| 49 | 1.50/p | Prodhim soleta b/a tip gov. 0.109m3/m2, M300 h=40cm | m2 | 2,049 |
| 50 | 1.51/p | Prodhim soleta b/a te parap. tulla me vrima h=16cm | m2 | 1,470 |
| 51 | 1.52/p | Prodhim soleta b/a te parap. tulla me vrima h=25cm | m2 | 2,347 |
| 52 | 1.53/p | Prodhim soleta te plota b/a paraperg, t=6-10cm | m3 | 11,267 |
| 53 | 1.54/p | Prodhim soleta te plota b/a paraperg, t=6-10cm ne lart | m3 | 11,008 |
| 54 | 1.55/p | Prodhim soleta b/a paraperg. 75x75x3cm per taraca | cope | 402 |
| 55 | 1.56/p | Soleta b/a te paranderura M 300, h=11cm, 2 e 7vrima | m2 | 1,272 |
| 56 | 1.57/p | Soleta b/a te paranderura, h=16cm, me 2 vrima M-300 | m2 | 1,887 |
| 57 | 1.58/p | Soleta b/a te paranderura, h=16cm, me 5 vrima M-300 | m2 | 1,643 |
| 58 | 1.59/p | Soleta b/a te paranderura, h=22cm, 2 e 3 vrima M-300 | m2 | 2,029 |
| 59 | 1.60/p | Prodhim soleta me tulla me veshe, h=20cm, te drejta | m2 | 1,862 |
| 60 | 1.61/p | Prodhim soleta me tulla me veshe, h=20cm, hark | m2 | 2,021 |
| 61 | 1.62/p | Prodhim soleta me tulla me veshe, h=24cm, te drejta | m2 | 1,806 |
| 62 | 1.63/p | Prodhim soleta me tulla me veshe, h=24cm, hark | m2 | 1,930 |
| 63 | 1.64/p | Prodhim soleta "V" M-400 (me avull) | m2 | 967 |
| 64 | 1.72/p | Panele te plota horizontale b/a M-200 | m3 | 10,892 |
| 65 | 1.73/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 20x20x40cm | cope | 82 |
| 66 | 1.74/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 25x20x40cm | cope | 88 |
| 67 | 1.75/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 10x20x40cm | cope | 44 |
| 68 | 1.76/p | Prodhim betonite M-200 | m3 | 11,024 |
| 69 | 1.78/p | Shtylla b/a M-300 te paranderura per minjera | cope | 695 |
| 70 | 1.79/p | Garnitura b/a M-200 100x20x4cm per minjera | cope | 211 |
| 71 | 1.81/p | Pllaka b/a M-200 60x20x8cm per kanale | cope | 236 |
| 72 | 1.84/p | Shtylla b/a M-200 per PTT (0.12m3/c) | cope | 5,715 |
| 73 | 1.85/p | Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2 | kg | 126 |
| 74 | 1.86/p | Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2 | kg | 114 |
| 75 | 1.87/p | Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2 | kg | 114 |
| 76 | 1.88/p | Perg hek Ø3-5 mm2, б=6500 kg/cm2 elm.b/a,para.perg. | kg | 196 |
| 77 | 1.89/p | Pergatitje hekur Ø 3-5mm2,б=6500 kg/cm2 tulla sap. | kg | 143 |
| 78 | 1.99/p | Pergatitje konstruksione metalike te perbera | ton | 124,566 |
| 79 | 1.100/p | Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta | ton | 121,646 |
| 80 | 1.102/p | Pergatitje kapriata me hekur betoni | ton | 168,580 |
| 81 | 1.105/p | Pergatitje kapriata metalike me profile | ton | 93,325 |
| 82 | 1.107/p | Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile | ton | 114,406 |
| 83 | 1.111/p | Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha | ton | 212,843 |
| 84 | 1.111/p | Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha | ton | 191,745 |
| 85 | 1.114/p | Prodhim mastiçë bitumi | ton | 68,721 |
| 86 | 1.115/p | Prodhim penobetoni | m3 | 4,841 |
| 87 | 1.115/pa | Penobetoni me polisterol | m3 | 4,353 |
| 88 | 1.117/p | Bazamak shkalle me granil | m2 | 1,206 |
| 89 | 1.117/p | Pragje dritare me granil | m2 | 1,263 |
| 90 | 1.120/p | Parapet ballkon me granil | m2 | 1,215 |
| 91 | 1.123/p | Shpatulla dritare granili | m2 | 999 |
| 92 | 1.122/p | Parapet muri rrethus granil | m2 | 1,175 |
| 93 | 1.124/p | Bordura betoni 12x25cm | M | 244 |
| 94 | 1.125/p | Bordura betoni 25x25cm | M | 637 |
| 95 | 1.126/p | Bordura betoni 15x35cm | M | 546 |
| 96 | 1.127/p | Bordura betoni 20x35cm | M | 709 |
| 97 | 1.128/p | Bordura betoni 25x35cm | M | 848 |
| 98 | 1.129/p | Tuba betoni Ø 200 mm | M | 503 |
| 99 | 1.130/p | Tuba betoni Ø 300 mm | M | 828 |
| 100 | 1.131/p | Tuba betoni Ø 400 mm | M | 1,115 |
| 101 | 1.132/p | Tuba betoni Ø 500 mm | M | 1,651 |
| 102 | 1.133/p | Tuba betoni Ø 600 mm | M | 1,907 |
| 103 | 1.129/1p | Tub betoni Ø200 me mbeshtetje | M | 687 |
| 104 | 1.130/1p | Tub betoni Ø300 me mbeshtetje | M | 977 |
| 105 | 1.131/1p | Tub betoni Ø400 me mbeshtetje | M | 1,358 |
| 106 | 1.132/1p | Tub betoni Ø500 me mbeshtetje | M | 1,860 |
| 107 | 1.133/1p | Tub betoni Ø600 me mbeshtetje | M | 2,206 |
| 108 | 1.138/p | Dritare druri kase binar | m2 | 10,393 |
| 109 | 1.139/p | Dritare druri kase bylme | m2 | 11,848 |
| 110 | 1.143/p | Dritare druri dyfishe | m2 | 17,841 |
|  | 1.143/p | Dritare druri dopio xham | m2 | 11,896 |
| 111 | 1.153/p | Vetrate druri | m2 | 6,731 |
| 112 | 1.147/p | Prodhim dritare b/a | m2 | 1,202 |
| 113 | 1.148/p | Prodhim dritare metalike | ton | 133,268 |
| 114 | 1.166/p | Dyer druri kashe derrase | m2 | 9,516 |
| 115 | 1.182/p | Dyer metalike | ton | 203,856 |
| 116 | 1.189/1p | Pllaka granili boje 25/25 | m2 | 905 |
| 117 | 1.190/1p | Pllaka granili boje 30/30 | m2 | 974 |
| 118 | 1.188/1p | Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 | m2 | 1,398 |
| 119 | 1.192/1p | Pllaka mozaik boje 40/40 | m2 | 1,879 |
| 120 | 1.201/1p | Pllake mermeri 0.02-0.06m2 | m2 | 4,479 |
| 121 | 1.201/1p | Pllake mermeri 0.08-0.10m2 | m2 | 4,104 |
| 122 | 1.32/p | Prodh tuba b/a Ø 700 t=10 | M | 4,160 |
| 123 | 1.33/p | Prodh tuba b/a Ø 800 t=8 | M | 4,293 |
| 124 | 1.34/p | Prodh tuba b/a Ø 1000 t=10 | M | 6,011 |
| 125 | 1.35/p | Prodh tuba b/a Ø 1200 t=12 | M | 7,883 |
| 126 | 1.36/p | Prodh tuba b/a Ø 1500 t=14 | M | 11,197 |
| 127 | 1.48/p | Prodhim soletone b/a M-200 per ura | m3 | 9,858 |
| 128 | 1.49/p | Prodhim pilota b/a M-200 per ura | m3 | 10,293 |
| 129 | 1.50/p | Prodhim lugje e pila b/a M-200 | m3 | 12,677 |
| 130 | 1.51/p | Prodhim mbajtese e bazamente lugje b/a M-200 parabolik | m3 | 9,839 |
| 131 | 1.52/p | Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 100 | cope | 5,734 |
| 132 | 1.53/p | Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 150 | cope | 6,676 |
| 133 | 1.54/p | Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 280 | cope | 8,515 |
| 134 | 1.55/p | Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 450 | cope | 12,376 |
| 135 | 1.56/p | Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 600 | cope | 15,702 |
| 136 | 1.57/p | Prodhim elemente b/a M-200 per kaskada | m3 | 14,669 |
| 137 | 1.58/p | Prodhim elemente b/a M-200 per priza,hyrje dalje. | m3 | 12,377 |
| 138 | 1.59/p | Prodhim lugje te vegjel b/a M-200 | m3 | 12,638 |
| 139 | 1.60/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hek M-200 me H.D = 2M | m3 | 10,272 |
| 140 | 1.61/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hek M-250 me H.D=3-4M | m3 | 10,672 |
| 141 | 1.62/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hek M-250 me H.D=5-6M | m3 | 9,984 |
| 142 | 1.63/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hek M-300 me H.D=8-10M | m3 | 11,423 |
| 143 | 1.64/p | Prodhim tombino kendrejte b/a M-200 per hekurudha | m3 | 12,450 |
| 144 | 1.65/p | Prodhim kollona e rama b/a M-200 per hekurudha | m3 | 10,886 |
| 145 | 1.66/p | Prodhim kollona e rama b/a M-300 per hekurudha | m3 | 9,797 |
| 146 | 1.67/p | Prodhim trare " T " b/a M-250 me H.D = 7.5-10M per ura | m3 | 16,907 |
| 147 | 1.68/p | Prodhim trare " T " b/a M-250 me H.D = 15-20M per ura | m3 | 16,082 |
| 148 | 1.69/p | Prodhim trare " T " b/a M-300 me H.D = 15-20M per ura | m3 | 17,054 |
| 149 | 1.70/p | Prodhim trare " T " b/a M-300 me H.D > 20 M per ura auto | m3 | 16,323 |
| 150 | 1.71/p | Prodhim trare " T " b/a M-300 me H.D > 15 M per ura hek | m3 | 14,353 |
| 151 | 1.72/p | Prodhim pllaka betoni M 150 t = 5cm | m2 | 570 |
| 152 | 1.73/p | Prodhim pllaka betoni M 150 t = 10cm | m2 | 1,021 |
| 153 | 1.74/p | Prodhim pllaka betoni M 150 t = 10cm 1x1m dhe 2x2m | m3 | 9,558 |
| 154 | 1.75/p | Prodhim pllaka betoni M 200 t = 3.5cm 0.4x0.6m | m2 | 440 |
| 155 | 1.76/p | Prodhim blloqe betoni M-100 1x1x1m dhe 1x1x0.5m | m3 | 8,001 |
| 156 | 1.77/p | Prodhim blloqe betoni M-100 0.6x0.6x0.6m / 0.8x0.8x0.8m | m3 | 8,336 |
| 157 | 1.78/p | Prodhim blloqe betoni M-100 0.4x0.4x0.4m / 0.5x0.5x0.5m | m3 | 8,873 |
| 158 | 1.79/p | Prodhim blloqe betoni M-100 Ø 40 - 60 cm | m3 | 9,553 |
| 159 | 1.80/p | Prodhim blloqe betoni M-100 Ø 70 - 100 cm | m3 | 8,938 |
| 160 | 1.81/p | Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø 6 -10 mm2 | ton | 102,963 |
| 161 | 1.82/p | Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø > 12 mm2 | ton | 100,519 |
| 162 | 1.83/p | Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik Ç - 5, Ø>12mm2 | ton | 105,562 |
| 163 | 1.81/1p | Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakon Ø 6 - 10 mm2 | ton | 112,197 |
| 164 | 1.82/1p | Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakon Ø > 12 mm2 | ton | 105,093 |
| 165 | 1.83/1p | Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik Ç-5, Ø>12mm2 | ton | 110,139 |
| 166 | 1.84/p | Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, б = 6500 kg/cm2 elm.b/a,p/p | ton | 154,247 |
| 167 | 1.84/1p | Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, б = 6500 kg/cm2 per tulla sap. | ton | 113,218 |
| 168 | 1.84/2p | Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, б=6500 kg/cm2 elem b/a vegj. | ton | 186,741 |
| 169 | 1.85/p | Pergatitje detale metalike ne b/a | ton | 147,361 |
| 170 | 1.86/p | Prodhim binder me "Fab" 5T/ore,granil guri,rere lavatriçe | ton | 6,535 |
| 171 | 1.86/1p | Prodhim binder me "Fab" 5T/ore,granil zalli,rere lavatriçe | ton | 5,318 |
| 172 | 1.86/2p | Prodhim binder me "Fab" 5T/ore, granil guri e rere lavatriçe | ton | 5,190 |
| 173 | 1.86/3p | Prodhim binder me "Fab" 5T/ore, granil zalli,rere bituminoze | ton | 4,326 |
| 174 | 1.87/p | Prodhim binder me "Fab" 8-10T/ore, granil guri e rere lavat | ton | 6,346 |
| 175 | 1.87/1p | Prodhim binder me "Fab" 8-10T/ore, granil zalli e rere lavat | ton | 5,654 |
| 176 | 1.87/2p | Prodhim binder "Fab" 8-10T/ore,granil guri,rere bituminoze | ton | 4,952 |
| 177 | 1.87/3p | Prodhim binder "Fab" 8-10T/ore, granil zalli, rere bituminoze | ton | 4,722 |
| 178 | 1.89/p | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe | ton | 6,126 |
| 179 | 1.89/1p | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe | ton | 5,633 |
| 180 | 1.89/2p | Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil guri,rere bitumino | ton | 4,723 |
| 181 | 1.89/3p | Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil zalli,rere bitumino | ton | 4,494 |
| 182 | 1.90/p | Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 5 T/ore,granil guri,rere lavatriçe | ton | 8,045 |
| 183 | 1.90/1p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 5 T/ore, granil zalli,rere lavatri | ton | 7,321 |
| 184 | 1.90/2p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 5T/ore, granil guri,rere bitumi | ton | 6,501 |
| 185 | 1.90/3p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 5T/ore, granil zalli,rere bitumi | ton | 5,996 |
| 186 | 1.91/p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8-10T/ore,granil guri,rere lavat | ton | 7,858 |
| 187 | 1.91/1p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8-10T/ore,granil zalli,rere lavat | ton | 7,136 |
| 188 | 1.91/2p | Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 8-10T/ore,granil guri,rere bitumi | ton | 6,637 |
| 189 | 1.91/3p | Prodhim asfaltobetoni,"Fab"8-10T/ore,granil zalli,rere bitumi | ton | 5,862 |
| 190 | 1.93/p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere lavatri | ton | 7,638 |
| 191 | 1.93/1p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere lavatri | ton | 6,912 |
| 192 | 1.93/2p | Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 15 T/ore,granil guri,rere bitumin | ton | 6,136 |
| 193 | 1.93/3p | Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 15T/ore,granil zalli,rere bitumin | ton | 5,434 |
| 194 | 1.94/p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35-110 KV | ton | 107,947 |
| 195 | 1.95/p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV | ton | 111,947 |
| 196 | 1.96/p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV | ton | 117,562 |
| 197 | 1.96/1p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV | ton | 112,196 |
| 198 | 97 - 98 | Bazamente b/a per shtylla metalike T L | m3 | 11,281 |
| 199 | 1.99/p | Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L | m3 | 19,013 |
| 200 | 1.101/p | Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04-10 KV | ton | 116,864 |
| 201 | 1.101/1 | Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV | ton | 115,405 |
| 202 | 1.101/2 | Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV | ton | 113,632 |
| 203 | 1.101/3 | Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV | ton | 115,303 |
| 204 | 1.101/4 | Pergatitje konstruksion metalik per antena radio-televizori | ton | 138,419 |
| 205 | 1.101/5 | Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh | ton | 124,655 |
| 206 | 1.101/6 | Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku | ton | 130,651 |
| 207 | 1.101/7 | Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash | ton | 110,374 |
| 208 | 185/p | Prodhim e ngarkim zhavori per H/centarle me eskavator 4m3 | m3 | 47 |
| 209 | 186/p | Prodhim e ngarkim argjile per H/centarle me eskavator 1m3 | m3 | 89 |
| 210 | 187/p | Prodhim argjile per betonet e diafragmes ne H/Centrale | m3 | 28,650 |
| 211 | 188/p | Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem | ton | 133,735 |
| 212 | 188/1 | Prodhim ankera me hekur Ø periodik | ton | 140,375 |
| 213 | 191/p | Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=15cm per pilota boshllek | M | 329 |
| 214 | 192/p | Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=20cm per pilota boshllek | M | 390 |
| 215 | 193/p | Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=25cm per pilota boshllek | M | 454 |
| 216 | 194/p | Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=27cm per pilota boshllek | M | 478 |
|  | Shenim: | Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet e pergjithshme dhe Fitimi , te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit |  |  |

MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT

DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS

M A N U A L I    2

PER  PUNIMET  E  NDERTIMIT  TE  NDERTESAVE

| NR. | NR MANUALI | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III | m3 | 369 |
| 2 | 2.1/a | Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV | m3 | 538 |
| 3 | 2.2 | Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria III | m3 | 399 |
| 4 | 2.2/a | Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria IV | m3 | 568 |
| 5 | 2.4 | Germim e transport dheu me k d 40 m, kategoria III | m3 | 449 |
| 6 | 2.4/a | Germim e transport dheu me k d 40 m, kategoria IV | m3 | 628 |
| 7 | 2.5 | Germim e mbushje dheu kategoria III per themele, h = 1.5m | m3 | 588 |
| 8 | 2.5/a | Germim e mbushje dheu kategoria IV per themele, h = 1.5m | m3 | 777 |
| 9 | 2.6 | Germim e mbushje dheu kategoria III per themele, h = 3 m | m3 | 634 |
| 10 | 2.6/a | Germim e mbushje dheu kategoria IV per themele, h = 3 m | m3 | 824 |
| 11 | 2.7 | Germim e mbushje dheu kategoria III per themele, h = 4.5m | m3 | 681 |
| 12 | 2.7/a | Germim e mbushje dheu kategoria IV per themele, h = 4.5m | m3 | 890 |
| 13 | 2.8 | Germim e mb dheu pra uji kateg III per themele, h = 1.5 m | m3 | 678 |
| 14 | 2.8/a | Germim,mbush dheu pra uji kateg IV per themele, h = 1.5 m | m3 | 897 |
| 15 | 2.9 | Germim,mbush dheu pra uji kateg III per themele, h = 3 m | m3 | 734 |
| 16 | 2.9/a | Germim,mbush dheu pra uji kateg IV per themele, h = 3 m | m3 | 953 |
| 17 | 2.10 | Germim,mbush dheu pra uji kateg III per themele, h = 4.5 m | m3 | 780 |
| 18 | 2.10/a | Germim,mbush dheu pra uji kateg IV per themele, h = 4.5 m | m3 | 1020 |
| 19 | 2.11 | Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 2 m | m3 | 498 |
| 20 | 2.11/a | Germim dheu me krah per bodrum kategoria IV, h = 2 m | m3 | 678 |
| 21 | 2.12 | Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 4 m | m3 | 578 |
| 22 | 2.12/a | Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 4 m | m3 | 767 |
| 23 | 2.13 | Germim dheu me krah, bodrum kat III, h=2m ne prani uji | m3 | 598 |
| 24 | 2.13/a | Germim dheu me krah, bodrum kat IV, h=2m ne prani uji | m3 | 817 |
| 25 | 2.14 | Germim dheu me krah, bodrum kat III, h=4m ne prani uji | m3 | 698 |
| 26 | 2.14/a | Germim dheu me krah, bodrum kat IV, h=m ne prani uji | m3 | 927 |
| 27 | 2.15 | Germim e mbushje per kanale kategorie III, h = 1.5 m | m3 | 538 |
| 28 | 2.15/a | Germim e mbushje per kanale kategorie IV, h = 1.5 m | m3 | 738 |
| 29 | 2.16 | Germim e mbushje per kanale kategorie III, h = 3 m | m3 | 575 |
| 30 | 2.16/a | Germim e mbushje per kanale kategorie IV, h = 3 m | m3 | 774 |
| 31 | 2.17 | Germim e mbushje per kanale kat III, h=1.5m prezence uji | m3 | 638 |
| 32 | 2.17/a | Germim e mbushje per kanale kat IV, h=1.5m prezence uji | m3 | 867 |
| 33 | 2.18 | Germim e mbushje per kanale kat III, h=3m prezence uji | m3 | 654 |
| 34 | 2.18/a | Germim e mbushje per kanale kat IV, h=3m prezence uji | m3 | 884 |
| 35 | 2.19 | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III | m3 | 159 |
| 36 | 2.19/a | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV | m3 | 169 |
| 37 | 2.20 | Perforcim germimi me lende ndertimi | m2 | 165 |
| 38 | 2.21 | Germim themele e plinta me b>2m, eksk goma, kova 0.15m3 | m3 | 289 |
| 39 | 2.22 | Germim themele e plinta me b>2m, eksk goma, kova 0.25m3 | m3 | 172 |
| 40 | 2.23 | Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim toke | m3 | 184 |
| 41 | 2.23/a | Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim toke | m3 | 203 |
| 42 | 2.24 | Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim auto | m3 | 208 |
| 43 | 2.24/a | Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim auto | m3 | 229 |
| 44 | 2.25 | Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim toke | m3 | 117 |
| 45 | 2.25/a | Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim toke | m3 | 130 |
| 46 | 2.26 | Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m3 | 135 |
| 47 | 2.26/a | Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m3 | 149 |
| 48 | 2.27 | Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke | m3 | 100 |
| 49 | 2.27/a | Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke | m3 | 110 |
| 50 | 2.28 | Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto | m3 | 123 |
| 51 | 2.28/a | Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto | m3 | 135 |
| 52 | 2.29 | Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke | m3 | 56 |
| 53 | 2.29/a | Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke | m3 | 62 |
| 54 | 2.30 | Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto | m3 | 68 |
| 55 | 2.30/a | Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto | m3 | 74 |
| 56 | 2.31 | Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke | m3 | 41 |
| 57 | 2.31/a | Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke | m3 | 45 |
| 58 | 2.32 | Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne auto | m3 | 54 |
| 59 | 2.32/a | Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne auto | m3 | 59 |
| 60 | 2.33 | Germim e transport dheu 10 m, kat III me buldozer (DT-54/75) | m3 | 78 |
| 61 | 2.33/a | Germim e transport dheu 10 m, kat III me buldozer (S-80/100) | m3 | 55 |
| 62 | 2.33/2 | Germim e transport dheu 30 m, kat III me buldozer (DT-54/75) | m3 | 160 |
| 63 | 2.33/3 | Germim e transport dheu 30 m, kat III me buldozer (S-80/100) | m3 | 100 |
| 64 | 2.33/4 | Germim e transport dheu 50 m, kat III me buldozer (DT-54/75) | m3 | 224 |
| 65 | 2.33/4a | Germim e transport dheu 50 m, kat III me buldozer (S-80/100) | m3 | 140 |
| 66 | 2.33/5 | Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer ( DT - 54/75 ) | m3 | 26 |
| 67 | 2.35/a | Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer ( S - 80/100 ) | m3 | 20 |
| 68 | 2.34 | Transport dheu L = 10m kat e III me buldozer ( DT - 54/75 ) | m3 | 70 |
| 69 | 2.34a | Transport dheu L = 10m kat e III me buldozer ( S - 80 / 100 ) | m3 | 43 |
| 70 | 2.34/2 | Transport dheu L = 30m kat e III me buldozer ( DT - 54/75 ) | m3 | 136 |
| 71 | 2.34/2a | Transport dheu L = 30m kat e III me buldozer ( S - 80 / 100 ) | m3 | 70 |
| 72 | 2.34/4 | Transport dheu L = 50m kat e III me buldozer ( DT - 54/75 ) | m3 | 202 |
| 73 | 2.34/4a | Transport dheu L = 50m kat e III me buldozer ( S - 80 / 100 ) | m3 | 95 |
| 74 | 2.34/5 | Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer ( DT - 54/75 ) | m3 | 20 |
| 75 | 2.34/5a | Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer ( S - 80/100 ) | m3 | 13 |
| 76 | 2.35 | Germim e transport dheu 10 m buldozer + ngjeshje - 30cm | m3 | 95 |
| 77 | 2.35/1 | Rrafshim me buldozer me shtresa 20 cm | m2 | 2 |
| 78 | 2.36 | Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik | m3 | 34 |
| 79 | 2.37 | Germim mina te vogla e tran 10m kd,shk i bute (makineri) | m3 | 450 |
| 80 | 2.37/a | Germim mina te vogla e tran 10m kd, shkemb bute (me krah) | m3 | 399 |
| 81 | 2.38 | Germim mina te vogla e tran 10m kd, tok mes (me makineri) | m3 | 545 |
| 82 | 2.38/a | Germim mina te vogla e tran 10m kd, toke mes (me krah) | m3 | 586 |
| 83 | 2.39 | Germim mina te vogla e tran 10m kd, t, forte (me makineri) | m3 | 696 |
| 84 | 2.39/a | Germim mina te vogla e tran 10m kd, toke e forte (me krah) | m3 | 1154 |
| 85 | 2.40 | Ger e mb them b~2m, h=1.5m,shk bute,mina vogla (makineri) | m3 | 886 |
| 86 | 2.40/a | Ger e mb them b~2m,h=1.5m, shk bute,mina vogla (me krah) | m3 | 1026 |
| 87 | 2.41 | Ger e mb them b~2m, h=1.5m,shk mes,mina vogla (makineri) | m3 | 1176 |
| 88 | 2.41/a | Ger e mb them b~2m,h=1.5m, shk mes,mina vogla (me krah) | m3 | 1779 |
| 89 | 2.42 | Ger e mb them b~2m,h=1.5m,shk forte,mina vogla (makineri) | m3 | 1546 |
| 90 | 2.42/a | Ger e mb them b~2m,h=1.5m, shk forte,mina vogla (me krah) | m3 | 2780 |
| 91 | 2.43 | Ger e mb them b~2m, h=2.5m,shk bute,mina vogla (makineri) | m3 | 1016 |
| 92 | 2.43/a | Ger e mb them b~2m,h=2.5m, shk bute,mina vogla (me krah) | m3 | 1155 |
| 93 | 2.44 | Ger e mb them b~2m, h=2.5m,shk mes,mina vogla (makineri) | m3 | 1317 |
| 94 | 2.44/a | Ger e mb them b~2m,h=2.5m, shk mes,mina vogla (me krah) | m3 | 1915 |
| 95 | 2.45 | Ger e mb them b~2m,h=2.5m,shk forte,mina vogla (makineri) | m3 | 1674 |
| 96 | 2.45/a | Ger e mb them b~2m,h=2.5m, shk forte,mina vogla (me krah) | m3 | 2910 |
| 97 | 2.46 | Ger bodrum me h=2.0 m, shk bute, mina te vogla (makineri) | m3 | 542 |
| 98 | 2.46/a | Ger bodrum me h=2.0 m, shk bute, mina te vogla ( krah ) | m3 | 632 |
| 99 | 2.47 | Ger bodrum me h=2.0 m, shk mes, mina te vogla (makineri) | m3 | 635 |
| 100 | 2.47/a | Ger bodrum me h=2.0 m, shk mes, mina te vogla ( krah ) | m3 | 894 |
| 101 | 2.48 | Ger bodrum me h=2.0 m, shk forte, mina te vogla (makineri) | m3 | 785 |
| 102 | 2.48/a | Ger bodrum me h=2.0 m, shk forte, mina te vogla ( krah ) | m3 | 1244 |
| 103 | 2.49 | Ger mb kanali, h=1.5m, shk bute, mina te vogla (makineri) | m3 | 846 |
| 104 | 2.49/a | Ger mb kanali, h=1.5m, shk bute, mina te vogla ( krah ) | m3 | 986 |
| 105 | 2.50 | Ger mb kanali, h=1.5m, shk mes, mina te vogla (makineri) | m3 | 1121 |
| 106 | 2.50/a | Ger mb kanali, h=1.5m, shk mes, mina te vogla ( krah ) | m3 | 1719 |
| 107 | 2.51 | Ger mb kanali, h=1.5m, shk forte, mina te vogla (makineri) | m3 | 1465 |
| 108 | 2.51/a | Ger mb kanali, h=1.5m, shk forte, mina te vogla ( krah ) | m3 | 2691 |
| 109 | 2.52 | Mur guri themel e xokol me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 4944 |
| 110 | 2.52/1 | Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15 | m3 | 5033 |
| 111 | 2.52/2 | Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25 | m3 | 5533 |
| 112 | 2.52/3 | Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 50 | m3 | 5815 |
| 113 | 2.52/4 | Mur guri themel e xokol me llaç çimento M 25 | m3 | 4056 |
| 114 | 2.53 | Mur guri themel e xokol i thate | m3 | 1819 |
| 115 | 2.54 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 6268 |
| 116 | 2.54/1 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 6220 |
| 117 | 2.54/2 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 | m3 | 6108 |
| 118 | 2.55 | Mur guri ne lartesi deri 3m i thate | m3 | 3269 |
| 119 | 2.56 | Mur me gure te gdhendur ne lartesi 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 8618 |
| 120 | 2.56 | Mur me gure te gdhendur ne lartesi 5m me llaç perzier M 15 | m3 | 9355 |
| 121 | 2.57 | Kollona guri me ll p M 25 | m3 | 11183 |
| 122 | 2.58 | Mur guri me breza tulle deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 7109 |
| 123 | 2.58/1 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 7165 |
| 124 | 2.58/2 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 | m3 | 7770 |
| 125 | 2.59 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 8042 |
| 126 | 2.59/1 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 15 | m3 | 7057 |
| 127 | 2.59/2 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 25 | m3 | 8443 |
| 128 | 2.60 | Mur guri me pllake, lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 7038 |
| 129 | 2.60/1 | Mur guri me pllake lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 7452 |
| 130 | 2.61 | Kollona me gure te gdhendur llaç perzier M 25 | m3 | 10803 |
| 131 | 2.62/1 | Mur guri me pllake latuar deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 7478 |
| 132 | 2.62/2 | Mur me gur 1/2 te gdhendur deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 8473 |
| 133 | 2.88 | Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 6613 |
| 134 | 2.89 | Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 7370 |
| 135 | 2.64 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 10207 |
| 136 | 2.64/1 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 10289 |
| 137 | 2.64/2 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 | m3 | 10648 |
| 138 | 2.65 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 10841 |
| 139 | 2.65/1 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15 | m3 | 10917 |
| 140 | 2.65/2 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25 | m3 | 11304 |
| 141 | 2.66 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 11031 |
| 142 | 2.66/1 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 15 | m3 | 11107 |
| 143 | 2.66/2 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 25 | m3 | 11319 |
| 144 | 2.67/1 | Mur tulle te plota bulme deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 10960 |
| 145 | 2.68 | Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 12031 |
| 146 | 2.69 | Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 19208 |
| 147 | 2.70 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç gelqere 1:3 | m3 | 12002 |
| 148 | 2.70/1 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M15 | m3 | 12093 |
| 149 | 2.70/2 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 | m3 | 12516 |
| 150 | 2.71 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç gelqere 1:3 | m3 | 12235 |
| 151 | 2.71/1 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15 | m3 | 12393 |
| 152 | 2.71/2 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25 | m3 | 12563 |
| 153 | 2.73 | Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 11873 |
| 154 | 2.74 | Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 12696 |
| 155 | 2.75 | Mur me tulla silikate h~8m pa fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 12473 |
| 156 | 2.76 | Mur me tulla silikate h~8m me fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 13514 |
| 157 | 2.77 | Mur me tulla silikate h~12m pa fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 12774 |
| 158 | 2.78 | Mur me tulla silikate h~12m me fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 13745 |
| 159 | 2.83 | Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15 | m3 | 13629 |
| 160 | 2.84 | Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15 | m3 | 12451 |
| 161 | 2.86 | Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15 | m3 | 11315 |
| 162 | 2.90 | Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m | m3 | 15574 |
| 163 | 2.91 | Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m | m3 | 20214 |
| 164 | 2.93 | Mure me tulla shamot h ~ 4 m | m3 | 23078 |
| 165 | 2.94 | Mure me tulla shamot, qemere | m3 | 34262 |
| 166 | 2.109 | Themel e xokol betoni M 100 | m3 | 8241 |
| 167 | 2.109/2 | Themel e xokol betoni M 150 | m3 | 8574 |
| 168 | 2.110/1 | Themel e xokol butobetoni M 100 | m3 | 6782 |
| 169 | 2.110/2 | Themel e xokol butobetoni M 150 | m3 | 7384 |
| 170 | 2.111/1 | Mure betoni M 100 | m3 | 8559 |
| 171 | 2.111/2 | Mure betoni M 150 | m3 | 9671 |
| 172 | 2.112/1 | Mure buto betoni M 100 | m3 | 7040 |
| 173 | 2.112/2 | Mure buto betoni M 150 | m3 | 7880 |
| 174 | 2.113 | Qemere betoni M 150 | m3 | 13407 |
| 175 | 2.114 | Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 M 150 | m3 | 8236 |
| 176 | 2.114/1 | Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 M 200 | m3 | 8854 |
| 177 | 2.115 | Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m M 150 | m3 | 10652 |
| 178 | 2.115/1 | Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m M 200 | m3 | 11270 |
| 179 | 2.116 | Trare themeli monolit b/a M 150 | m3 | 14574 |
| 180 | 2.116/1 | Trare themeli monolit b/a M 200 | m3 | 15192 |
| 181 | 2.117 | Kollona b/a monolite M 150, h ~ 4 m | m3 | 15114 |
| 182 | 2.117/1 | Kollona b/a monolite M 200, h ~ 4 m | m3 | 15769 |
| 183 | 2.118 | Kollona b/a monolite M 150, h ~ 8 m | m3 | 15805 |
| 184 | 2.118/1 | Kollona b/a monolite M 200, h ~ 8 m | m3 | 16422 |
| 185 | 2.119 | Trare e arkitrare b/a M 150, h ~ 4 m | m3 | 17929 |
| 186 | 2.119/1 | Trare e arkitrare b/a M 200, h ~ 4 m | m3 | 18827 |
| 187 | 2.120 | Trare e arkitrare b/a M 150, h ~ 8 m | m3 | 19607 |
| 188 | 2.120/1 | Trare e arkitrare b/a M 200, h ~ 8 m | m3 | 20224 |
| 189 | 2.121 | Brez b/a M 150 | m3 | 15970 |
| 190 | 2.121/1 | Brez b/a M 200 | m3 | 16656 |
| 191 | 2.122 | Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 4 m, M 150 | m3 | 17327 |
| 192 | 2.122/1 | Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 4 m, M 200 | m3 | 17895 |
| 193 | 2.123 | Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 8 m, M 150 | m3 | 17983 |
| 194 | 2.123/1 | Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 8 m, M 200 | m3 | 18600 |
| 195 | 2.124 | Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 16 cm, M 150 | m2 | 1962 |
| 196 | 2.124/1 | Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 16 cm, M 200 | m2 | 2029 |
| 197 | 2.125 | Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 25 cm, M 150 | m2 | 2160 |
| 198 | 2.125/1 | Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 25 cm, M 200 | m2 | 2267 |
| 199 | 2.126 | Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, kryqezuar 17 cm, M 150 | m2 | 2178 |
| 200 | 2.126/1 | Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, kryqezuar 17 cm, M 200 | m2 | 2263 |
| 201 | 2.127 | Qemer b/a deri 4 m, t = 20 ~ 30 cm M 150 | m3 | 16122 |
| 202 | 2.127/1 | Qemer b/a deri 4 m, t = 20 ~ 30 cm M 200 | m3 | 16739 |
| 203 | 2.128 | Mure b/a deri 4 m, t = 10 cm, M 150 | m3 | 15385 |
| 204 | 2.128/1 | Mure b/a deri 4 m, t = 10 cm, M 200 | m3 | 16136 |
| 205 | 2.129 | Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, M 150, h ~ 4 m | m3 | 13373 |
| 206 | 2.129/1 | Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, M 200, h ~ 4 m | m3 | 14003 |
| 207 | 2.130 | Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, M 150, h ~ 4 m | m3 | 11244 |
| 208 | 2.130/1 | Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, M 200, h ~ 4 m | m3 | 11901 |
| 209 | 2.131 | Mure b/a per rezervuare kendrejte M 150, t=10cm, h ~ 4 m | m3 | 20679 |
| 210 | 2.131/1 | Mure b/a per rezervuare kendrejte M 200, t=10cm, h ~ 4 m | m3 | 21286 |
| 211 | 2.132 | Mure b/a per rezervuare kendrejte M 150, t=11~20cm, h~4 m | m3 | 16627 |
| 212 | 2.132/1 | Mure b/a per rezervuare kendrejte M 200, t=11~20cm, h~4 m | m3 | 17234 |
| 213 | 2.133 | Mure b/a per rezervuare kendrejte M 150, t=21~30cm, h~4 m | m3 | 13923 |
| 214 | 2.133/1 | Mure b/a per rezervuare kendrejte M 200, t=21~30cm, h~4 m | m3 | 14745 |
| 215 | 2.134 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 150, t = 10 cm | m3 | 24618 |
| 216 | 2.134/1 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 200, t = 10 cm | m3 | 25385 |
| 217 | 2.135 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 150, t = 11 ~ 20 cm | m3 | 19177 |
| 218 | 2.135/1 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 200, t = 11 ~ 20 cm | m3 | 19785 |
| 219 | 2.136 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 150, t = 21 ~ 30 cm | m3 | 15013 |
| 220 | 2.136/1 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 200, t = 21 ~ 30 cm | m3 | 15760 |
| 221 | 2.137 | Oxhak b/a deri~80m M 200 | m3 | 21402 |
| 222 | 2.138 | Freskore hiperbol b/a M 200 | m3 | 32175 |
| 223 | 2.140 | Plinta b/a M 200 V ~ 1 m3, te parapergatitura | m3 | 14473 |
| 224 | 2.142 | Tra b/a themeli M 200, te parapergatitur | m3 | 17238 |
| 225 | 2.143 | Koloneta e trare b/a M 200, te parapergatitura | m3 | 23376 |
| 226 | 2.144 | Arkitra e arkareç M 200, brinje ~ 21 cm te parapergatitura | m3 | 18156 |
| 227 | 2.145 | Trare e arkitrare M 200, h = 7m, te parapergatitur | m3 | 16876 |
| 228 | 2.145/3 | Trare e arkitrare M 200, h = 7 ~ 16 m, te parapergatitur | m3 | 21053 |
| 229 | 2.146 | Trare me mure te holle M 200, te parapergatitur | m3 | 21191 |
| 230 | 2.147 | Kollona te plota b/a M 200, te parapergatitura | m3 | 20433 |
| 231 | 2.148 | Kollona tip govate b/a M 200, te parapergatitura | m3 | 21316 |
| 232 | 2.149 | Skelet b/a me shume kate M 200 per banesa tip | m3 | 27501 |
| 233 | 2.149/1 | Skelet b/a me shume kate M 200 per godina industriale | m3 | 24086 |
| 234 | 2.150 | Kapriara,shede,fan M 200 | m3 | 20757 |
| 235 | 2.152 | FV Soleta ba paranderura, M 300, h=11cm, me 2 e 7 vrima | m2 | 1514 |
| 236 | 2.153 | FV Soleta ba paranderura, M 300, h=16cm, me 2 e 5 vrima | m2 | 2128 |
| 237 | 2.154 | FV Soleta ba paranderura, M 300, h=23cm, me 2 e 3 vrima | m2 | 2432 |
| 238 | 2.155 | FV Soleta ba "V",b=2m, hd ~ 12 m, f ~ 0.6, me avull | m2 | 2160 |
| 239 | 2.156 | FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton M 200 | m2 | 2664 |
| 240 | 2.156/1 | FV Soleta sap h=20cm hark i zhvilluar me beton M 200 | m2 | 3258 |
| 241 | 2.156/2 | FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton M 200 | m2 | 2581 |
| 242 | 2.156/3 | FV Soleta sap h=24cm hark i zhvilluar me beton M 200 | m2 | 3134 |
| 243 | 2.157 | Soleta me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, M 200 | m2 | 1822 |
| 244 | 2.157/1 | Soleta me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, M 200 | m2 | 2800 |
| 245 | 2.158 | Soleta te plota b/a M 200 | m3 | 15453 |
| 246 | 2.159 | Soleta tip govate h=30cm, V ~ 0.069 m3/m2, M 200 | m2 | 1638 |
| 247 | 2.159/3 | Soleta tip govate h=40cm, V ~ 0.109 m3/m2, M 200 | m2 | 2329 |
| 248 | 2.160 | Hark b/a M 200 Hd 1.5m | m3 | 17637 |
| 249 | 2.161 | Armocemeti freskore | m2 | 1447 |
| 250 | 2.162 | Panele b/a M 200 1 kate | m3 | 16253 |
| 251 | 2.164 | Panele b/a M200 sh kate | m3 | 17560 |
| 252 | 2.166 | Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm | ton | 123291 |
| 253 | 2.167 | Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm | ton | 114403 |
| 254 | 2.181 | Konstruksione metalike te perbera | ton | 119529 |
| 255 | 2.182 | Konstruksione metalike te thjeshta | ton | 117035 |
| 256 | 2.184 | Kapriata me hekur Ø | ton | 120800 |
| 257 | 2.186 | Kapriata me shume profile | ton | 119174 |
| 258 | 2.188 | Shkalle metalike me profile dhe hekur Ø | ton | 116809 |
| 259 | 2.195 | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum | m2 | 271 |
| 260 | 2.196 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama | m2 | 551 |
| 261 | 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama | m2 | 1017 |
| 262 | 2.198 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama | m2 | 1489 |
| 263 | 2.198/1 | Hidroizolim me pvc 0.8mm | m2 | 324 |
| 264 | 2.199 | Shtrese mbrojtese mastiçe 5 mm e 30 mm zall | m2 | 449 |
| 265 | 2.199/1 | Shtrese mbrojtese mastiçe 2.5 mm dhe 4 cm beton | m2 | 739 |
| 266 | 2.200 | Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm | m2 | 106 |
| 267 | 2.201 | Penobeton M 4 | m3 | 1275 |
| 268 | 2.158/1 | Pllake mbrojt, b/a t=5cm | m2 | 530 |
| 269 | 2.203 | Veshje korrnize llamarine xingat | m2 | 1330 |
| 270 | 2.206 | Kasete shkarkimi me llamarine xingar | cope | 722 |
| 271 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm | ml | 623 |
| 272 | 2.212 | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm | ml | 748 |
| 273 | 2.213 | Çati me kapriata hekuri Ø, HD~9m, mbuluar me llamarine | m2 | 1783 |
| 274 | 2.214 | Çati me kapriata hekuri Ø, HD~12m, mbuluar me llamarine | m2 | 1798 |
| 275 | 2.215 | Çati vendi me 1 kullim HD~7m, mbuluar me tjegulla vendi | m2 | 2899 |
| 276 | 2.217 | Çati vendi me 1 kullim HD~7m, mbuluar me llamarine tjegull | m2 | 2082 |
| 277 | 2.218 | Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi | m2 | 2955 |
| 278 | 2.219 | Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze | m2 | 2295 |
| 279 | 2.220 | Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, llamarine tjegull | m2 | 2036 |
| 280 | 2.221 | Çati vendi zakonshme HD,8~10m, mbuluar me tjegulla vendi | m2 | 3048 |
| 281 | 2.222 | Çati vendi zakonshme HD,8~10m,mbuluar,tjegulla marseleze | m2 | 2343 |
| 282 | 2.224 | Çati vendi zakonshme HD~10m,mbuluar me rrasa guri | m2 | 2632 |
| 283 | 2.225 | Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me furde | m2 | 1865 |
| 284 | 2.226 | Çati me kapriata derrase HD~6m, mbuluar me tjegulla vendi | m2 | 3131 |
| 285 | 2.227 | Çati me kapriata derrase HD~6m,mbuluar tjegull marselieze | m2 | 2385 |
| 286 | 2.228 | Çati me kapriata derrase HD~6m,mbulesa llamarine tjegull | m2 | 2166 |
| 287 | 2.229 | Çati me kapriata derrase HD~6m,mbulesa me 1 k katrama | m2 | 1492 |
| 288 | 2.230 | Çati me kapriata derrase HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi | m2 | 3271 |
| 289 | 2.231 | Çati me kapriata derrase HD~8m,mbuluar tjegull marselieze | m2 | 2509 |
| 290 | 2.232 | Çati me kapriata derrase HD~8m,mbulesa llamarine tjegull | m2 | 2273 |
| 291 | 2.233 | Çati me kapriata derrase HD~8m,mbulesa me 1 k katrama | m2 | 1609 |
| 292 | 2.234 | Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar tjegulla vendi | m2 | 3340 |
| 293 | 2.235 | Çati me kapriata derrase HD~10m,mbuluar tjegull marselieze | m2 | 2577 |
| 294 | 2.236 | Çati me kapriata derrase HD~10m,mbulesa llamarine tjegull | m2 | 2322 |
| 295 | 2.238 | Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar tjegulla vendi | m2 | 3884 |
| 296 | 2.239 | Çati me kapriata derrase HD~12m,mbuluar tjegull marselieze | m2 | 3090 |
| 297 | 2.240 | Çati me kapriata derrase HD~12m,mbulesa llamarine tjegull | m2 | 2797 |
| 298 | 2.241 | Çati me kapriata lende Ø HD~10m, mbuluar tjegulla vendi | m2 | 3336 |
| 299 | 2.242 | Çati me kapriata lende Ø HD~10m, mbuluar tjegulla marsel | m2 | 2956 |
| 300 | 2.243 | Çati me kapriata lende Ø HD~10m, mbuluar llamarine tjegull | m2 | 2428 |
| 301 | 2.247 | Çati me kapriata lende Ø e hekur, mbuluar tjegulla vendi | m2 | 3587 |
| 302 | 2.248 | Çati me kapriata lende Ø e hekur, mbuluar tjegulla marselie | m2 | 2882 |
| 303 | 2.249 | Çati me kapriata lende Ø e hekur, mbuluar llamarine tjegull | m2 | 2806 |
| 304 | 2.253 | Mbulese çatie me eternit | m2 | 1053 |
| 305 | 2.254 | Mbulese çatie me plastmas te valezuar | m2 | 908 |
| 306 | 2.255 | Mbulese çatie me tjegulla vendi | m2 | 1834 |
| 307 | 2.256 | Mbulese çatie me tjegulla marselieze | m2 | 1342 |
| 308 | 2.257 | Mbulese çatie me karton katrama 4 mm | m2 | 344 |
| 309 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m3 | 1557 |
| 310 | 2.258/1 | Nenshtrese mbeturina | m3 | 890 |
| 311 | 2.259 | Shtrese kalldrami 15 cm | m2 | 345 |
| 312 | 2.260 | Shtrese kalldrami 20 cm | m2 | 464 |
| 313 | 2.261 | Shtrese rere | m3 | 1432 |
| 314 | 2.262 | Shtrese betoni M 75 | m3 | 6177 |
| 315 | 2.262/1 | Shtrese betoni M 100 | m3 | 7101 |
| 316 | 2.262/3 | Shtrese betoni M 150 | m3 | 8236 |
| 317 | 2.262/4 | Shtrese betoni M 200 | m3 | 8865 |
| 318 | 2.263 | Shtrese pllaka betoni 50x50x6cm | m2 | 1451 |
| 319 | 2.264 | Shtrese lluster çimento 1:2 | m2 | 345 |
| 320 | 2.265 | Shtrese me pllaka çimento te zakonshme, 20x20 & 25x25 | m2 | 1100 |
| 321 | 2.265/1 | Shtrese me pllaka çimento me boje, 20x20 & 25x25 | m2 | 1202 |
| 322 | 2.265/2 | Shtrese me pllaka çimento me lule, 20x20 & 25x25 | m2 | 1253 |
| 323 | 2.266 | Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm | m2 | 1313 |
| 324 | 2.266/1 | Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm | m2 | 1364 |
| 325 | 2.267 | Shtrese me pllaka te zakonshme mozaik mermeri 40x40 cm | m2 | 1601 |
| 326 | 2.267/1 | Shtrese me pllaka me bojra mozaik mermeri 40x40 cm | m2 | 1652 |
| 327 | 2.267/a | Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm | m2 | 3783 |
| 328 | 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm | m2 | 1735 |
| 329 | 2.268 | Shkalle montazhi granili me boje | m2 | 3078 |
| 330 | 2.269 | Shkalle granili me boje, te derdhura ne vend te laviguara | m2 | 3964 |
| 331 | 2.270 | Dysheme me granil me boje derdhur ne vend + lavigimi | m2 | 2373 |
| 332 | 2.268/a | Shkalle montazhi mermeri | m2 | 3894 |
| 333 | 2.276 | Shtrese parketi | m2 | 4395 |
| 334 | 2.278 | Shtrese linoleumi | m2 | 685 |
| 335 | 2.278/a | Shtrese moketi | m2 | 1250 |
| 336 | 2.279 | Shtrese derrasa FM 2.5cm | m2 | 1253 |
| 337 | 2.282 | Shtrese derrasa FM 4.0cm | m2 | 1893 |
| 338 | 2.258/2 | Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave | m3 | 1353 |
| 339 | 2.258/2 | Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave | m3 | 650 |
| 340 | 2.259/1 | Shtrese kalldrami 15 cm ne teritorin e ndertesave | m2 | 363 |
| 341 | 2.260/1 | Shtrese kalldrami 20 cm ne teritorin e ndertesave | m2 | 470 |
| 342 | 2.261 | Shtrese rere ne teritorin e ndertesave | m3 | 1305 |
| 343 | 2.271 | Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm | m2 | 3767 |
| 344 | 2.272 | Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm | m2 | 4258 |
| 345 | 2.273 | Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm | m2 | 4253 |
| 346 | 2.273/1 | Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm | m2 | 4763 |
| 347 | 2.286 | Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere | m2 | 1175 |
| 348 | 2.287 | Shtrese pllaka qelqi 15x15 | m2 | 4247 |
| 349 | 2.287/1 | Shtrese pllaka antiacide | m2 | 3651 |
| 350 | 2.288 | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit | m2 | 1884 |
| 351 | 2.289 | Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit | m2 | 1122 |
| 352 | 2.290 | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura | ml | 1126 |
| 353 | 2.291 | Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend | ml | 802 |
| 354 | 2.292 | Trare tavani te sharruar | m2 | 230 |
| 355 | 2.293 | Tavan kallam + suva | m2 | 1469 |
| 356 | 2.295 | Tavan rrjete teli + suva | m2 | 1582 |
| 357 | 2.297 | Tavan fiber (kompesato) | m2 | 551 |
| 358 | 2.300 | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah | m2 | 864 |
| 359 | 2.303 | Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah | m2 | 971 |
| 360 | 2.300/1 | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe | m2 | 705 |
| 361 | 2.303/1 | Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe | m2 | 916 |
| 362 | 2.310 | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 | m2 | 654 |
| 363 | 2.310/1 | Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25 | m2 | 540 |
| 364 | 2.312 | Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25 | m2 | 701 |
| 365 | 2.312/1 | Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25 | m2 | 564 |
| 366 | 2.314 | Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25 | m2 | 903 |
| 367 | 2.314/1 | Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25 | m2 | 674 |
| 368 | 2.308/1 | Fugature ne soleta | ml | 199 |
| 369 | 2.324 | Plintuse granili me boje | ml | 200 |
| 370 | 2.324a | Plintuse pllake grez | ml | 195 |
| 371 | 2.324/b | Plintuse grez importi, h = 10 cm | ml | 195 |
| 372 | 2.324/2 | Plintuse mermeri h = 10cm | ml | 990 |
| 373 | 2.325 | Veshje me pllake mermeri | m2 | 4372 |
| 374 | 2.326 | Veshje me pllake majolike | m2 | 1922 |
| 375 | 3.327 | Patinim muri me çimento | m2 | 194 |
| 376 | 3.328 | Patinim muri allçi (stuko) | m2 | 130 |
| 377 | 3.329 | Patinim muri me gelqere | m2 | 127 |
| 378 | 3.330 | Patinim tavani allçi (stuko) | m2 | 188 |
| 379 | 3.355 | Veshje fasade me pllaka qeramike importi | m2 | 3224 |
| 380 | 3.355/a | Veshje fasade me pllaka mermeri | m2 | 4892 |
| 381 | 3.355/b | Veshje fasade me pllaka guri | m2 | 6949 |
| 382 | 2.331 | Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m | m2 | 750 |
| 383 | 2.332 | Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m | m2 | 805 |
| 384 | 2.334 | Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m | m2 | 856 |
| 385 | 2.335 | Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m | m2 | 919 |
| 386 | 2.340 | Suva xokoli me granil e çimento te bardhe | m2 | 1075 |
| 387 | 2.343 | Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m | m2 | 1354 |
| 388 | 2.345 | Suva fasade me granil e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m | m2 | 1419 |
| 389 | 2.346 | Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m | m2 | 996 |
| 390 | 2.348 | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje | m2 | 2064 |
| 391 | 2.350 | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco | m2 | 509 |
| 392 | 2.352 | Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m | m2 | 1166 |
| 393 | 2.352 | Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m | m2 | 1230 |
| 394 | 2.358 | Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm | m2 | 5497 |
| 395 | 2.358 | Veshje fasade pllake mermeri t = 30 mm | m2 | 5497 |
| 396 | 2.363 | Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria VIII | m2 | 1415 |
| 397 | 2.363/1 | Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria IX | m2 | 1655 |
| 398 | 2.363/2 | Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria X | m2 | 1894 |
| 399 | 2.364 | Gedhendje guri me korniza, kategoria e VIII | m2 | 4326 |
| 400 | 2.364/1 | Gedhendje guri me korniza, kategoria e IX | m2 | 5363 |
| 401 | 2.364/2 | Gedhendje guri me korniza, kategoria e X | m2 | 6419 |
| 402 | 2.369 | Gedhendje rrasa guri, kategoria e VIII | m2 | 3409 |
| 403 | 2.369/1 | Gedhendje rrasa guri, kategoria e IX | m2 | 4924 |
| 404 | 2.369/2 | Gedhendje rrasa guri, kategoria e X | m2 | 7057 |
| 405 | 3.370 | F.V dritare druri kase binar, teke xham | m2 | 11914 |
| 406 | 3.371 | F.V dritare druri kase bylme, teke xham | m2 | 12242 |
| 407 | 3.371/1 | F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme | m2 | 20717 |
| 408 | 3.371/2 | F.V Dritare druri dopio xham kase binari | m2 | 14722 |
| 409 | 2.373 | F.V Vetrato druri | m2 | 8074 |
| 410 | 2.374 | F.V dritare metalike | m2 | 9154 |
| 411 | 2.376 | F.V dritare b/a | m2 | 9408 |
| 412 | 3.375 | Dritare d/alumini tek xham. | m2 | 8946 |
| 413 | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham. | m2 | 9446 |
| 414 | 2.383 | F.V dyer druri | m2 | 10135 |
| 415 | 3.388 | Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham | m2 | 9119 |
| 416 | 2.395 | Dyer d/alumini tek xham. | m2 | 9653 |
| 417 | 2.395/a | Dyer d/alumini dopio xham. | m2 | 10153 |
| 418 | 2.399 | Sherbetisje e bojatisje me gelqere | m2 | 40 |
| 419 | 2.400 | Boje vaji siperfaqe druri | m2 | 170 |
| 420 | 2.401 | Boje vaji siperfaqe metalik | m2 | 370 |
| 421 | 2.402 | Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare | m2 | 276 |
| 422 | 2.403 | Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar | m2 | 125 |
| 423 | 2.404 | Boje hidroplastike | m2 | 130 |
| 424 | 2.404/1 | Patinim granili si mermer artistik | m2 | 685 |
| 425 | 2.405 | Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje | m2 | 1703 |
| 426 | 2.406 | Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje | m2 | 2460 |
| 427 | 2.407 | Pllake b/a granili mbi parapet tarace | m2 | 1353 |
| 428 | 2.408 | Pllake b/a granili mbi mure rrethues | m2 | 1225 |
| 429 | 2.409 | Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri | m2 | 3708 |
| 430 | 2.410 | Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili | m2 | 3507 |
| 431 | 2.411 | Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar | m2 | 1558 |
| 432 | 2.412 | Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano | ton | 172 |
| 433 | 2.413 | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare | ton | 141 |
| 434 | 2.414 | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ | ton | 141 |
| 435 | 2.410 | Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative | m2 | 1830 |
| 436 | 2.426 | Prishje mur tulle pa pastrim | m3 | 219 |
| 437 | 2.426/1 | Prishje mur tulle me pastrim | m3 | 618 |
| 438 | 2.426/2 | Prishje mur blloqe betoni | m3 | 329 |
| 439 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 1874 |
| 440 | 2.426/4 | Prishje soleta b/a | m3 | 2562 |
| 441 | 2.426/5 | Prishje mure betoni | m3 | 1625 |
| 442 | 2.426/6 | Prishje mure beton/arme | m3 | 2741 |
| 443 | 2.426/7 | Prishje kollona, trare b/a | m3 | 3509 |
| 444 | 2.416 | Fugatura te jashtme,brend | ml | 71 |
| 445 | 2.417 | Rethim objekti tel me xhemba | m2 | 724 |
| 446 | 2.418 | Parmak me lende druri | m2 | 1281 |
| 447 | 2.420 | Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket | m3 | 16631 |
| 448 | 2.421 | Pergatitje e vendosje lende e sharruar | m3 | 18831 |
| 449 | 2.422 | Termoizolim muri 10 cm me piaterme | m2 | 5022 |
| 450 | 2.422 | Termoizolim tavani 20 cm me piaterme | m2 | 3831 |
| 451 | 2.425 | Grope septike 6 m3 | cope | 272322 |
| 452 | 2.425/1 | Grope septike 8 m3 | cope | 316298 |
| 453 | 2.425/2 | Grope septike 12 m3 | cope | 405545 |
| 454 | 2.425/3 | Grope septike 16 m3 | cope | 430330 |
| 455 | 2.427 | Skele inventari h=1.5m | m2 | 50 |
| 456 | 2.428 | Skele me tubo tavani ~ 4m | m2 | 100 |
| 457 | 2.429 | Skele me tubo tavani ~ 8m | m2 | 185 |
| 458 | 2.431 | Skele me tubo fasade ~8m | m2 | 91 |
| 459 | 2.431 | Skele tubo fasade > 12m | m2 | 112 |
| 460 | 2.439 | Panele metalike per skele | m2 | 2000 |
| 461 | 2.439/1 | Panele derrase per skele | m2 | 531 |
| 462 | 2.440 | Kambaleca metalike | cope | 786 |
| 463 | 2.441 | Kallep per plinta,themele | m2 | 267 |
| 464 | 2.444 | Kallepe per kollona b/a | m2 | 621 |
| 465 | 2.448 | Kallepe per mure b/a | m2 | 448 |
| 466 | 2.450 | Kallepe per kollona b/a | m2 | 803 |
| 467 | 2.454 | Kallepe per soleta b/a | m2 | 745 |
| 468 | 480 | F.V tub plastmasi Ø 11-13 | ml | 74 |
| 469 | 480/1 | F.V tub plastmasi Ø 14-17 | ml | 79 |
| 470 | 480/2 | F.V tub plastmasi Ø 18-21 | ml | 84 |
| 471 | 480/3 | F.V tub plastmasi Ø 22-26 | ml | 111 |
| 472 | 480/4 | F.V tub plastmasi Ø 27-30 | ml | 117 |
| 473 | 480/5 | F.V tub plastmasi Ø 31-36 | ml | 122 |
| 474 | 2.481 | F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2 | ml | 33 |
| 475 | 2.481/1 | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 | ml | 44 |
| 476 | 2.481/2 | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 | ml | 64 |
| 477 | 2.481/3 | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 | ml | 84 |
| 478 | 2.481/4 | F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2 | ml | 101 |
| 479 | 2.481/5 | F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 | ml | 136 |
| 480 | 2.482 | F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2 | ml | 71 |
| 481 | 2.482/1 | F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2 | ml | 91 |
| 482 | 2.483 | F.V Çelesa e priza 10 A | cope | 403 |
| 483 | 2.485 | F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim | cope | 463 |
| 484 | 2.486 | F.V Portollampa norm 10 A | cope | 263 |
| 485 | 2.487 | F.V Kutiderivacioni plastm | cope | 87 |
| 486 | 2.489 | F.V Siguresa ~ 25 A | cope | 501 |
| 487 | 2.490 | F.V kuader ndriçimi | cope | 1748 |
| 488 | 2.490/a | F.V Automat sekondar me 4 ~ 12 vende | cope | 1810 |
| 489 | 2.490/b | F.V Automat kryesor me 24 vende | cope | 4000 |
| 490 | 2.491 | F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 " | kg | 383 |
| 491 | 2.492 | F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 " | kg | 269 |
| 492 | 2.493 | F.V tub te zeze dhe rakorderi | kg | 266 |
| 493 | 2.494 | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm | cope | 745 |
| 494 | 2.494/1 | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm | cope | 846 |
| 495 | 2.494/2 | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm | cope | 1250 |
| 496 | 2.494/3 | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm | cope | 1452 |
| 497 | 2.494/4 | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm | cope | 1856 |
| 498 | 2.494/5 | F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm | cope | 2111 |
| 499 | 2.494/6 | F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm | cope | 2512 |
| 500 | 2.495 | F.V lavaman porcelani imp | cope | 6499 |
| 501 | 2.498 | F.V lavapjate importi | cope | 7849 |
| 502 | 2.499 | F.V lavapjate importi llam | cope | 5554 |
| 503 | 2.501 | F.V WC allafrenga importi | cope | 8280 |
| 504 | 2.504 | F.V WC allaturka importi | cope | 7055 |
| 505 | 2.505 | F.V pisuar importi porcelan | cope | 3028 |
| 506 | 2.506 | F.V bide importi porcelan | cope | 4985 |
| 507 | 2.507 | F.V vaske dushi importi | cope | 15507 |
| 508 | 2.508 | F.V bolier 100 l importi | cope | 15069 |
| 509 | 2.510 | F.V hidrante Ø 50 mm | cope | 3475 |
| 510 | 2.511 | F.V hidrante Ø 80 mm | cope | 4231 |
| 511 | 2.512 | F.V hidrante Ø 100 mm | cope | 5355 |
| 512 | 2.513 | F.V pilete dyshemeje Ø 30 | cope | 1017 |
| 513 | 2.514 | F.V pilete dyshemeje Ø 40 | cope | 1395 |
| 514 | 2.515 | F.V pilete dyshemeje Ø 50 | cope | 1605 |
| 515 | 2.516 | Tuba plastmasi dhe rakorderi | ton | 145058 |
| 516 | 2.517 | Tuba gize me plumb | ton | 265653 |
| 517 | 2.518 | Pjese speciale gize | ton | 368570 |
| 518 | 2.519 | Tub kanalizimi pvc Ø 90 | ml | 883 |
| 519 | 2.520 | Tub kanalizimi pvc Ø 110 | ml | 1111 |
| 520 | 2.521 | Tub kanalizimi pvc Ø 140 | ml | 1359 |
| 521 | 2.522 | Tub kanalizimi pvc Ø 170 | ml | 1738 |
| 522 | 2.523 | Tub kanalizimi pvc Ø 200 | ml | 2206 |
| 523 | 2.524 | F.V element radiatori me llamarine 600x200 mm | cope | 5063 |
| 524 | 2.525 | F.V element radiatori me llamarine 600x160 mm | cope | 4374 |
| 525 | 2.526 | F.V element radiatori me llamarine 300x200 mm | cope | 3852 |
| 526 | 2.527 | Termoizolim tubacione me lesh xhami, beze, k k Ø ~ 50 | m2 | 2947 |
| 527 | 2.528 | Termoizolim tubacione me lesh xhami, beze, k k Ø ~ 150 | m2 | 3228 |
| 528 | 2.531 | Termoizolim tubo, boje minio,mat termoiz,rrjete, azbest,etj. | m2 | 4527 |
| 529 | 2.534 | Termoizolim tubo pambuk min,mat termoiz,rrjete, azbest, | m2 | 5954 |
| 530 | 2.535/1 | Termoizolim tubo lesh xhami,mat termoiz,rrjete, etj. | m2 | 4274 |
| 531 | 2.536 | F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm | ton | 126 |
| 532 | 2.538 | Pjese speciale çel Ø~200 | ton | 158 |
| 533 | 2.54 | Tuba gize me plumb | ton | 209 |
| 534 | 2.518 | Pjese speciale gize | ton | 300 |
| 535 | 2.552 | F.V tuba betoni Ø 200 mm | ml | 722 |
| 536 | 2.553 | F.V tuba betoni Ø 300 mm | ml | 1238 |
| 537 | 2.554 | F.V tuba betoni Ø 400 mm | ml | 1740 |
| 538 | 2.555 | F.V tuba betoni Ø 500 mm | ml | 2483 |
| 539 | 2.556 | F.V tuba betoni Ø 600 mm | ml | 3172 |
| 540 | 2.557 | F.V tuba b/a Ø 800 mm | ml | 5820 |
| 541 | 2.558 | F.V tuba b/a Ø 1000 mm | ml | 8172 |
| 542 | 2.559 | F.V tuba b/a Ø 1200 mm | ml | 10062 |
| 543 | 2.560 | F.V tuba b/a Ø 1500 mm | ml | 13956 |
| 544 | 2.565 | F.V tuba grez Ø 200 mm | ml | 1163 |
| 545 | 2.572 | F.V tuba eterniti Ø 189 mm | ml | 1048 |
| 546 | 2.575 | Puse kontrolli 1x1x1.5m | cope | 29260 |
| 547 | 2.576 | Puse kont 1.25x1.25x1,5m | cope | 34202 |
| 548 | 2.576 | Puse kont 1.5x1.5x1,5m | cope | 40446 |
| 549 | 2.584 | Puse kont 1.75x1.75x1,5m | cope | 47717 |
| 550 | 2.584 | Puse kontrolli 2x2x1,5m | cope | 50472 |
| Shenim:Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet e pergjithshme |  |  |  |  |
|  | dhe Fitimi, te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit |  |  |  |

MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT

DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS

M A N U A L I    2

PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE

| NR. | NR ANALIZE | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P U N I M E C P Y L L E Z I M I |  |  |
| 1 | 3.1 | Skarifikim bari me lopate | m2 | 4 |
| 2 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø-10cm | m2 | 5 |
| 3 | 3.3 | Preje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm | cope | 27 |
| 4 | 3.4 | Preje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm | cope | 80 |
| 5 | 3.5 | Preje se istemim pemesh ø 41- 75 cm | cope | 213 |
| 6 | 3.6 | Preje e sistemim pemesh ø > 76 cm | cope | 505 |
| 7 | 3.7 | Shkulje rrenjeve bimeve te vogla | m2 | 13 |
| 8 | 3.8 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 10-20 cm | cope | 40 |
| 9 | 3.9 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 21-40 cm | cope | 66 |
| 10 | 3.10 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 41-75 cm | cope | 146 |
| 11 | 3.11 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø > 76 cm | cope | 239 |
| 12 | 3.12 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 10-40 cm | cope | 118 |
| 13 | 3.13 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 41-75 cm | cope | 177 |
| 14 | 3.14 | Shkulje pemeve, me eksploziv ø 76 cm | cope | 267 |
| 15 | 3.15 | Shkulje pemeve, me buldozer ø 15-30 cm | cope | 75 |
| 16 | 3.16 | Shkulje pemeve, me buldozer ø 31 cm | cope | 225 |
|  |  | P U N I M E G E R M I M I |  |  |
| 17 | 3.17 | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje | m3 | 129 |
| 18 | 3.17/a | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m | m3 | 175 |
| 19 | 3.17/b | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 20 m | m3 | 189 |
| 20 | 3.17/c | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 30 m | m3 | 204 |
| 21 | 3.18 | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje | m3 | 213 |
| 22 | 3.18/a | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m | m3 | 256 |
| 23 | 3.18/b | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 20 m | m3 | 274 |
| 24 | 3.18/c | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 30 m | m3 | 291 |
| 25 | 3.19 | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje | m3 | 315 |
| 26 | 3.19/a | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m | m3 | 369 |
| 27 | 3.19/b | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 20 m | m3 | 389 |
| 28 | 3.19/c | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 30 m | m3 | 408 |
| 29 | 3.17/1 | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 40m | m3 | 218 |
| 30 | 3.17/1a | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 50m | m3 | 233 |
| 31 | 3.17/1b | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 60 m | m3 | 247 |
| 32 | 3.17/1c | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore, shtese per cdo +10 m | m3 | 15 |
| 33 | 3.17/2 | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore deri 40 m | m3 | 308 |
| 34 | 3.17/2a | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore deri 50 m | m3 | 326 |
| 35 | 3.17/2b | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore deri 60 m | m3 | 343 |
| 36 | 3.17/2c | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore, shtese per cdo +10 m | m3 | 17 |
| 37 | 3.17/3 | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore deri 40 m | m3 | 427 |
| 38 | 3.17/3a | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore deri 50 m | m3 | 447 |
| 39 | 3.17/3b | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore deri 60 m | m3 | 466 |
| 40 | 3.17/3c | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore, shtese per cdo +10 m | m3 | 19 |
| 41 | 3.20 | Germim shkembi me seksion te lire me krahe ne shkemb te bute pa hedhje | m3 | 102 |
| 42 | 3.20/a | Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,me dhe pa hedhje, transp.karro dore -10 m | m3 | 249 |
| 43 | 3.20/b | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me dhe pa hedhje,transp.karro dore deri 20 m | m3 | 262 |
| 44 | 3.20/c | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv | m3 | 128 |
| 45 | 3.20/d | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me hedhje | m3 | 221 |
| 46 | 3.21 | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute, pa hedhje | m3 | 193 |
| 47 | 3.21/a | Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb me hedhje | m3 | 300 |
| 48 | 3.21/b | Germim shkembi, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 10 m | m3 | 359 |
| 49 | 3.21/c | Germim shkembi, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 20 m | m3 | 371 |
| 50 | 3.21/d | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv | m3 | 140 |
| 51 | 3.22 | Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, pa hedhje | m3 | 289 |
| 52 | 3.22/a | Germim shkembi, seksion te lire, me krahe, ne shkemb te forte, me hedhje | m3 | 387 |
| 53 | 3.22/b | Germim shkembi, seksion te lire, ne shkemb te forte, me / pa hedhje, transp.karro dore, deri 10 m | m3 | 467 |
| 54 | 3.22/c | Germim shkembi, seksion te lire, me krahe, ne shkemb te forte, me / pa hedhje, transp.karro dore,deri 20m | m3 | 479 |
| 55 | 3.22/d | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb I forte,me eksploziv | m3 | 161 |
| 56 | 3.20/1 | Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute, kateg.V-VI me transp.karro dore 30 m | m3 | 274 |
| 57 | 3.20/1a | Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,kateg.V-VI me transp.karro dore 40 m | m3 | 286 |
| 58 | 3.20/1b | Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,kateg.V-VI me transp.karro dore, shtese per cdo+10m | m3 | 12 |
| 59 | 3.20/1c | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv | m3 | 128 |
| 60 | 3.21/1 | Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb,kateg. VII-VIII, transp.karro dore deri 30 m | m3 | 383 |
| 61 | 3.21/1a | Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb,kateg. VII-VIII, transp.karro dore deri 40 m | m3 | 395 |
| 62 | 3.21/1b | Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb,kateg. VII-VIII, transp.karro dore, shtese per cdo 10m | m3 | 12 |
| 63 | 3.21/1c | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv | m3 | 140 |
| 64 | 3.22/1 | Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, kateg.IX-X me transp.karro dore, 30 m | m3 | 491 |
| 65 | 3.22/1a | Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, kateg.IX-X me transp.karro dore, 40 m | m3 | 503 |
| 66 | 3.22/1b | Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, kateg.IX-X me transp.karro dore, shtese per cdo +10 m | m3 | 12 |
| 67 | 3.22/1c | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb I forte,me eksploziv | m3 | 161 |
| 68 | 3.23 | Germim shkemb I bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje | m3 | 56 |
| 69 | 3.23/1 | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me hedhje | m3 | 179 |
| 70 | 3.23/a | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -10 m | m3 | 203 |
| 71 | 3.23/b | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -20 m | m3 | 215 |
| 72 | 3.23/c | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv | m3 | 128 |
| 73 | 3.24 | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje | m3 | 77 |
| 74 | 3.24/a | Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, pa hedhje | m3 | 186 |
| 75 | 3.24/b | Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -10 m | m3 | 242 |
| 76 | 3.24/c | Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -20 m | m3 | 254 |
| 77 | 3.24/d | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv | m3 | 140 |
| 78 | 3.24/1 | Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor, pa hedhje | m3 | 116 |
| 79 | 3.24/1a | Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor, me hedhje | m3 | 219 |
| 80 | 3.24/1b | Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor,me/pa hedhje -10m | m3 | 294 |
| 81 | 3.24/1c | Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor,me/pa hedhje-20m | m3 | 306 |
| 82 | 3.24/1d | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb I forte,me eksploziv | m3 | 161 |
| 83 | 3.23/1 | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me trans. 30 m | m3 | 227 |
| 84 | 3.23/1a | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me trans. 40 m | m3 | 239 |
| 85 | 3.23/1b | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, trans.kd shtese Cdo+10m | m3 | 12 |
| 86 | 3.23/1c | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv | m3 | 128 |
| 87 | 3.24/2 | Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me transp. 30 m | m3 | 266 |
| 88 | 3.24/2a | Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me transp. 40 m | m3 | 277 |
| 89 | 3.24/2b | Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me transp.shtese cdo +10 m | m3 | 12 |
| 90 | 3.24/2c | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv | m3 | 140 |
| 91 | 3.24/3 | Germim shkemb I forte, ne seksion te lire, me kompresor, me transp. 30 m | m3 | 318 |
| 92 | 3.24/3a | Germim shkemb I forte, ne seksion te lire, me kompresor, me transp.40 m | m3 | 330 |
| 93 | 3.24/3b | Germim shkemb I forte, ne seksion te lire, me kompresor, me transp.kd per shtese cdo + 10 m | m3 | 12 |
| 94 | 3.25/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. | m3 | 250 |
| 95 | 3.25/b | Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m3 | 359 |
| 96 | 3.25/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. | m3 | 522 |
| 97 | 3.25/d | Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m,prani uji, toke e bute. | m3 | 288 |
| 98 | 3.25/e | Germim me krahe ne seksion te detyruar,ne prani uji, me b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m3 | 413 |
| 99 | 3.25/f | Germim me krahe ne seksion te detyruar,ne prani uji, me b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. | m3 | 601 |
| 100 | 3.26/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute. | m3 | 301 |
| 101 | 3.26/b | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. | m3 | 399 |
| 102 | 3.26/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte. | m3 | 570 |
| 103 | 3.26/d | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3m, prani uji, toke e bute. | m3 | 346 |
| 104 | 3.26.e | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=3 m, toke e zak. | m3 | 459 |
| 105 | 3.26/f | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte. | m3 | 656 |
| 106 | 3.27/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute. | m3 | 336 |
| 107 | 3.27/b | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e zakonshme. | m3 | 454 |
| 108 | 3.27/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte. | m3 | 629 |
| 109 | 3.27/d | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute. | m3 | 387 |
| 110 | 3.27/e | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zak. | m3 | 521 |
| 111 | 3.27/f | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte. | m3 | 724 |
| 112 | 3.28/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute. | m3 | 268 |
| 113 | 3.28/b | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e zakonshme. | m3 | 384 |
| 114 | 3.28/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte. | m3 | 558 |
| 115 | 3.28/d | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute. | m3 | 308 |
| 116 | 3.28/e | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e zakonshme. | m3 | 442 |
| 117 | 3.28/f | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte. | m3 | 642 |
| 118 | 3.29/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. | m3 | 322 |
|  | 3.29/b | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. | m3 | 427 |
| 119 | 3.29/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte. | m3 | 610 |
| 120 | 3.29/d | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. | m3 | 370 |
| 121 | 3.29/e | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. | m3 | 980 |
| 122 | 3.29/f | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m, toke e forte. | m3 | 702 |
| 123 | 3.29/1 | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m,cdo 1m shtese mbi 4.5m toke e bute | m3 | 44 |
| 124 | 3.29/2 | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m,cdo 1m shtese mbi 4.5m toke e zakonshme. | m3 | 69 |
| 125 | 3.29/3 | Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m,cdo 1m shtese mbi 4.5m toke e forte. | m3 | 74 |
| 126 | 3.30/a | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb i bute. | m3 | 143 |
| 127 | 3.30/b | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb. | m3 | 761 |
| 128 | 3.30/c | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb I forte | m3 | 1,058 |
| 130 | 3.30/d | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb i bute. | m3 | 542 |
| 131 | 3.30/f | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb I forte. | m3 | 1,134 |
| 132 | 3.31/a | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb i bute. | m3 | 557 |
| 133 | 3.31/b | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb. | m3 | 810 |
| 134 | 3.31/c | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb I forte. | m3 | 1,105 |
| 135 | 3.31/d | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb i bute. | m3 | 592 |
| 136 | 3.31/e | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb. | m3 | 866 |
| 137 | 3.31/f | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb I forte. | m3 | 1,458 |
|  | 3.32/a | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkemb i bute. | m3 | 611 |
| 139 | 3.32/e | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar,ne prani uji, - h=3.5 m, shkemb. | m3 | 926 |
| 140 | 3.32/f | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar,ne prani uji, - h=3.5 m, shkemb I forte. | m3 | 1,243 |
| 141 | 3.33/a | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb i bute. | m3 | 666 |
| 142 | 3.33/b | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb. | m3 | 920 |
| 143 | 3.33/c | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb I forte. | m3 | 1,216 |
| 144 | 3.33/d | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=4.5 m, shkemb i bute. | m3 | 711 |
|  | 3.33/e | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=4.5 m, shkemb | m3 | 985 |
| 145 | 3.33/f | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=4.5 m, shkemb I forte. | m3 | 1,294 |
| 146 | 3.34/a | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb i bute. | m3 | 374 |
| 147 | 3.34/b | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb . | m3 | 411 |
| 148 | 3.34/c | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb I forte. | m3 | 486 |
| 149 | 3.34/d | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb I bute. | m3 | 395 |
| 150 | 3.34/e | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb. | m3 | 433 |
| 151 | 3.34/f | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb I forte. | m3 | 514 |
| 152 | 3.35/a | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m, shkemb i bute. | m3 | 421 |
| 153 | 3.35/b | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m, shkemb. | m3 | 457 |
| 154 | 3.35/c | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m, shkemb I forte. | m3 | 535 |
| 155 | 3.35/d | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb bute. | m3 | 446 |
| 156 | 3.35/e | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb. | m3 | 484 |
| 157 | 3.35/f | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb I forte. | m3 | 567 |
| 158 | 3.36/a | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m, shkemb i bute. | m3 | 476 |
| 159 | 3.36/b | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m, shkemb. | m3 | 512 |
| 160 | 3.36/c | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m, shkemb I forte. | m3 | 589 |
| 161 | 3.36/d | Germim shkembi, seksion detyruar, me kompres, prani uji, - h=3.5 m, shkemb bute. | m3 | 541 |
| 162 | 3.36/e | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, prani uji, - h=3.5 m, shkemb. | m3 | 544 |
| 163 | 3.36/f | Germim shkembi, seksion te detyruar, me kompres, prani uji, - h=3.5 m, shkemb forte. | m3 | 625 |
| 164 | 3.37/a | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb i bute. | m3 | 531 |
| 165 | 3.37/b | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb. | m3 | 567 |
| 166 | 3.37/c | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb I forte. | m3 | 645 |
| 167 | 3.37/d | Germim shkembi,seksion detyruar, me kompres, prani uji, - h=4.5 m, shkemb I bute. | m3 | 565 |
| 168 | 3.37/e | Germim shkembi,seksion te detyruar, me kompresor, prani uji, - h= 4.5 m, shkemb. | m3 | 603 |
| 169 | 3.37/f | Germim shkembi,seksion detyruar, kompresor, prani uji, - h= 4.5 m, shkemb I forte. | m3 | 660 |
| 170 | 3.38 | Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m² | m3 | 757 |
| 171 | 3.39 | Germim kanalesh ne shkemb, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m² | m3 | 1,126 |
| 172 | 3.40 | Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m² | m3 | 1,657 |
| 173 | 3.41 | Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m² | m3 | 671 |
| 174 | 3.42 | Germim kanalesh ne shkemb mesatar, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m² | m3 | 917 |
| 175 | 3.43 | Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m² | m3 | 1,285 |
| 176 | 3.44 | Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute | m3 | 349 |
| 177 | 3.45 | Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme | m3 | 528 |
| 178 | 3.46 | Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte | m3 | 738 |
| 179 | 3.44/1 | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 419 |
| 180 | 3.45/1 | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 658 |
| 181 | 3.46/1 | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 937 |
| 182 | 3.44/2 | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² | m3 | 399 |
| 183 | 3.45/2 | Germim kanalesh ne toke te zakomshme, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² | m3 | 608 |
| 184 | 3.46/2 | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² | m3 | 867 |
| 185 | 3.44/3 | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² | m3 | 389 |
| 186 | 3.45/3 | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² | m3 | 588 |
| 187 | 3.46/3 | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² | m3 | 837 |
| 188 | 3.47/a | Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te bute | m3 | 100 |
| 189 | 3.47/b | Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke zakonshme | m3 | 146 |
| 190 | 3.47/c | Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te forte | m3 | 146 |
| 191 | 3.47/1a | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute | m3 | 88 |
| 192 | 3.47/1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme | m3 | 130 |
| 193 | 3.47/1c | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte | m3 | 162 |
| 194 | 3.48 | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute | m2 | 16 |
| 195 | 3.48/a | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme | m2 | 35 |
| 196 | 3.48/b | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte | m2 | 46 |
| 197 | 3.49 | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute | m2 | 11 |
| 198 | 3.49/a | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute | m2 | 16 |
| 199 | 3.49/b | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute | m2 | 19 |
| 200 | 3.50 | Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute. | m3 | 162 |
| 201 | 3.50/a | Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak. | m3 | 227 |
| 202 | 3.50/b | Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte. | m3 | 247 |
| 203 | 3.51 | Hedhje me lopate dheu , ne toke te bute. | m3 | 92 |
| 204 | 3.51/a | Hedhje me lopate dheu , ne toke te zakonshme. | m3 | 138 |
| 205 | 3.51/b | Hedhje me lopate dheu , ne toke te forte. | m3 | 148 |
| 206 | 3.51/1 | Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te bute. | m3 | 180 |
| 207 | 3.51/1a | Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te zak. | m3 | 162 |
| 208 | 3.51/1b | Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te forte. | m3 | 153 |
| 209 | 3.52 | Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e bute | m3 | 92 |
| 210 | 3.52/a | Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e zakonshme | m3 | 138 |
| 211 | 3.52/b | Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e forte | m3 | 148 |
| 212 | 3.52/1a | Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb i bute | m3 | 220 |
| 213 | 3.52/1b | Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb mesatar | m3 | 246 |
| 214 | 3.52/1c | Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb I forte | m3 | 266 |
| 215 | 3.53 | Shtohet per cdo 10 m transport dheu i bute | m3 | 19 |
| 216 | 3.53/b | Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e zak. | m3 | 23 |
| 217 | 3.53/c | Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e forte | m3 | 25 |
| 218 | 3.53/1 | Shtohet per cdo 10 m transport copa shkembi te bute,mes,forte | m3 | 18 |
| 219 | 3.54/a | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 100 m | m3 | 315 |
| 220 | 3.54/b | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 200 m | m3 | 358 |
| 221 | 3.54/c | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 300 m | m3 | 401 |
| 222 | 3.54/d | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 400 m | m3 | 444 |
| 223 | 3.54/e | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 500 m | m3 | 486 |
| 224 | 3.54/1a | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 600 m | m3 | 529 |
| 225 | 3.54/1b | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 700 m | m3 | 572 |
| 226 | 3.54/1c | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 800 m | m3 | 615 |
| 227 | 3.54/1d | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 900 m | m3 | 658 |
| 228 | 3.54/1e | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 1000 m | m3 | 701 |
| 229 | 3.55/a | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 100 m | m3 | 402 |
| 230 | 3.55/b | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 200 m | m3 | 455 |
| 231 | 3.55/c | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 300 m | m3 | 503 |
| 232 | 3.55/d | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 400 m | m3 | 560 |
| 233 | 3.55/e | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 500 m | m3 | 613 |
| 234 | 3.55/1a | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 600 m | m3 | 666 |
| 235 | 3.55/1b | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 700 m | m3 | 719 |
| 236 | 3.55/1c | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 800 m | m3 | 771 |
| 237 | 3.55/1d | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 900 m | m3 | 824 |
| 238 | 3.55/1e | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 1000 m | m3 | 877 |
| 239 | 3.56/a | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 100 m | m3 | 493 |
| 240 | 3.56/b | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 200 m | m3 | 553 |
| 241 | 3.56/c | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 300 m | m3 | 613 |
| 242 | 3.56/d | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 400 m | m3 | 673 |
| 243 | 3.56/e | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 500 m | m3 | 733 |
| 244 | 3.56/1a | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 600 m | m3 | 792 |
| 245 | 3.56/1b | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 700 m | m3 | 852 |
| 246 | 3.56/1c | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 800 m | m3 | 912 |
| 247 | 3.56/1d | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 900 m | m3 | 972 |
| 248 | 3.56/1e | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 1000 m | m3 | 1,032 |
| 249 | 3.57/a | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 100 m | m3 | 599 |
| 250 | 3.57/b | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 200 m | m3 | 672 |
| 251 | 3.57/c | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 300 m | m3 | 745 |
| 252 | 3.57/d | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 400 m | m3 | 817 |
| 253 | 3.57/e | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 500 m | m3 | 890 |
| 254 | 3.57/1a | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 600 m | m3 | 963 |
| 255 | 3.57/1b | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 700 m | m3 | 1,036 |
| 256 | 3.57/1c | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 800 m | m3 | 1,108 |
| 257 | 3.57/1d | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 900 m | m3 | 1,181 |
| 258 | 3.57/1e | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 1000 m | m3 | 1,254 |
| 259 | 3.58/a | Germim e transport shkembi, me vagona ne largesi 100 m | m3 | 379 |
| 260 | 3.58/b | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 200 m | m3 | 459 |
| 261 | 3.58/c | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 300 m | m3 | 538 |
| 262 | 3.58/d | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 400 m | m3 | 618 |
| 263 | 3.58/e | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 500 m | m3 | 698 |
| 264 | 3.58/1a | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 600 m | m3 | 777 |
| 265 | 3.58/1b | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 700 m | m3 | 857 |
| 266 | 3.58/1c | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 800 m | m3 | 937 |
| 267 | 3.58/1d | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 900 m | m3 | 1,017 |
| 268 | 3.58/1e | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 1000 m | m3 | 1,096 |
| 269 | 3.59/a | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute me h = 1.5 m | m3 | 350 |
| 270 | 3.59/b | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e zak. me h = 1.5 m | m3 | 453 |
| 271 | 3.59/c | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e forte me h = 1.5 m | m3 | 625 |
| 272 | 3.59/d | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute, ne prani uji, me h = 1.5 m | m3 | 403 |
| 273 | 3.59/e | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zakonshme, ne prani uji, me h = 1.5 m | m3 | 520 |
| 274 | 3.59/f | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte, ne prani uji, me h = 1.5 m | m3 | 719 |
| 275 | 3.60/a | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute me h = 2.5 m | m3 | 399 |
| 276 | 3.60/b | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak. me h = 2.5 m | m3 | 539 |
| 277 | 3.60/c | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte me h = 2.5 m | m3 | 736 |
| 278 | 3.60/d | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute, ne prani uji, me h = 2.5 m | m3 | 459 |
| 279 | 3.60/e | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zakonshme, ne prani uji, me h = 2.5 m | m3 | 620 |
| 280 | 3.60/f | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte, ne prani uji, me h = 2.5 m | m3 | 846 |
| 281 | 3.61/a | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute me h = 3.5 m | m3 | 457 |
| 282 | 3.61/b | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak me h = 3.5 m | m3 | 638 |
| 283 | 3.61/c | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte me h = 3.5 m | m3 | 863 |
| 284 | 3.61/d | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute, ne prani uji, me h = 3.5 m | m3 | 525 |
| 285 | 3.61/e | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak, ne prani uji, me h = 3.5 m | m3 | 734 |
| 286 | 3.61/f | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte, ne prani uji, me h = 3.5 m | m3 | 993 |
| 287 | 3.62/a | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute me h = 4.5 m | m3 | 508 |
| 288 | 3.62/b | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak me h = 4.5 m | m3 | 730 |
| 289 | 3.62/c | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte me h = 4.5 m | m3 | 981 |
| 290 | 3.62/d | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute, ne prani uji, me h = 4.5 m | m3 | 585 |
| 291 | 3.62/e | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak, ne prani uji, me h = 4.5 m | m3 | 839 |
| 292 | 3.62/f | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte, ne prani uji, me h = 4.5 m | m3 | 1,128 |
| 293 | 3.63/a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 630 |
| 294 | 3.63/b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 670 |
| 295 | 3.64/a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 690 |
| 296 | 3.64/b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 740 |
| 297 | 3.65/a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 770 |
| 298 | 3.65/b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 820 |
| 299 | 3.66/a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 4.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 840 |
| 300 | 3.66/b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 4.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 899 |
| 301 | 3.63/1a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 816 |
| 302 | 3.63/1b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 874 |
| 303 | 3.64/1a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 884 |
| 304 | 3.64/1b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 944 |
| 305 | 3.65/1a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 964 |
| 306 | 3.65/1b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 1,033 |
| 307 | 3.66/1a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 1,043 |
| 308 | 3.66/1b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 1,123 |
| 309 | 3.63/2a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 1.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 1,094 |
| 310 | 3.63/2b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 1.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 1,174 |
| 311 | 3.64/2a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 2.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 1,164 |
| 312 | 3.64/2b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 2.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 1,243 |
| 313 | 3.65/2a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 3.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 1,243 |
| 314 | 3.65/2b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkembi forte, me h= 3.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 1,333 |
| 315 | 3.66/2a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 4.5 m,me krahe,e zakonshme | m3 | 1,313 |
| 316 | 3.66/2b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 4.5 m,me krahe, prani uji | m3 | 1,413 |
| 317 | 3.67/a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 457 |
| 318 | 3.67/b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 487 |
| 319 | 3.68/a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 527 |
| 320 | 3.68/b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 557 |
| 321 | 3.69/a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 596 |
| 322 | 3.69/b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 636 |
| 323 | 3.70/a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 686 |
| 324 | 3.70/b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 736 |
| 325 | 3.67/1a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 489 |
| 326 | 3.67/1b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 519 |
| 327 | 3.68/1a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 559 |
| 328 | 3.68/1b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 598 |
| 329 | 3.69/1a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 628 |
| 330 | 3.69/1b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb , me h= 3.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 668 |
| 331 | 3.70/1a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 708 |
| 332 | 3.70/1b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 758 |
| 333 | 3.67/2a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 567 |
| 334 | 3.67/2b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 597 |
| 335 | 3.68/2a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 149 |
| 336 | 3.68/2b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 677 |
| 337 | 3.69/2a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 717 |
| 338 | 3.69/2b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 3.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 766 |
| 339 | 3.70/2a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme | m3 | 796 |
| 340 | 3.70/2b | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 846 |
| 341 | 3.71 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te bute, pa hedhje | m3 | 316 |
| 342 | 3.71/1 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te bute, me hedhje | m3 | 499 |
| 343 | 3.71/2 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te bute, me transport -10 m | m3 | 542 |
| 344 | 3.71/3 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te bute, me transport -50 m | m3 | 609 |
| 345 | 3.72 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb, pa hedhje | m3 | 554 |
| 346 | 3.72/1 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb, me hedhje | m3 | 723 |
| 347 | 3.72/2 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb, me transport -10 m | m3 | 803 |
| 348 | 3.72/3 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb, me transport -50 m | m3 | 873 |
| 349 | 3.73 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te forte, pa hedhje | m3 | 849 |
| 350 | 3.73/1 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te forte, me hedhje | m3 | 1,009 |
| 351 | 3.73/2 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te forte, me transport -10 m | m3 | 1,109 |
| 352 | 3.73/3 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te forte, me transport -50 m | m3 | 1,188 |
| 353 | 3.74 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, pa hedhje | m3 | 241 |
| 354 | 3.74/1 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, me hedhje | m3 | 430 |
| 355 | 3.74/2 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, me transport -10m | m3 | 460 |
| 356 | 3.74/3 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, me transport -50m | m3 | 540 |
| 357 | 3.75 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, pa hedhje | m3 | 314 |
| 358 | 3.75/1 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, me hedhje | m3 | 484 |
| 359 | 3.75/2 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, me transport -10m | m3 | 553 |
| 360 | 3.75/3 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, me transport -50m | m3 | 633 |
| 361 | 3.76 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me kompresor,ne shkemb te forte, pa hedhje | m3 | 445 |
| 362 | 3.76/1 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me kompresor,ne shkemb te forte, me hedhje | m3 | 604 |
| 363 | 3.76/2 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor,shkemb te forte, me transport -10 m | m3 | 704 |
| 364 | 3.76/3 | Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor,shkemb te forte, me transport -50 m | m3 | 784 |
| 365 | 3.77 | Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te bute, me krahe | m3 | 930 |
| 366 | 3.78 | Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb mesatar, me krahe | m3 | 1,454 |
| 367 | 3.79 | Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te forte, me krahe | m3 | 2,223 |
| 368 | 3.80 | Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te bute, kompresor | m3 | 716 |
| 369 | 3.81 | Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb mesatar, kompresor | m3 | 1,001 |
| 370 | 3.82 | Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te forte, kompresor | m3 | 1,307 |
| 371 | 3.83/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 270 |
| 372 | 3.83/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 245 |
| 373 | 3.84/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 296 |
| 374 | 3.84/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 270 |
| 375 | 3.85/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 299 |
| 376 | 3.85/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 271 |
| 377 | 3.86/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 329 |
| 378 | 3.86/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 298 |
| 379 | 3.87/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 165 |
| 380 | 3.87/b | Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 149 |
| 381 | 3.88/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 296 |
| 382 | 3.88/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 270 |
| 383 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 191 |
| 384 | 3.89/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 175 |
| 385 | 3.90/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 210 |
| 386 | 3.90/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 191 |
| 387 | 3.91/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 116 |
| 388 | 3.91/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 103 |
| 389 | 3.92/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 128 |
| 390 | 3.92/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 116 |
| 391 | 3.93/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 135 |
| 392 | 3.93/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 121 |
| 393 | 3.94/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 149 |
| 394 | 3.94/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 135 |
| 395 | 3.95/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 130 |
| 396 | 3.95/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 117 |
| 397 | 3.96/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 142 |
| 398 | 3.96/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 128 |
| 399 | 3.97/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke | m3 | 156 |
| 400 | 3.97/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 140 |
| 401 | 3.98/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 151 |
| 402 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 137 |
| 403 | 3.99/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 142 |
| 404 | 3.99/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 151 |
| 405 | 3.100/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 156 |
| 406 | 3.100/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 163 |
| 407 | 3.101/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 96 |
| 408 | 3.101/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 86 |
| 409 | 3.102/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 106 |
| 410 | 3.102/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 96 |
| 411 | 3.103/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 116 |
| 412 | 3.103/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 104 |
| 413 | 3.104/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 118 |
| 414 | 3.104/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 106 |
| 415 | 3.105/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 130 |
| 416 | 3.105/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 118 |
| 417 | 3.106/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 142 |
| 418 | 3.106/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 128 |
| 419 | 3.107/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 83 |
| 420 | 3.107/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 74 |
| 421 | 3.108/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 92 |
| 422 | 3.108/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 83 |
| 423 | 3.109/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 99 |
| 424 | 3.109/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 88 |
| 425 | 3.110/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 104 |
| 426 | 3.110/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 92 |
| 427 | 3.111/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 115 |
| 428 | 3.111/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 104 |
| 429 | 3.112/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 124 |
| 430 | 3.112/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 110 |
| 431 | 3.113/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 55 |
| 432 | 3.113/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 48 |
| 433 | 3.114/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 60 |
| 434 | 3.114/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 53 |
| 435 | 3.115/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 65 |
| 436 | 3.115/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 58 |
| 437 | 3.116/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 63 |
| 438 | 3.116/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 55 |
| 439 | 3.117/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 70 |
| 440 | 3.117/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 63 |
| 441 | 3.118/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 75 |
| 442 | 3.118/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 68 |
| 443 | 3.119/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 154 |
| 444 | 3.119/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 140 |
| 445 | 3.120/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 170 |
| 446 | 3.120/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 154 |
| 447 | 3.121/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 184 |
| 448 | 3.121/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 168 |
| 449 | 3.122/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 204 |
| 450 | 3.122/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 180 |
| 451 | 3.123/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 224 |
| 452 | 3.123/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 200 |
| 453 | 3.124/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 244 |
| 454 | 3.124/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 220 |
| 455 | 3.125/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 83 |
| 456 | 3.125/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 77 |
| 457 | 3.126/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 92 |
| 458 | 3.126/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 83 |
| 459 | 3.127/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 99 |
| 460 | 3.127/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 90 |
| 461 | 3.128/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 124 |
| 462 | 3.128/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 113 |
| 463 | 3.129/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 137 |
| 464 | 3.129/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 124 |
| 465 | 3.130/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 149 |
| 466 | 3.130/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 135 |
| 467 | 3.131/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 55 |
| 468 | 3.131/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 50 |
| 469 | 3.132/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 60 |
| 470 | 3.132/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 55 |
| 471 | 3.133/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 65 |
| 472 | 3.133/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 60 |
| 473 | 3.134/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 98 |
| 474 | 3.134/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 88 |
| 475 | 3.135/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 108 |
| 476 | 3.135/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 98 |
| 477 | 3.136/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 118 |
| 478 | 3.136/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 108 |
| 479 | 3.137 | Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 403 |
| 480 | 3.138 | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 245 |
| 481 | 3.139 | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 175 |
| 482 | 3.140/a | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 28 |
| 483 | 3.140/b | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 105 |
| 484 | 3.140/c | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-80/100 | m3 | 20 |
| 485 | 3.146/a | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 52 |
| 486 | 3.146/b | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 152 |
| 487 | 3.146/c | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 26 |
| 488 | 3.146/1a | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 15 |
| 489 | 3.146/1b | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 42 |
| 490 | 3.146/1c | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 12 |
| 491 | 3.141/a | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 38 |
| 492 | 3.141/b | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 118 |
| 493 | 3.141/c | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-80/100 | m3 | 20 |
| 494 | 3.147/a | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 70 |
| 495 | 3.147/b | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 182 |
| 496 | 3.147/c | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 26 |
| 497 | 3.147/1a | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 21 |
| 498 | 3.147/1b | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 51 |
| 499 | 3.147/1c | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 9 |
| 500 | 3.142/a | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 55 |
| 501 | 3.142/b | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 140 |
| 502 | 3.142/c | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-80/100 | m3 | 20 |
| 503 | 3.148/a | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 78 |
| 504 | 3.148/b | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 224 |
| 505 | 3.148/c | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 26 |
| 506 | 3.148/1a | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 30 |
| 507 | 3.148/1b | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 60 |
| 508 | 3.148/1c | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 6 |
| 509 | 3.143/a | Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 25 |
| 510 | 3.143/b | Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 63 |
| 511 | 3.143/c | Transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-80/100 | m3 | 20 |
| 512 | 3.149/a | Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 38 |
| 513 | 3.149/b | Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 114 |
| 514 | 3.149/c | Transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 26 |
| 515 | 3.149/1a | Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 12 |
| 516 | 3.149/1b | Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 3 |
| 517 | 3.149/1c | Transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 9 |
| 518 | 3.144/a | Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 33 |
| 519 | 3.144/b | Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 75 |
| 520 | 3.144/c | Transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-80/100 | m3 | 20 |
| 521 | 3.150/a | Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 54 |
| 522 | 3.150/b | Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 146 |
| 523 | 3.150/c | Transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 20 |
| 524 | 3.150/1a | Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 21 |
| 525 | 3.150/1b | Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 36 |
| 526 | 3.150/1c | Transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 6 |
| 527 | 3.145/a | Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 43 |
| 528 | 3.145/b | Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 95 |
| 529 | 3.145/c | Transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-80/100 | m3 | 20 |
| 530 | 3.151/a | Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 70 |
| 531 | 3.151/b | Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 202 |
| 532 | 3.151/c | Transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 20 |
| 533 | 3.151/1a | Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 27 |
| 534 | 3.151/1b | Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 45 |
| 535 | 3.151/1c | Transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 3 |
| 536 | 3.152/a | Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m | m3 | 68 |
| 537 | 3.152/b | Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m | m3 | 120 |
| 538 | 3.152/c | Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100, per shtese +10m | m3 | 10 |
| 539 | 3.155/a | Transport shkemb I coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 94 |
| 540 | 3.155/b | Transport shkemb I coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 192 |
| 541 | 3.155/c | Transport shkemb I coptuar, shtese +10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 20 |
| 542 | 3.155/1a | Transport shkemd I bute, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 30 |
| 543 | 3.155/1b | Transport shkemb I bute, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 54 |
| 544 | 3.155/1c | Transport shkemb I bute, shtese +10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 6 |
| 545 | 3.153/a | Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m | m3 | 75 |
| 546 | 3.153/b | Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m | m3 | 145 |
| 547 | 3.153/c | Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100, per shtese +10m | m3 | 15 |
| 548 | 3.156/a | Transport shkemb I coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 108 |
| 549 | 3.156/b | Transport shkemb I coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 230 |
| 550 | 3.156/c | Transport shkemb I coptuar, shtese +10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 32 |
| 551 | 3.156/1a | Transport shkemb mes, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 36 |
| 552 | 3.156/1b | Transport shkemb mes, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 66 |
| 553 | 3.156/1c | Transport shkemb mes, shtese +10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 6 |
| 554 | 3.154/a | Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m | m3 | 85 |
| 555 | 3.154/b | Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m | m3 | 168 |
| 556 | 3.154/c | Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100, per shtese +10m | m3 | 20 |
| 557 | 3.157/a | Transport shkemb I forte i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 140 |
| 558 | 3.157/b | Transport shkemb I forte i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 314 |
| 559 | 3.157/c | Transport shkemb I forte I coptuar, shtese +10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 32 |
| 560 | 3.157/1a | Transport shkemb I forte I coptuar, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 42 |
| 561 | 3.157/1b | Transport shkemb I forte I coptuar, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 78 |
| 562 | 3.157/1c | Transport shkemb I forte I coptuar, shtese +10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 6 |
| 563 | 3.158/a | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 95 |
| 564 | 3.158/b | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=200m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 172 |
| 565 | 3.158/c | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=300m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 245 |
| 566 | 3.158/d | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=400m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 319 |
| 567 | 3.158/e | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 389 |
| 568 | 3.158/f | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=600m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 462 |
| 569 | 3.158/g | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=700m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 532 |
| 570 | 3.158/h | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=800m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 606 |
| 571 | 3.159/a | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 109 |
| 572 | 3.159/b | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=200m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 193 |
| 573 | 3.159/c | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=300m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 266 |
| 574 | 3.159/d | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=400m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 336 |
| 575 | 3.159/e | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 410 |
| 576 | 3.159/f | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=600m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 480 |
| 577 | 3.159/g | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=700m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 553 |
| 578 | 3.159/h | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=800m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 627 |
| 579 | 3.160/a | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 137 |
| 580 | 3.160/b | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=200m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 231 |
| 581 | 3.160/c | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=300m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 305 |
| 582 | 3.160/d | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=400m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 375 |
| 583 | 3.160/e | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 448 |
| 584 | 3.160/f | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=600m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 518 |
| 585 | 3.160/g | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=700m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 592 |
| 586 | 3.160/h | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=800m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 665 |
| 587 | 3.161 | Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 | m2 | 18 |
| 588 | 3.161/1 | Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3 | m2 | 16 |
| 589 | 3.161/2 | Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3 | m2 | 12 |
| 590 | 3.162 | Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, S=80/100 | m2 | 40 |
| 591 | 3.162/1 | Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, DT- 54/75 | m2 | 34 |
| 592 | 3.163 | Rrafshim e ngjeshje dheu ne mbushje me buldozer, S-80/100 | m3 | 44 |
| 593 | 3.164 | Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe | m3 | 91 |
| 594 | 3.165 | Shtrim trare nen ekskavator 1.0 m3 | m2 | 23 |
| 595 | 3.165/a | Shtrim trare nen ekskavator 0.5 m3 | m2 | 22 |
| 596 | 3.166 | Pastrim balte me buldozer, S=80/100 | m2 | 5 |
| 597 | 3.167 | Sheshim, nivelim me grejder +/- 10cm | m2 | 4 |
| 598 | 3.168 | Ngjeshje dheu me buldozer, S=80/100 | m2 | 13 |
| 599 | 3.169 | Ngjeshje dheu me buldozer, DT-54/75 | m2 | 16 |
| 600 | 3.170 | Perforcim themelesh h~3m, me lende | m2 | 486 |
| 601 | 3.171 | Perforcim themelesh h>3m, me lende | m2 | 520 |
| 602 | 3.172 | Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 2m | m3 | 231 |
| 603 | 3.173 | Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 4m | m3 | 462 |
| 604 | 3.174 | Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h~2m, prani uji | m3 | 266 |
| 605 | 3.175 | Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h~4m, prani uji | m3 | 532 |
| 606 | 3.176 | Nxjerrje uji me kova nga themelet, h~4m, | m3 | 460 |
| 607 | 3.177 | Nxjerrje uji me kova nga themelet, h>4m, | m3 | 619 |
| 608 | 3.178 | Ndertim kasonete ne toke te bute | m2 | 367 |
| 609 | 3.179 | Ndertim kasonete ne toke mesatare | m2 | 486 |
| 610 | 3.180 | Ndertim kasonete ne toke te forte | m2 | 678 |
| 611 | 3.181 | Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute | m2 | 670 |
| 612 | 3.182/a | Shtrese rere natyrore t=10cm | m2 | 215 |
| 613 | 3.182/b | Shtrese rere natyrore t=15cm | m2 | 329 |
| 614 | 3.182/c | Shtrese rere natyrore t=20cm | m2 | 442 |
| 615 | 3.183/a | Shtrese zhavor lumi t=10cm | m2 | 125 |
| 616 | 3.183/b | Shtrese zhavor lumi t=15cm | m2 | 187 |
| 617 | 3.183/c | Shtrese zhavor lumi t=20cm | m2 | 241 |
| 618 | 3.184/a | Shtrese zhavor lumi t=30cm | m2 | 374 |
| 619 | 3.184/b | Shtrese zhavor lumi t=40cm | m2 | 497 |
| 620 | 3.185/a | Shtrese kalldremi me gur kave, t=16cm | m2 | 412 |
| 621 | 3.185/b | Shtrese kalldremi me gur kave, t=20cm | m2 | 439 |
| 622 | 3.186/a | Shtrese kalldremi me gur lumi, t=16cm | m2 | 357 |
| 623 | 3.186/b | Shtrese kalldremi me gur lumi, t=20cm | m2 | 432 |
| 624 | 3.187 | Shtrese çakulli, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 260 |
| 625 | 3.188 | Shtrese çakulli, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 373 |
| 626 | 3.189 | Shtrese çakulli, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 444 |
| 627 | 3.190 | Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 260 |
| 628 | 3.191 | Shtrese çakulli mbeturine, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 373 |
| 629 | 3.192 | Shtrese çakulli mbeturine, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 378 |
| 630 | 3.193/a | Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim | m2 | 200 |
| 631 | 3.193/b | Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim | m2 | 316 |
| 632 | 3.193/c | Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim | m2 | 449 |
| 633 | 3.194 | Shtrese çakulli mbeturine, t=30cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 674 |
| 634 | 3.195 | Prishje shtrese kalldremi t=16cm, me krah | m2 | 45 |
| 635 | 3.195/1 | Prishje shtrese kalldremi t=20cm, me krah | m2 | 55 |
| 636 | 3.196 | Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me krah | m2 | 35 |
| 637 | 3.196/1 | Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me krah | m2 | 57 |
| 638 | 3.197 | Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri | m2 | 29 |
| 639 | 3.197/1 | Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri | m2 | 41 |
| 640 | 3.198 | Cilindrim kasonete me rul | m2 | 35 |
| 641 | 3.198 | Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul | m2 | 45 |
| 642 | 3.199 | Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul | m2 | 45 |
| 643 | 3.199/1 | Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul | m2 | 50 |
| 644 | 3.200 | Cilindrim kalldremi me rul | m2 | 40 |
| 645 | 3.201 | Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul | m2 | 48 |
| 646 | 3.201/1 | Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul | m2 | 53 |
| 647 | 3.202 | Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm | m2 | 95 |
| 648 | 3.203 | Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm | m2 | 95 |
| 649 | 3.204 | Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim | m2 | 73 |
| 650 | 3.204/1 | Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim | m2 | 103 |
| 651 | 3.205 | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 169 |
| 652 | 3.205/1 | Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 230 |
| 653 | 3.205/2 | Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 280 |
| 654 | 3.206 | Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 409 |
| 655 | 3.207 | Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 180 |
| 656 | 3.207 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 204 |
| 657 | 3.208 | Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 263 |
| 658 | 3.209 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 757 |
| 659 | 3.210 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 804 |
| 660 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 872 |
| 661 | 3.212 | Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 325 |
| 662 | 3.213 | Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri | m2 | 1,362 |
| 663 | 3.214 | Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri | m2 | 1,053 |
| 664 | 3.215 | Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri | m2 | 1,033 |
| 665 | 3.216 | Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri | m2 | 643 |
| 666 | 3.217 | Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil | m2 | 543 |
| 667 | 3.217 | Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil | m2 | 543 |
| 668 | 3.218 | Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm | m2 | 263 |
| 669 | 3.219 | Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil ~ 5mm | m2 | 161 |
| 670 | 3.220 | Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah | m2 | 570 |
| 671 | 3.220/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri | m2 | 577 |
| 672 | 3.221 | Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah | m2 | 761 |
| 673 | 3.221/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri | m2 | 743 |
| 674 | 3.222 | Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah | m2 | 901 |
| 675 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri | m2 | 909 |
|  |  | A N A L I Z A T E K N I K E T E R E J A |  |  |
| 676 | 3.222/2 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri | m2 | 1,074 |
| 677 | 3.222/3 | Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri | m2 | 1,240 |
| 678 | 3.222/4 | Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri | m2 | 1,406 |
| 679 | 3.222/5 | Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri | m2 | 1,572 |
| 680 | 3.222/6 | Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak. | m2 | 1,738 |
| 681 | 3.223 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah | m2 | 447 |
| 682 | 3.223/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri | m2 | 453 |
| 683 | 3.224 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah | m2 | 646 |
| 684 | 3.224/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 646 |
| 685 | 3.225 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah | m2 | 749 |
| 686 | 3.225/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri | m2 | 749 |
| 687 | 3.226 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah | m2 | 845 |
| 688 | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 838 |
| 689 | 3.226/2 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri | m2 | 1,029 |
| 690 | 3.226/3 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri | m2 | 1,221 |
| 691 | 3.226/4 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri | m2 | 1,413 |
| 692 | 3.226/5 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri | m2 | 1,605 |
| 694 | 3.226/7 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri | m2 | 1,909 |
| 695 | 3.227 | Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah | m2 | 583 |
| 696 | 3.227/1 | Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri | m2 | 544 |
| 697 | 3.228 | Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah | m2 | 717 |
| 698 | 3.228/1 | Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri | m2 | 698 |
| 699 | 3.229 | Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah | m2 | 872 |
| 700 | 3.229/1 | Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri | m2 | 853 |
| 701 | 3.229/2 | Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri | m2 | 1,008 |
| 702 | 3.229/3 | Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri | m2 | 1,162 |
| 703 | 3.229/4 | Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri | m2 | 1,317 |
| 704 | 3.229/5 | Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri | m2 | 1,472 |
| 705 | 3.229/6 | Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak. | m2 | 1,627 |
| 706 | 3.230 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah | m2 | 438 |
| 707 | 3.230/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri | m2 | 444 |
| 708 | 3.231 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah | m2 | 632 |
| 709 | 3.231/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri | m2 | 632 |
| 710 | 3.232 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah | m2 | 733 |
| 711 | 3.232/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri | m2 | 733 |
| 712 | 3.233 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah | m2 | 827 |
| 713 | 3.233/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak | m2 | 819 |
| 714 | 3.233/2 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri | m2 | 1,007 |
| 715 | 3.233/3 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri | m2 | 1,194 |
| 716 | 3.233/4 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri | m2 | 1,381 |
| 717 | 3.233/5 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri | m2 | 1,568 |
| 718 | 3.233/6 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri | m2 | 1,755 |
| 719 | 3.233/7 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri | m2 | 1,865 |
|  |  | P U N I M E B E T O N I E B E T O N A R M E J E |  |  |
| 720 | 3.234 | Struktura monolite b/betoni M-100 me 20% gur | m3 | 18,399 |
| 721 | 3.235 | Struktura monolite b/betoni M-150 me 20% gur | m3 | 6,327 |
| 722 | 3.236 | Struktura monolite b/betoni M-100 me 25% gur | m3 | 5,441 |
| 723 | 3.235 | Struktura monolite b/betoni M-150 me 20% gur | m3 | 6,200 |
| 724 | 3.238 | Struktura monolite betoni M 75 kg/cm2 | m3 | 5,976 |
| 725 | 3.239 | Struktura monolite betoni M 100 kg/cm2 | m3 | 6,398 |
| 726 | 3.240 | Struktura monolite betoni M 150 kg/cm2 | m3 | 7,203 |
| 727 | 3.241 | Struktura te holla monolite betoni M 150 kg/cm2 | m3 | 7,625 |
| 728 | 3.242 | Struktura monolite betoni M 150 kg/cm2 | m3 | 7,412 |
| 729 | 3.243 | Struktura monolite betoni M 200 kg/cm2 | m3 | 8,045 |
| 730 | 3.243/1 | Struktura te holla monolite betoni M 200 kg/cm2 | m3 | 8,222 |
| 731 | 3.244 | Struktura monolite betoni M 250 kg/cm2 | m3 | 9,154 |
| 732 | 3.244/1 | Struktura te holla monolite betoni M 250 kg/cm2 | m3 | 9,356 |
| 733 | 3.245 | Struktura monolite betoni M 300 kg/cm2 | m3 | 10,336 |
| 734 | 3.245/1 | Struktura te holla monolite betoni M 300 kg/cm2 | m3 | 10,421 |
| 735 | 3.246 | Struktura monolite betoni me çakell M 250 kg/cm2 | m3 | 9,681 |
| 736 | 3.247 | Struktura monolite betoni me çakell M 300 kg/cm2 | m3 | 10,922 |
| 737 | 3.248 | Struktura monolite betoni me çakell M 350 kg/cm2 | m3 | 11,734 |
| 738 | 3.249 | F V soletone b/a M 200 | m3 | 16,521 |
| 739 | 3.250 | F V pilota b/a M 200 | m3 | 14,095 |
| 740 | 3.251 | Ngulja e pilota b/a me batipal | m | 2,401 |
| 741 | 3.252 | Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal | m | 2,679 |
| 742 | 3.253 | Ngulja e pilota b/a me traktor batipal | m | 3,029 |
| 743 | 3.254 | F V lugje e pila b/a te parapergatitura | m3 | 25,385 |
| 744 | 3.255 | F V lugje b/a M 400 parabolik tip 100, L=5m | cope | 6,529 |
| 745 | 3.256 | F V lugje b/a M 400 parabolik tip 150, L=5m | cope | 7,563 |
| 746 | 3.257 | F V lugje b/a M 400 parabolik tip 280, L=5m | cope | 9,172 |
| 747 | 3.258 | F V lugje b/a M 400 parabolik tip 450, L=5m | cope | 13,768 |
| 748 | 3.259 | F V lugje b/a M 400 parabolik tip 600, L=5m | cope | 17,120 |
| 749 | 3.260 | F V mbajtese e bazamente lugje b/a M-200 parabolik | m3 | 29,951 |
| 750 | 3.261 | F V elemente b/a M-200 per kaskada | m3 | 25,085 |
| 751 | 3.262 | F V element b/a M-200 per priza,hyrje dalje, me krah | m3 | 20,435 |
| 752 | 3.263 | F V element lugje te vegjel b/a M-200, me krah | m3 | 20,754 |
| 753 | 3.264 | F V soletone b/a M 200, per hekurudhe, Hd ~ 2m | m3 | 16,333 |
| 754 | 3.265 | F V soletone b/a M 250, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m | m3 | 17,370 |
| 755 | 3.266 | F V soletone b/a M 250, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m | m3 | 17,643 |
| 756 | 3.268 | F V tombino kendrejte b/a M 200 | m3 | 17,676 |
| 757 | 3.269 | F V kollona e rama b/a per hekurudha M 200 | m3 | 20,399 |
| 758 | 3.270 | F V kollona e rama b/a per hekurudha M 300 | m3 | 21,674 |
| 759 | 3.271 | F V trare "T"per ura rruge, h/udha M 250 HD~10m | m3 | 29,346 |
| 760 | 3.272 | F V trare "T"per ura rrugore M 250, HD15~20m | m3 | 29,491 |
| 761 | 3.273 | F V trare "T" M 300 per ura rruge me HD15~20m dhe hekurudhe me HD ~15m | m3 | 30,362 |
| 762 | 3.274 | F V trare "T" M 300 per ura rrugore me HD >20m | m3 | 29,500 |
| 763 | 3.275 | F V trare "T" M 300 per ura h/udhe, HD >15m,pa solete | m3 | 27,175 |
| 764 | 3.276 | F V trare "T" M 300 per ura rrugore, HD >20m, vendosur me vinç tip "Urebeli" | m3 | 26,877 |
| 765 | 3.277 | F V trare "T" M 300 per ura rrugore, HD >15m, vendosur me vinç tip "Urebeli" | m3 | 24,552 |
| 766 | 3.278 | F V pllaka betoni M 150, t = 5cm, pa llaç | m2 | 965 |
| 767 | 3.279 | F V pllaka betoni M 150, t = 10 cm, pa llaç | m2 | 1,570 |
| 768 | 3.280 | F V pllaka b/a M 150, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç | m3 | 3,252 |
| 769 | 3.281 | F V pllaka b/a M 200, t = 3.5 cm, mbi llaç | m3 | 2,368 |
| 770 | 3.282 | F V blloqe betoni M 100, 100x100x100 dhe 100x100x50cm | m3 | 11,326 |
| 771 | 3.283 | F V blloqe betoni M 100, 80x80x80 dhe 60x60x60cm | m3 | 11,725 |
| 772 | 3.284 | F V blloqe betoni M 100, 50x50x50 dhe 40x40x40cm | m3 | 12,472 |
| 773 | 3.285 | F V blloqe betoni M 100, cilinder Ø 40 ~ 60 cm | m3 | 13,832 |
| 774 | 3.286 | F V blloqe betoni M 100, cilinder Ø 70 ~ 100 cm | m3 | 13,099 |
| 775 | 3.287 | F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 124,160 |
| 776 | 3.288 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 114,813 |
| 777 | 3.289 | F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm | ton | 119,863 |
| 778 | 3.290 | F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm | ton | 181,444 |
| 779 | 3.290/1 | F V hekur betoni ne qeramike armuar Ø3~5mm | ton | 142,438 |
| 780 | 3.291 | F V hekur betoni karkase te salduar, Ø 6 ~ 10mm | ton | 131,115 |
| 781 | 3.292 | F V hekur betoni karkase te salduar, Ø > 12 mm | ton | 140,791 |
| 782 | 3.293 | F V hekur periodik karkase te salduar, Ø > 12 mm | ton | 140,751 |
| 783 | 3.294 | F V detaje metalike ne b/a | ton | 188,651 |
| 784 | 3.295 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18 ~ 22mm, < Ø baze | ml xhunt | 1,858 |
| 785 | 3.296 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24 ~ 30mm, < Ø baze. | ml xhunt | 3,402 |
| 786 | 3.297 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32 ~ 36mm, < Ø baze. | ml xhunt | 4,582 |
| 787 | 3.295/1 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18 ~ 22mm, = Ø baze | ml xhunt | 2,211 |
| 788 | 3.296/1 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24 ~ 30mm, = Ø baze. | ml xhunt | 3,900 |
| 789 | 3.297/1 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32 ~ 36mm, = Ø baze. | ml xhunt | 5,429 |
| 790 | 3.298 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18 ~ 22mm, < Ø baze | ml xhunt | 1,533 |
| 791 | 3.299 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 24 ~ 30mm, < Ø baze. | ml xhunt | 2,802 |
| 792 | 3.300 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32 ~ 36mm, < Ø baze. | ml xhunt | 3,757 |
| 793 | 3.298/1 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18 ~ 22mm, = Ø baze | ml xhunt | 1,811 |
| 794 | 3.299/1 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 24 ~ 30mm, = Ø baze. | ml xhunt | 3,200 |
| 795 | 3.300/1 | Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32 ~ 36mm, = Ø baze. | ml xhunt | 4,454 |
| 796 | 3.301 | Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 12 ~ 16mm | ml xhunt | 586 |
| 797 | 3.302 | Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 18 ~ 30mm | ml xhunt | 866 |
| 798 | 3.303 | Skele metalike deri 10m | m2 | 131 |
| 799 | 3.304 | Skele sherbimi druri | m2 | 553 |
| 800 | 3.305 | Kallep themele e mure me derrasa te veçuara | m2 | 503 |
| 801 | 3.306 | Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara | m2 | 751 |
| 802 | 3.307 | Kallep per soleta ne ura te vogla | m2 | 646 |
| 803 | 3.308 | Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash | m2 | 890 |
| 804 | 3.309 | Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark | m2 | 664 |
| 805 | 3.310 | Kallep me derrasa te veçuara, per fuga | m2 | 327 |
| 806 | 3.311 | Kallep inventari i zakonshem | m2 | 1,171 |
| 807 | 3.312 | Kallep inventari i me ngaterresa | m2 | 1,461 |
| 808 | 3.313 | Pergatitje kallep metalik | m2 | 8,879 |
| 809 | 3.314 | Panele derrase per mure, themele e pila | m2 | 904 |
| 810 | 3.315 | Panele derrase per soleta e trare | m2 | 1,122 |
| 811 | 3.316 | Kallep me panele druri per themele e mure | m2 | 1,116 |
| 812 | 3.317 | Kallep me panele druri per pila e ballna e mure | m2 | 1,331 |
| 813 | 3.318 | Kallep me panele druri per soleta te vogla | m2 | 1,555 |
| 814 | 3.319 | Kallep me panele druri per soleta e trare | m2 | 1,787 |
| 815 | 3.320 | Kallep me panele per veshje kanale me beton | m2 | 1,093 |
|  |  | N D E R T I M I I V E P R A V E T E A R T I T |  |  |
| 816 | 3.321 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15 | m3 | 4,204 |
| 817 | 3.322 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25 | m3 | 4,433 |
| 818 | 3.323 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 | m3 | 4,545 |
| 819 | 3.324 | Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25 | m3 | 6,123 |
| 820 | 3.325 | Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50 | m3 | 6,235 |
| 821 | 3.326 | Mur mbajtes e themele me gur te thate | m3 | 2,546 |
| 822 | 3.327 | Mur guri (lumi) mbajtes e themele, llaç çimento M15 | m3 | 4,071 |
| 823 | 3.328 | Mur guri (lumi) mbajtes e themele, llaç çimento M25 | m3 | 4,299 |
| 824 | 3.329 | Mur guri (lumi) mbajtes e themele, llaç çimento M50 | m3 | 4,725 |
| 825 | 3.330 | Mur mbajtes e themele me gur (lumi) te thate | m3 | 2,665 |
| 826 | 3.331 | Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m | m3 | 3,665 |
| 827 | 3.332 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m | m3 | 3,605 |
| 828 | 3.333 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m | m3 | 3,330 |
| 829 | 3.334 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m | m3 | 3,047 |
| 830 | 3.335 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m | m3 | 5,829 |
| 831 | 3.336 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m | m3 | 4,375 |
| 832 | 3.337 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m | m3 | 2,717 |
| 833 | 3.338 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m | m3 | 4,088 |
| 834 | 3.339 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m | m3 | 3,954 |
| 835 | 3.340 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m | m3 | 3,120 |
| 836 | 3.341 | Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure lumi 1x1x1 m | m3 | 3,358 |
| 837 | 3.342 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure lumi 1x1x1.5 m | m3 | 3,298 |
| 838 | 3.343 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure lumi 1x1x2 m | m3 | 3,023 |
| 839 | 3.344 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure lumi 1x2x2 m | m3 | 2,740 |
| 840 | 3.345 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x1x0.25m | m3 | 5,522 |
| 841 | 3.346 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x1x0.5m | m3 | 4,068 |
| 842 | 3.347 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 2x2x1.5m | m3 | 2,410 |
| 843 | 3.348 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x2x0.5m | m3 | 3,781 |
| 844 | 3.349 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x3x0.5m | m3 | 3,647 |
| 845 | 3.350 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x2x1.5m | m3 | 2,813 |
| 846 | 3.351 | Ndertim panele gur kave | m3 | 1,949 |
| 847 | 3.352 | Mbushje me gur kave | m3 | 1,449 |
| 848 | 3.353 | Mbushje me shkemb te germuar me pare | m3 | 369 |
| 849 | 3.354 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm | m | 815 |
| 850 | 3.355 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm | m | 1,440 |
| 851 | 3.356 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm | m | 2,052 |
| 852 | 3.357 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm | m | 2,982 |
| 853 | 3.358 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm | m | 3,554 |
| 854 | 3.359 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm | m | 7,328 |
| 855 | 3.360 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm | m | 10,654 |
| 856 | 3.361 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm | m | 13,775 |
| 857 | 3.362 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm | m | 19,628 |
| 858 | 3.363 | Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni | m | 2,661 |
| 859 | 3.364 | Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni | m | 3,755 |
| 860 | 3.365 | Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni | m | 4,562 |
| 861 | 3.366 | Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni | m | 8,911 |
| 862 | 3.367 | Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni | m | 12,862 |
| 863 | 3.368 | Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni | m | 16,650 |
| 864 | 3.369 | Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni | m | 23,683 |
| 865 | 3.370 | Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne shtrese zhavori | m | 6,794 |
| 866 | 3.371 | Tombino me tuba b/a, me hekur periodik Ø 700 mm, per h/udha,shtrese zhavori | m | 6,794 |
| 867 | 3.372 | Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne shtrese zhavori | m | 10,269 |
| 868 | 3.373 | Tombino me tuba b/a, me hekur periodik Ø 1000 mm, per h/udha,shtrese zhavori | m | 10,269 |
| 869 | 3.374 | Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne shtrese zhavori | m | 18,983 |
| 870 | 3.375 | Tombino me tuba b/a, me hekur periodik Ø 1500 mm, per h/udha,shtrese zhavori | m | 18,983 |
| 871 | 3.376 | Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave | m3 | 1,677 |
| 872 | 3.377 | Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi | m3 | 1,364 |
| 873 | 3.378 | Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak | m3 | 1,468 |
| 874 | 3.382 | Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar krah | m3 | 1,607 |
| 875 | 3.379 | Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale | m3 | 2,385 |
| 876 | 3.380 | Ndertim drenazhi,mbushje me argjile | m3 | 538 |
| 877 | 3.381 | Ndertim drenazhi me tuba qeramike | ml | 149 |
| 878 | 3.383 | Ndertim drenazhi me kashte gruri mbi tuba qeramike | ml | 24 |
| 879 | 3.384 | Ndertim drenazhi me mbeturina plastmasi (pvc) | ml | 55 |
| 880 | 3.385 | Konstruksion metalik i zakonshem, per sera | ton | 139,307 |
| 881 | 3.386 | Konstruksion metalik i xinguar, per sera | ton | 172,551 |
| 882 | 3.388 | Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera | m2 | 1,067 |
| 883 | 3.389 | Instalim per ajrim me 25 % hapje | m2 | 300 |
| 884 | 3.390 | F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm | m | 682 |
| 885 | 3.391 | F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm | m | 721 |
| 886 | 3.392 | F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat | m | 228 |
| 887 | 3.393 | Veshje e kunetave, me kalldrem | m2 | 712 |
| 888 | 3.394 | Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento | m2 | 1,035 |
| 889 | 3.395 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 15 cm | cope | 2,093 |
| 890 | 3.395/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 15 cm, per diference ± 1m | cope | 216 |
| 891 | 3.396 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 20 cm | cope | 3,119 |
| 892 | 3.396/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 20 cm, per diference ± 1m | cope | 396 |
| 893 | 3.397 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 25 cm | cope | 4,662 |
| 894 | 3.397/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 25 cm, per diference ± 1m | cope | 612 |
| 895 | 3.398 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 30 cm | cope | 6,630 |
| 896 | 3.398/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 30 cm, per diference ± 1m | cope | 888 |
| 897 | 3.399 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 35 cm | cope | 8,732 |
| 898 | 3.398/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 35 cm, per diference ± 1m | cope | 1,212 |
| 899 | 3.400 | Pergatitje palankola druri 5 cm | m2 | 1,479 |
| 900 | 3.401 | Pergatitje palankola druri 7 cm | m2 | 2,168 |
| 901 | 3.402 | Pergatitje palankola druri 10 cm | m2 | 2,802 |
| 902 | 3.403 | Pergatitje e vendosje kaseta druri deri 200 cm3 | m3 | 12,812 |
| 903 | 3.404 | Pergatitje e vendosje kaseta druri 201 ~ 300 cm3, per palankola | m3 | 12,474 |
| 904 | 3.405 | Pergatitje e vendosje kaseta druri 301 ~ 400 cm3, per themele urash | m3 | 10,082 |
| 905 | 3.406 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke e bute | m | 617 |
| 906 | 3.406/1 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke mesatare | m | 1,107 |
| 907 | 3.407 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute | m | 927 |
| 908 | 3.407/1 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 21~35 cm, ne toke mesatare | m | 1,627 |
| 909 | 3.408 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke e bute | m | 445 |
| 910 | 3.408/1 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke mesatare | m | 880 |
| 911 | 3.409 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute | m | 747 |
| 912 | 3.409/1 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke mesatare | m | 1,237 |
| 913 | 3.410 | Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke e bute | m | 249 |
| 914 | 3.410/1 | Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke mesatare | m | 439 |
| 915 | 3.411 | Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke e bute | m | 269 |
| 916 | 3.411/1 | Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke mesatare | m | 459 |
| 917 | 3.412 | Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute | m | 2,308 |
| 918 | 3.412/1 | Ngulje palankola druri me batipal motorrik me thellesi 2m, toke mesatare | m | 4,015 |
| 919 | 3.413 | Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute | m | 1,156 |
| 920 | 3.414 | Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke mesatare | m | 1,641 |
|  |  | U R A D R U R I D H E M E T A L I K E |  |  |
| 921 | 3.415 | Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave | m3 | 23,665 |
| 922 | 3.415/1 | Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese | m3 | 18,535 |
| 923 | 3.415/2 | Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela | m3 | 4,717 |
| 924 | 3.415/3 | Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm | m2 | 1,059 |
| 925 | 3.415/4 | Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm | m2 | 1,539 |
| 926 | 3.416 | Ura druri. Parmake me lende Ø | m | 1,703 |
| 927 | 3.416 | Ura druri. Parmake me lende te sharruar | m | 1,903 |
| 928 | 3.418 | Ura druri. Zberthim, skele | m3 | 1,914 |
| 929 | 3.419 | Ura druri. Zberthim, shtresa 5 - 8 cm | m3 | 508 |
| 930 | 3.420 | Ura druri. Zberthim parmake | m | 1,116 |
| 931 | 3.421 | Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m | m | 80,693 |
| 932 | 3.422 | Vendosje ura beli te perhershme tipSD~0.69t/m | m | 112,069 |
| 933 | 3.423 | Vendosje ura beli te perhershme tipST~0.89t/m | m | 143,886 |
| 934 | 3.424 | Vendosje ura beli te perhershme tipDD~1.03t/m | m | 166,111 |
| 935 | 3.425 | Vendosje ura beli te perhershme tipDT~1.45t/m | m | 235,009 |
| 936 | 3.426 | Vendosje ura beli te perhershme tipTD~1.53t/m | m | 247,491 |
| 937 | 3.427 | Vendosje ura beli te perhershme tipTT~2.08t/m | m | 336,244 |
| 938 | 3.421/2 | Çmontim ura beli tip SS~0.48t/m | m | 1,698 |
| 939 | 3.422/2 | Çmontim ura beli tip SD~0.69t/m | m | 2,037 |
| 940 | 3.423/2 | Çmontim ura beli tipST~0.89t/m | m | 2,696 |
| 941 | 3.424/2 | Çmontim ura beli tipDD~1.03t/m | m | 3,256 |
| 942 | 3.425/2 | Çmontim ura beli tipDT~1.45t/m | m | 4,434 |
| 943 | 3.426/2 | Çmontim ura beli tipTD~1.53t/m | m | 4,434 |
| 944 | 3.427/2 | Çmontim ura beli tipTT~2.08t/m | m | 6,392 |
| 945 | 3.428 | Montim - çmontim ura beli per skele, tip SS | m | 32,207 |
| 946 | 3.429 | Montim - çmontim ura beli per skele, tip SD | m | 86,933 |
| 947 | 3.430 | Montim - çmontim ura beli per skele, tip ST | m | 120,338 |
|  |  | V I J A D E K O V I L I E M I R E M B A J T J E R R U G E |  |  |
| 948 | 3.431 | Ndertim vija dekovili te perhershme | ml | 4,902 |
| 949 | 3.432 | Ndertim vija dekovili te perkohshme | ml | 5,127 |
| 950 | 3.433 | Vija dekovili levizje 3 m | ml | 397 |
| 951 | 3.434 | Vija dekovili zberthim vije | ml | 500 |
| 952 | 3.435 | Vendosje nderruese ne vij dekovili | cope | 2,233 |
| 953 | 3.436 | Levizje nderruese ne vij dekovili | cope | 2,173 |
| 954 | 3.437 | Zberthim nderruese ne vij dekovili | cope | 1,555 |
| 955 | 3.438 | Vendosje pllake rrotulluese (xhirevole) | cope | 560 |
| 956 | 3.439 | Levizje pllake rrotulluese (xhirevole) | cope | 542 |
| 957 | 3.440 | Zberthim pllake rrotulluese (xhirevole) | cope | 389 |
| 958 | 3.441 | Amortizim shina ne linje dekovili | ml | 190 |
| 959 | 3.442 | Amortizim vagon dekovili | op | 2,240 |
| 960 | 3.443 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re | m2 | 4,782 |
| 961 | 444/445 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te | m2 | 9,667 |
| 962 | 3.446 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 6.5cm, kat I-re | m2 | 25,927 |
| 963 | 447/448 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 6.5cm,kat II-III te | m2 | 12,963 |
| 964 | 3.449 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm, kat I-re | m2 | 33,602 |
| 965 | 450/451 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm,kat II-III te | m2 | 16,801 |
| 966 | 3.452 | Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat I-re | m2 | 19,268 |
| 967 | 453/454 | Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-IIIte | m2 | 9,634 |
|  |  | P U N I M E M E S O N D A N E U R A |  |  |
| 968 | 3.455 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, toke ranore. | m | 14,040 |
| 969 | 3.456 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m,toke zhavore. | m | 27,180 |
| 970 | 3.457 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1m,~20m,toke shkembor | m | 43,920 |
| 971 | 3.455/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø1m,20~40m, toke ranore. | m | 14,760 |
| 972 | 3.456/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø1m,20~40m,toke zhavor | m | 27,720 |
| 973 | 3.457/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø1m,20~40m,toke shkemb | m | 44,640 |
| 974 | 3.458 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, ne betone. | m | 88,920 |
| 975 | 3.459 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,~20m, toke ranore. | m | 28,800 |
| 976 | 3.460 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,~20m,toke zhavore. | m | 41,580 |
| 977 | 3.457/8 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,~20m,toke shkemb. | m | 71,820 |
| 978 | 3.459/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,20~40m,toke ranore | m | 29,520 |
| 979 | 3.460/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,20~40m,toke zhavor | m | 42,300 |
| 980 | 3.457/9 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,20~40m,toke shkem | m | 72,540 |
| 981 | 3.461 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, ~20m, toke ranore. | m | 43,560 |
| 982 | 3.462 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, ~20m, toke zhavore. | m | 65,520 |
| 983 | 3.461/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2m,20~40m,toke ranore. | m | 43,560 |
| 984 | 3.462/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2m,20~40m,toke zhavor | m | 66,240 |
| 985 | 3.463 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, | m | 18,000 |
| 986 | 3.463/1 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 1m, 20 ~ 40m, | m | 20,160 |
| 987 | 3.464 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5m, ~ 20m, | m | 30,240 |
| 988 | 3.464/1 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5m, 20 ~ 40m, | m | 32,400 |
| 989 | 3.465 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 2m, ~ 20m, | m | 41,580 |
| 990 | 3.465/1 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40m, | m | 43,740 |
| 991 | 3.466 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, ~ 20m | m | 5,520 |
| 992 | 3.466/1 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, ~ 40m | m | 11,040 |
| 993 | 3.467 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 20m | m | 12,420 |
| 994 | 3.467/1 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 40m | m | 24,840 |
| 995 | 3.468 | Pastim pusesh nga argjil Ø 2m, para betonimit, ~ 20m | m | 22,080 |
| 996 | 3.468/1 | Pastim pusesh nga argjil Ø 2m, para betonimit, ~ 40m | m | 44,160 |
| 997 | 3.469 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, me ajr ~ 20m | m | 11,445 |
| 998 | 3.470 | Punime per puse, beton per puse UKS, M - 200 | m3 | 11,417 |
| 999 | 3.470/1 | Punime per puse, beton per puse UKS, M - 250 | m3 | 12,316 |
| 1000 | 3.471 | Pergatitje e vendosje,puse kasete derrase 1.5x1.5x1m | m2 | 917 |
| 1001 | 3.472 | Pergatitje e vendosje, ne puse tuba llamarine | ton | 123,027 |
| 1002 | 3.473 | Pergatitje e vendosje, ne puse, tretesire argjile | ton | 2,366 |
| 1003 | 3.474 | F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja kryesore, te drejta | km | 3,021,074 |
| 1004 | 3.475 | F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m | km | 3,356,776 |
| 1005 | 3.476 | F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta | km | 2,853,347 |
| 1006 | 3.476/1 | F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me gozhde, te drejta | km | 2,813,695 |
| 1007 | 3.474/1 | F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja kryesore | km | 7,887,035 |
| 1008 | 3.476/2 | F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja te dyta | km | 6,636,926 |
| 1009 | 3.477 | F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje kryesore te drejta | km | 13,350,797 |
| 1010 | 3.478 | F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje ne kthese me R < 600 m | km | 13,803,311 |
| 1011 | 3.479 | F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta | km | 13,118,560 |
| 1012 | 3.480 | F V ne vije hekurudhore, shina S-42 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta | km | 10,527,540 |
| 1013 | 3.477/1 | F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore | km | 12,660,687 |
| 1014 | 3.479/1 | F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore | km | 12,215,487 |
| 1015 | 3.481 | F V ne vije hekurudhore, nderuese importi | km | 271,714 |
| 1016 | 3.481/1 | F V ne vije hekurudhore, nderuese importi | km | 395,214 |
| 1017 | 3.482 | Çmontim i nderueseve | cope | 17,277 |
| 1018 | 3.483 | Ndertim shtrese ballasti me zhavorr | m3 | 23,081 |
| 1019 | 3.484 | Ndertim shtrese ballasti me çakell | m3 | 24,806 |
| 1020 | 3.485 | F V kundershina, S- 49 me tirfon | km | 9,812,508 |
| 1021 | 3.486 | F V kundershina, S- 42 me gozhde | km | 8,448,207 |
| 1022 | 3.487 | Furnizim vendosje kundra rreshqitese | ton | 129,870 |
| 1023 | 3.488 | Ngritje e linjes me dy shtresa druri | km | 1,160,997 |
| 1024 | 3.488/1 | Ngritje e linjes me raversa b/a | km | 3,599,702 |
| 1025 | 3.489 | Ngritje e linjes me 1 shtrese ballast | km | 493,720 |
| 1026 | 3.490 | Ngritje e linjes e pare | km | 177,422 |
| 1027 | 3.491 | Ngritje e linjes e dyte | km | 219,285 |
| 1028 | 3.492 | Drejtim linjes gjate vijes | km | 63,792 |
| 1029 | 3.493 | Drejtim linjes perfundim | km | 79,740 |
| 1030 | 3.494 | Ndertim mbrojtese lende | cope | 41,291 |
| 1031 | 3.495 | Ndertim mbrojtese metali | cope | 71,658 |
| 1032 | 3.496 | Ndertim modinash lende | m3 | 14,972 |
| 1033 | 3.497 | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 299 |
| 1034 | 3.497/a | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 508 |
| 1035 | 3.497/b | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 688 |
| 1036 | 3.497/c | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 1.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 269 |
| 1037 | 3.497/d | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 379 |
| 1038 | 3.497/e | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 538 |
| 1039 | 3.498 | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 329 |
| 1040 | 3.498/a | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 498 |
| 1041 | 3.498/b | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 688 |
| 1042 | 3.498/c | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 329 |
| 1043 | 3.498/d | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 498 |
| 1044 | 3.498/e | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 688 |
| 1045 | 3.499 | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 439 |
| 1046 | 3.499/a | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 748 |
| 1047 | 3.499/b | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 997 |
| 1048 | 3.499/c | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 399 |
| 1049 | 3.499/d | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 628 |
| 1050 | 3.499/e | Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 847 |
| 1051 | 3.500 | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 957 |
| 1052 | 3.500/a | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 2,223 |
| 1053 | 3.500/b | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 3,299 |
| 1054 | 3.500/c | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 588 |
| 1055 | 3.500/d | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 1,226 |
| 1056 | 3.500/e | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 2,352 |
| 1057 | 3.501 | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 1,027 |
| 1058 | 3.501/a | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 2,293 |
| 1059 | 3.501/b | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 3,369 |
| 1060 | 3.501/c | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 658 |
| 1061 | 3.501/d | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 1,296 |
| 1062 | 3.501/e | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 2,422 |
| 1063 | 3.502 | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 1,096 |
| 1064 | 3.502/a | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 2,362 |
| 1065 | 3.502/b | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 3,449 |
| 1066 | 3.502/c | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 728 |
| 1067 | 3.502/d | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 1,366 |
| 1068 | 3.502/e | Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 2,492 |
| 1069 | 3.503 | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 454 |
| 1070 | 3.503/a | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 633 |
| 1071 | 3.503/b | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 922 |
| 1072 | 3.503/c | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 414 |
| 1073 | 3.503/d | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 513 |
| 1074 | 3.503/e | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 713 |
| 1075 | 3.504 | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 543 |
| 1076 | 3.504/a | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 692 |
| 1077 | 3.504/b | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 972 |
| 1078 | 3.504/c | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 473 |
| 1079 | 3.504/d | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 583 |
| 1080 | 3.504/e | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 783 |
| 1081 | 3.505 | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 623 |
| 1082 | 3.505/a | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 772 |
| 1083 | 3.505/b | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 1,062 |
| 1084 | 3.505/c | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 553 |
| 1085 | 3.505/d | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 662 |
| 1086 | 3.505/e | Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 853 |
| 1087 | 3.506 | Bazamente M-200, te parapergatitura ,per shtylla metalike | m3 | 27,793 |
| 1088 | 3.507 | Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark | ton | 170,936 |
| 1089 | 3.508 | Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark | ton | 175,137 |
| 1090 | 3.509 | Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv | ton | 211,052 |
| 1091 | 3.510 | Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv | ton | 196,300 |
| 1092 | 3.511 | Traversa metalike per 0.4 ~ 10 kv | ton | 142,099 |
|  |  | BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE |  |  |
| 1093 | 3.512 | Bojatisje shtylla metalike, 1 mino+ 1vaj, ne vaske | ton | 5,320 |
| 1094 | 3.513 | Bojatisje shtylla metalike, 2 mino+1vaji, me pistolete | ton | 9,523 |
| 1095 | 3.514 | Bojatisje shtylla metalike, 2 mino+ 1vaji, me krahe | ton | 10,352 |
| 1096 | 3.515 | Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim | ton | 2,150 |
| 1097 | 3.516 | Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1 | ton | 3,386 |
| 1098 | 3.517 | Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme | m3 | 33,748 |
| 1099 | 3.518 | Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A" | m3 | 27,859 |
| 1100 | 3.518/1 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 6 m, 130/210/4 | cope | 26,082 |
| 1101 | 3.519 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/223/4 | cope | 27,082 |
| 1102 | 3.520 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5 | cope | 27,082 |
| 1103 | 3.521 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 8 m, 130/236/5 | cope | 28,332 |
| 1104 | 3.522 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 8 m, 150/256/5 | cope | 28,332 |
| 1105 | 3.523 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 8 m, 190/297/5 | cope | 28,332 |
| 1106 | 3.524 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 9 m, 150/270/5 | cope | 29,832 |
| 1107 | 3.525 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 9 m, 190/310/5 | cope | 29,832 |
| 1108 | 3.526 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 10 m, 150/283/5 | cope | 31,582 |
| 1109 | 3.527 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 10 m, 190/323/5 | cope | 31,582 |
| 1110 | 3.528 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 12 m, 190/350/5 | cope | 36,882 |
| 1111 | 3.529 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X10 190/323 | cope | 84,171 |
| 1112 | 3.530 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X12 190/350 | cope | 94,771 |
| 1113 | 3.531 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15 297/390/7 | cope | 96,906 |
| 1114 | 3.531/1 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15 190/297/8 | cope | 98,156 |
| 1115 | 3.532 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15 297/390/7 | cope | 237,704 |
| 1116 | 3.532/1 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15 190/297/8 | cope | 240,204 |
| 1117 | 3.533 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N VII, 18m, 350/483/10m ø 350/8 m | cope | 357,302 |
| 1118 | 3.534 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT VIII, 20 m, 350/483/10m ø 350/10 m | cope | 480,296 |
| 1119 | 3.535 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N VII F, 18m, 350/483/10m ø 350/8 m | cope | 162,638 |
| 1120 | 3.536 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N VII SHF, 16m, 350/483/10m ø 350/6 m | cope | 279,741 |
| 1121 | 3.537 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT VIIII SHF, 18 m, 350/483/10m ø 350/8 m | cope | 401,735 |
| 1122 | 3.538 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8 | cope | 158,138 |
| 1123 | 3.539 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N2, 22m, 350/483/10m 190/350/12 | cope | 171,530 |
| 1124 | 3.540 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT2, 18m, 350/483/10m 190/350/12 | cope | 162,638 |
| 1125 | 3.541 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT2, 22m, 350/483/10m 190/350/12 | cope | 171,566 |
| 1126 | 3.542 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT3, 19.4m, 350/449/7.4m 190/350/12 | cope | 171,566 |
| 1127 | 3.543 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5 | cope | 271,746 |
| 1128 | 3.544 | Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8 | cope | 281,246 |
| 1129 | 3.545 | Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB4, 22 m, 350/483/10m ø 350/12 m | cope | 173,777 |
| 1130 | 3.546 | Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB5, 20 m, 350/483/10m ø 350/10 m | cope | 168,477 |
| 1131 | 3.547 | Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 220 kv, 220NB1, 2x20 m, ø 400/8m ø 400/12 m | cope | 235,394 |
| 1132 | 3.548 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 25m/m² | cope | 1,194,828 |
| 1133 | 3.549 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 35m/m² | km | 1,717,353 |
| 1134 | 3.550 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 50 m/m² | km | 2,397,353 |
| 1135 | 3.551 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 70 m/m² | km | 3,231,603 |
| 1136 | 3.552 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 95 m/m² | km | 4,364,491 |
| 1137 | 3.553 | Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB4, 22 m, 350/483/10m ø 350/12 m | km | 5,497,941 |
| 1138 | 3.554 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 185 m/m² | km | 8,417,641 |
| 1139 | 3.548/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 25 m/m² | km | 182,753 |
| 1140 | 3.549/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 35 m/m² | km | 232,078 |
| 1141 | 3.550/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 50 m/m² | km | 306,128 |
| 1142 | 3.551/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 70 m/m² | km | 405,728 |
| 1143 | 3.552/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 95 m/m² | km | 525,753 |
| 1144 | 3.553/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 120 m/m² | km | 643,353 |
| 1145 | 3.554/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 185 m/m² | km | 970,953 |
| 1146 | 3.548/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m² | km | 226,678 |
| 1147 | 3.549/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m² | km | 331,803 |
| 1148 | 3.550/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m² | km | 414,728 |
| 1149 | 3.551/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m² | km | 558,753 |
| 1150 | 3.552/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 95 m/m² | km | 798,403 |
| 1151 | 3.553/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 120 m/m² | km | 957,778 |
| 1152 | 3.554/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 185 m/m² | km | 1,463,378 |
| 1153 | 3.555 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 300 m/m² | km | 2,224,776 |
| 1154 | 3.556 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 400 m/m² | km | 2,958,776 |
| 1155 | 3.557 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm² | km | 76,265 |
| 1156 | 3.558 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm² | km | 105,165 |
| 1157 | 3.559 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm² | km | 164,665 |
| 1158 | 3.560 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm² | km | 255,615 |
| 1159 | 3.561 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm² | km | 393,575 |
| 1160 | 3.562 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm² | km | 572,282 |
| 1161 | 3.563 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm² | km | 771,182 |
| 1162 | 3.560/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm² | km | 42,575 |
| 1163 | 3.561/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm² | km | 56,975 |
| 1164 | 3.562/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm² | km | 77,022 |
| 1165 | 3.563/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm² | km | 101,922 |
| 1166 | 3.559/2 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 10 mm² | km | 37,795 |
| 1167 | 3.560/2 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 16 mm² | km | 53,395 |
| 1168 | 3.561/2 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 25 mm² | km | 71,495 |
| 1169 | 3.562/2 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 35 mm² | km | 108,588 |
| 1170 | 3.563/2 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 50 mm² | km | 136,188 |
| 1171 | 3.564 | Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35 | km | 219,766 |
| 1172 | 3.565 | Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50 | km | 275,566 |
| 1173 | 3.566 | Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70 | km | 399,166 |
| 1174 | 3.567 | Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50 | km | 551,131 |
| 1175 | 3.568 | Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, T/U me 2cope | shtylla | 1,205 |
| 1176 | 3.569 | Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope | shtylla | 2,832 |
| 1177 | 3.570 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh. | shtylla | 2,685 |
| 1178 | 3.571 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares | shtylla | 9,270 |
| 1179 | 3.572 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm² | shtylla | 29,089 |
| 1180 | 3.573 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm² | shtylla | 29,089 |
| 1181 | 3.576 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 35 kv, shtese per linja metros ne shtylla ankeror cdo tip | shtylla | 1,834 |
| 1182 | 3.577 | Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel | shtylla | 26,493 |
| 1183 | 3.578 | Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm² | shtylla | 71,863 |
| 1184 | 3.579 | Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm² | shtylla | 71,863 |
| 1185 | 3.580 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem | shtylla | 62,865 |
| 1186 | 3.581 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland | shtylla | 119,642 |
| 1187 | 3.582 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore | shtylla | 254,052 |
| 1188 | 3.583 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem | shtylla | 125,880 |
| 1189 | 3.584 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland | shtylla | 239,310 |
| 1190 | 3.585 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore | shtylla | 501,064 |
| 1191 | 3.586 | Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 300 | shtylla | 41,069 |
| 1192 | 3.587 | Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 400 | shtylla | 41,069 |
| 1193 | 588-589 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 35 kv, me girland ne tela 120 mm² | shtylla | 11,352 |
| 1194 | 590-591 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 110 kv, me girland ne tela 120 mm² | shtylla | 11,352 |
| 1195 | 3.592 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark tek | shtylla | 19,719 |
| 1196 | 3.593 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark dyshe | shtylla | 29,084 |
| 1197 | 3.594 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe tek | shtylla | 31,174 |
| 1198 | 3.595 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe dyshe | shtylla | 46,066 |
| 1199 | 3.596 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ndermjetese | shtylla | 12,744 |
| 1200 | 3.597 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ankeror me tel ne toke | shtylla | 7,088 |
| 1201 | 3.598 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ankeror me tel te terkequr | shtylla | 14,953 |
| 1202 | 3.599 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 1 qark | shtylla | 14,251 |
| 1203 | 3.600 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 2 qarqe | shtylla | 35,931 |
| 1204 | 3.601 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 1 qark | shtylla | 10,366 |
| 1205 | 3.602 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 2 qarqe | shtylla | 19,153 |
| 1206 | 3.603 | Shirit togezimi | ton | 591,456 |
| 1207 | 3.604 | Togezim Trosi per linja T / L 35 - 100 kv | shtylla | 895 |
| 1208 | 3.605 | Togezim Trosi per linja T / L 220 kv | shtylla | 3,018 |
| 1209 | 3.606 | Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar | shtylla | 15,672 |
| 1210 | 3.606/1 | Skalle metalike ne shtylla T / L | ton | 173,841 |
| 1211 | 3.607 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 35 - 110 kv, ne tela e tros - 50 mm² | cope | 519 |
| 1212 | 3.608 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 35 - 110 kv, ne tela e tros 70-120 mm² | cope | 929 |
| 1213 | 3.609 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 35 - 110 kv, ne tela e tros > 120 mm² | cope | 1,358 |
| 1214 | 3.610 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tela Acl - 300, 400 mm² | cope | 2,256 |
| 1215 | 3.611 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø ≤ 50 mm² | cope | 1,323 |
| 1216 | 3.612 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø > 50 mm² | cope | 1,523 |
| 1217 | 3.613 | Pergatitje e vendosje kunderpesha betoni M - 150 ( cope 3 ) | shtylla | 19,338 |
| 1218 | 3.614 | Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) | shtylla | 1,424 |
| 1219 | 3.615 | Pergatitje e vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen | cope | 3,150 |
| 1220 | 3.615/1 | Pergatitje e vendosje konstruksione metalike per N/stacione | ton | 197,488 |
| 1221 | 3.615/2 | Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 356/483 | ml | 899 |
| 1222 | 3.615/3 | Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 297/390 | ml | 899 |
| 1223 | 3.615/4 | Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 203/297 | ml | 899 |
| 1224 | 3.615/5 | Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) | ml | 899 |
| 1225 | 3.615/6 | Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 190/297 | ml | 899 |
| 1226 | 3.615/7 | Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 190/350 | ml | 899 |
| 1227 | 3.615/8 | Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 400 | ml | 899 |
| 1228 | 3.615/9 | Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 300 | ml | 899 |
| 1229 | 615/10-615/17 | Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9 | ml | 260 |
| 1230 | 615/18 | Nderprerje me linjat, T / Ulet | cope | 74,079 |
| 1231 | 615/19 | Nderprerje me linjat, telefonike | cope | 82,618 |
| 1232 | 615/20 | Nderprerje me linjat, T / L, 6 - 10 kv | cope | 134,387 |
| 1233 | 615/21 | Nderprerje me linjat, T / L, 35 kv | cope | 91,580 |
| 1234 | 615/22 | Nderprerje me linjat, T / L, 110 kv | cope | 172,120 |
| 1235 | 3.616 | Bordura betoni 12x25 cm | m | 628 |
| 1236 | 3.617 | Bordura betoni 15x35 cm | m | 944 |
| 1237 | 3.618 | Bordura betoni 20x35 cm | m | 1,232 |
| 1238 | 3.619 | Bordura betoni 25x35 cm | m | 1,450 |
| 1239 | 3.620 | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka | m2 | 1,528 |
| 1240 | 3.621 | Trotuar, me 6 cm beton, me lluster | m2 | 703 |
| 1241 | 3.622 | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell | m2 | 604 |
| 1242 | 3.623 | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor | m2 | 573 |
| 1243 | 3.624 | H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum | m2 | 388 |
| 1244 | 3.625 | H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum | m2 | 654 |
| 1245 | 3.626 | H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum | m2 | 1,206 |
| 1246 | 3.627 | H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum | m2 | 1,761 |
| 1247 | 3.628 | Lluster cimento 2 cm 1: 2 | m2 | 280 |
| 1248 | 629- 630 | Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri | m2 | 418 |
| 1249 | 631-632 | Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni | m2 | 389 |
| 1250 | 3.633 | Fugature llac cimento M - 50, Mur guri | m2 | 223 |
| 1251 | 3.634 | Fugature me bitum | m | 105 |
| 1252 | 3.635 | Fugature 4x4 me bitum e litar lini t = 10-15 cm | m | 232 |
| 1253 | 3.636 | Parmake ure, metalik I gatshem | kg | 156 |
| 1254 | 3.637 | Parmake ure, kolona B. A. + tub hekuri | m | 2,319 |
| 1255 | 3.638 | Tub shkarkimi gize | kg | 267 |
| 1256 | 3.639 | Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm | m2 | 2,764 |
| 1257 | 3.640 | Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure | m2 | 752 |
| 1258 | 3.641 | Ndertim gardhi, lesa | m2 | 387 |
| 1259 | 3.642 | Veshje me plisa bari | m2 | 94 |
| 1260 | 3.643 | Mbjellje bari ne skarpat | m2 | 34 |
| 1261 | 3.644 | Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe | ton | 158,696 |
| 1262 | 3.645 | Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore | cope | 419 |
| 1263 | 3.646 | Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor | cope | 699 |
| 1264 | 3.647 | Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik | cope | 723 |
| 1265 | 3.648 | Konstruksione metalike (per 1 perdorim), per bunkera | ton | 32,141 |
| 1266 | 3.649 | Konstruksione metalike kolona e diagonale | ton | 41,717 |
| 1267 | 3.650 | Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka | m3 | 1,617 |
| 1268 | 3.651 | Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri | m2 | 1,137 |
| 1269 | 3.652 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 | m | 491 |
| 1270 | 3.653 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 | m | 394 |
| 1271 | 3.654 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 | m | 237 |
| 1272 | 3.654/1 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 | m | 197 |
| 1273 | 3.655 | Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh. | cope | 17,240 |
| 1274 | 3.656 | Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh | cope | 25,149 |
| 1275 | 3.657 | Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s,50x60 HD-4m | cope | 17,752 |
| 1276 | 3.658 | Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut | cope | 15,036 |
| 1277 | 3.659 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''B'' | cope | 88,503 |
| 1278 | 3.660 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''BD-1'' | cope | 102,316 |
| 1279 | 3.661 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''B'' | cope | 150,299 |
| 1280 | 3.662 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''BD-1'' | cope | 164,595 |
| 1281 | 3.663 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''B'' | cope | 211,190 |
| 1282 | 3.664 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''BD-1'' | cope | 239,918 |
| 1283 | 3.665 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''B'' | cope | 287,364 |
| 1284 | 3.666 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''BD-1'' | cope | 252,872 |
| 1285 | 3.667 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''B'' | cope | 499,159 |
| 1286 | 3.668 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''BD-1'' | cope | 560,585 |
| 1287 | 3.669 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon | cope | 171,897 |
| 1288 | 3.670 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m | cope | 10,495 |
| 1289 | 3.671 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon | cope | 296,730 |
| 1290 | 3.672 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m | cope | 18,779 |
| 1291 | 3.673 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon | cope | 277,832 |
| 1292 | 3.674 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m | cope | 18,539 |
| 1293 | 3.675 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon | cope | 448,542 |
| 1294 | 3.676 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m | cope | 28,986 |
| 1295 | 3.677 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon | cope | 386,678 |
| 1296 | 3.678 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m | cope | 24,580 |
| 1297 | 3.679 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon | cope | 687,007 |
| 1298 | 3.679 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon | cope | 687,007 |
| 1299 | 3.680 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m | cope | 42,562 |
| 1300 | 3.681 | Shandore me lende stazhionuar | m3 | 729,569 |
|  |  | KAPITULLI X V I I PUNIME NENTOKESORE ( NE TUNELE ) |  |  |
| 1301 | 682-684 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~ 5m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 2,666 |
| 1302 | 685-686 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~ 5m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 3,527 |
| 1303 | 687-689 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~10m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 2,384 |
| 1304 | 690-691 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~10m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 3,527 |
| 1305 | 692-694 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~20m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 2,384 |
| 1306 | 695-696 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~20m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 2,391 |
| 1307 | 697-699 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~40m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1,923 |
| 1308 | 700-702 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~40m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 1,969 |
| 1309 | 703-705 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~60m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1,923 |
| 1310 | 706-708 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~60m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 1,969 |
| 1311 | 709-711 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion >60m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 2,134 |
| 1312 | 712-714 | Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion >60m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 2,204 |
| 1313 | 715-717 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1,438 |
| 1314 | 718-720 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10 | m3 | 2,204 |
| 1315 | 721-723 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1,438 |
| 1316 | 724-726 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 1,253 |
| 1317 | 727-729 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 5,583 |
| 1318 | 730-732 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 6,836 |
| 1319 | 3.733 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2 | m3 | 5,583 |
| 1320 | 3.733/1 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2 | m3 | 4,458 |
| 1321 | 3.733/2 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2 | m3 | 3,483 |
| 1322 | 3.733/3 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2 | m3 | 3,108 |
| 1323 | 3.734 | Ngarkim shkembi mbi mjet ne tunele me seksion > 60 m2 | m3 | 280 |
| 1324 | 3.735 | Pergatitje e vendit te germuar, para betonimit | m2 | 616 |
| 1325 | 3.736 | Shpim vrima ne tunel me makine shpimi | m | 338 |
| 1326 | 3.736/2 | Shpim vrima ne tunel me pistolete | m | 272 |
| 1327 | 3.736/1 | Veshje tuneli me pllaka plastmasi 2 mm | m2 | 2,403 |
| 1328 | 3.737 | Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme | m3 | 15,883 |
| 1329 | 3.738 | Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme | m3 | 24,049 |
| 1330 | 3.742 | Perforcime ne tunele, metalike | ton | 8,850 |
| 1331 | 3.743 | Kallepe per tunele, per mure, druri - 10 m² | m2 | 882 |
| 1332 | 3.744 | Kallepe per tunele, per mure, druri - 30 m² | m2 | 951 |
| 1333 | 3.745 | Kallepe per tunele, per mure, metalike - 30 m² | m2 | 882 |
| 1334 | 3.746 | Kallepe per tunele, per qemere druri - 10 m² | m2 | 1,160 |
| 1335 | 3.747 | Kallepe per tunele, per qemere druri - 30 m² | m2 | 1,415 |
| 1336 | 3.748 | Kallepe per tunele, per qemere metalike - 10 m² | m2 | 782 |
| 1337 | 3.749 | Kallepe per tunele, per qemere metalike - 30 m² | m2 | 826 |
| 1338 | 3.750 | Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I | m2 | 4,077 |
| 1339 | 3.751 | Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I I | m2 | 3,082 |
| 1340 | 3.752 | Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale | m2 | 5,644 |
| 1341 | 3.753 | Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta | m2 | 9,179 |
| 1342 | 3.754 | Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30 m², per nderprerje betoni | m2 | 3,124 |
| 1343 | 3.755 | Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30 m², per nderprerje betoni paraprake | m2 | 522 |
| 1344 | 3.755/1 | Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale. | m2 | 5,780 |
| 1345 | 3.756 | Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure -10m² | m3 | 11,815 |
| 1346 | 3.757 | Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure -30m² | m3 | 12,409 |
| 1347 | 3.757/1 | Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim,ne mure >30m² | m3 | 12,693 |
| 1348 | 3.758 | Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, qemer - 10 m² | m3 | 12,550 |
| 1349 | 3.759 | Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, qemer - 30 m² | m3 | 13,144 |
| 1350 | 3.759/1 | Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, qemer > 30 m² | m3 | 13,430 |
| 1351 | 3.760 | Beton M - 250 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa -10m² | m3 | 11,033 |
| 1352 | 3.760/1 | Beton M - 250 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa - 30m² | m3 | 11,345 |
| 1353 | 3.760/2 | Beton M - per tunele, me krahe e vibrim, shtresa >30m² | m3 | 11,345 |
| 1354 | 3.761 | Beton M - 300 per tunele, me beton pompe - 30 m² | m3 | 10,775 |
| 1355 | 3.761/1 | Beton M - per tunele, me beton pompe > 30 m² | m3 | 10,763 |
| 1356 | 3.761/2 | Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 5 cm | m2 | 2,357 |
| 1357 | 3.761/3 | Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm | m2 | 1,982 |
| 1358 | 3.762 | Hekur beton I zakonshem 6 ~10 , ne tunele me S > 30 m² | ton | 162,665 |
| 1359 | 3.763 | Hekur beton I zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m² | ton | 156,322 |
| 1360 | 3.764 | Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m² | ton | 190,662 |
| 1361 | 3.765 | Ankera ø ne tunele, zakonshem | ton | 361,188 |
| 1362 | 3.766 | Ankera ø ne tunele, periodik | ton | 542,262 |
| 1363 | 3.766/1 | Vendosje rrjeti teli ne tunele | m2 | 2,583 |
| 1364 | 3.767 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror shkembor, deri 20 m | m3 | 612 |
| 1365 | 767.a | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror shkembor, cdo +10 m | m3 | 38 |
| 1366 | 3.767/1 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror me dhera, deri 20 m | m3 | 486 |
| 1367 | 767/1a | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror me dhera, cdo +10 m | m3 | 38 |
| 1368 | 767/2 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore,gure, 20 m | m3 | 474 |
| 1369 | 767/2a | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore,gure, cdo +10 m | m3 | 38 |
| 1370 | 767/3 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, tulla, 20 m | 000/c | 1,334 |
| 1371 | 767/3.c | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, tulla, cdo + 10 m | 000/c | 112 |
| 1372 | 767/4 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, llac e beton, 20 m | m3 | 512 |
| 1373 | 767/4a | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, llac e beton, cdo+10m | m3 | 38 |
| 1374 | 767/5 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, zhavorr e rere, 20 m | m3 | 425 |
| 1375 | 767/5a | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, zhavorr e rere, cdo + 10m | m3 | 38 |
| 1376 | 3.768 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor, transp. 100 m | m3 | 610 |
| 1377 | 768.a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor, transp. Cdo +50 m | m3 | 52 |
| 1378 | 768/1 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror dhera transp. 100 m | m3 | 518 |
| 1379 | 768/1a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror dhera, transp. Cdo + 50 m | m3 | 52 |
| 1380 | 768/2. | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, gure, transp. 100 m | m3 | 518 |
| 1381 | 768/2a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, gure, transp. Cdo +50 m | m3 | 64 |
| 1382 | 768/3 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, tulla, transp. 100 m | 000/c | 1,639 |
| 1383 | 768/3a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, tulla, transp. Cdo+50 m | 000/c | 104 |
| 1384 | 768/4 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac e beton, transp.100m | m3 | 518 |
| 1385 | 768/4a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac e beton, transp. Cdo +50 m | m3 | 64 |
| 1386 | 768/5 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, zhavorr e rere, transp.100 m | m3 | 546 |
| 1387 | 768/5a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, zhavorr e rere, transp. Cdo +50 m | m3 | 52 |
| 1388 | 768/6 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, cimento me thase, transp.100 m | ton | 494 |
| 1389 | 768/6a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, cimento me thase, transp. Cdo +50 m | ton | 52 |
| 1390 | 768/7 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, hekur ø shine tuba metalike, transp.100 m | ton | 530 |
| 1391 | 768/7a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, hekur ø shine tuba metalike, transp. Cdo +50 m | ton | 64 |
| 1392 | 768/8 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, lende druri, transp.100 m | ton | 466 |
| 1393 | 768/8a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, lende druri, transp.cdo +50 m | ton | 52 |
| 1394 | 3.769 | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 10m | m3 | 43 |
| 1395 | 3.769/a | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 30 m | m3 | 75 |
| 1396 | 3.769/b | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 50 m | m3 | 75 |
| 1397 | 3.769/c | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe cdo +10 m | m3 | 75 |
| 1398 | 3.769/1 | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 10m | m3 | 68 |
| 1399 | 3.769/1a | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 30 m | m3 | 98 |
| 1400 | 3.769/1b | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 50 m | m3 | 120 |
| 1401 | 3.769/1c | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute cdo +10 m | m3 | 10 |
| 1402 | 3.769/2 | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 10m | m3 | 75 |
| 1403 | 3.769/2a | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 30 m | m3 | 113 |
| 1404 | 3.769/2b | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 50 m | m3 | 128 |
| 1405 | 3.769/2c | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar cdo +10m | m3 | 16 |
| 1406 | 3.769/3 | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 10m | m3 | 86 |
| 1407 | 3.769/3a | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 30 m | m3 | 122 |
| 1408 | 3.769/3b | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 50 m | m3 | 167 |
| 1409 | 3.769/3c | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte cdo +10m | m3 | 19 |
| 1410 | 3.770 | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 10m | m3 | 70 |
| 1411 | 3.770/a | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 30 m | m3 | 136 |
| 1412 | 3.770/b | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 50 m | m3 | 202 |
| 1413 | 3.770/c | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe cdo +10 m | m3 | 20 |
| 1414 | 3.770/1 | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 10m | m3 | 94 |
| 1415 | 3.770/1a | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 30 m | m3 | 140 |
| 1416 | 3.770/1b | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 50 m | m3 | 192 |
| 1417 | 3.770/1c | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute cdo +10 m | m3 | 32 |
| 1418 | 3.770/2 | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 10m | m3 | 94 |
| 1419 | 3.770/2a | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 30 m | m3 | 164 |
| 1420 | 3.770/2b | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 50 m | m3 | 230 |
| 1421 | 3.770/2c | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar cdo +10m | m3 | 32 |
| 1422 | 3.770/3 | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 10m | m3 | 140 |
| 1423 | 3.770/3a | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 30 m | m3 | 216 |
| 1424 | 3.770/3b | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 50 m | m3 | 314 |
| 1425 | 3.770/3c | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte cdo +10m | m3 | 32 |
| 1426 | 3.771 | Transport betoni me autobetonjere 0.5 km | m3 | 720 |
| 1427 | 3.771/a | Transport betoni me autobetonjere 1.0 km | m3 | 780 |
| 1428 | 3.771/b | Transport betoni me autobetonjere 1.5 km | m3 | 1,170 |
| 1429 | 3.771/c | Transport betoni me autobetonjere 2.0 km | m3 | 1,620 |
| 1430 | 3.771/d | Transport betoni me autobetonjere 2.5 km | m3 | 1,680 |
| 1431 | 3.771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 1,770 |
| 1432 | 3.772 | Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem | m3 | 1,034 |
| 1433 | 3.772/1 | Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte | m3 | 952 |
| 1434 | 3.773 | Germim shkembi me matrapik ne siperfaqe, e ngarkim ne mjet | m3 | 2,877 |
| 1435 | 3.774 | Germim prani uji e ngarkim zhavorr me gure te medhenj | m3 | 412 |
| 1436 | 3.775 | Germim prani uji e ngarkim flish ne shtratin e lumit per ndertim centr. | m3 | 671 |
| 1437 | 3.777 | Pergatitje e vendit te germimit para betonit | m3 | 499 |
| 1438 | 3.778 | Shpim birash me pistolete, ne dysheme e mure ne siperfaqe | m | 210 |
| 1439 | 3.779 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, hekur betoni zakonshem ø 6-10 | ton | 15,464 |
| 1440 | 3.780 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, hekur betoni zakonshem ø ≥ 12 | ton | 20,553 |
| 1441 | 3.781 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, hekur betoni periodik | ton | 20,153 |
| 1442 | 3.782 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, ankera ø zakonshem | ton | 64,605 |
| 1443 | 3.783 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, ankera ø periodik | ton | 64,605 |
| 1444 | 3.784 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, Udhezues metalik per porta e rrjeta | ton | 20,703 |
| 1445 | 3.785 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per portale, mure e blloqe te nderteses centralit | m2 | 1,248 |
| 1446 | 3.786 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta | m2 | 3,422 |
| 1447 | 3.787 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes | m2 | 3,304 |
| 1448 | 3.789 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit | m2 | 4,218 |
| 1449 | 3.790 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave | m2 | 2,823 |
| 1450 | 3.791 | Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 1.5 mm | m2 | 2,146 |
| 1451 | 3.791/1 | Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 2 mm | m2 | 2,695 |
| 1452 | 3.791/2 | Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm | m2 | 3,334 |
| 1453 | 3.792 | Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine bakri t = 1.5 mm | m2 | 22,041 |
| 1454 | 3.792/1 | Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine bakri t = 2 mm | m2 | 29,186 |
| 1455 | 3.792/2 | Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm | m2 | 36,494 |
| 1456 | 3.792/3 | Ndertim fugash me gome speciale, shirit | m | 2,478 |
| 1457 | 3.792/4 | Ndertim fugash me gome speciale, T ne plan | m | 5,240 |
| 1458 | 3.792/5 | Ndertim fugash me gome speciale, + ne plan | m | 5,472 |
| 1459 | 3.792/6 | Ndertim fugash me gome speciale, me kend te gjere ne plan | m | 4,842 |
| 1460 | 3.792/7 | Ndertim fugash me gome speciale, me T e V ne hapesire | m | 4,842 |
| 1461 | 3.793 | F.V. rrjete gabioni ne skarpat | m2 | 237 |
| 1462 | 3.794 | Diafragma e betonit ne dige | m3 | 52,746 |
| 1463 | 3.801 | Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm | m2 | 9,881 |
| 1464 | 3.810 | Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm | m2 | 18,356 |
| 1465 | 3.815 | Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm | m2 | 16,064 |
| 1466 | 3.830 | Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit | m2 | 5,996 |
| 1467 | 3.837 | Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli | m2 | 1,542 |
| Shenim: Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet e pergjithshme dhe Fitimi, te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit |  |  |  |  |

| MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT |  |  |  |  |  |
| SEKTORI I STANDARDIZIMIT TE KOSTOS |  |  |  |  |  |
| M A N U A L I 4 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE |  |  |  |  |  |
| NR. | NR. MANUALI | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI Leke |  |
| 1 | 4.1 | F.V Konstruksione metalike te perbera | Ton | 247,248 |  |
| 2 | 4.2 | F.V Kapriata me shume profile | Ton | 252,153 |  |
| 3 | 4.3 | Konstruksione metalike te thjeshta | Ton | 234,419 |  |
| 4 | 4.4 | Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile | Ton | 229,029 |  |
| 5 | 4.5 | Shkalle metalike me llamarine te riguar | Ton | 236,222 |  |
| 6 | 4.6 | Sheshe te perhershem 1 Ton | Ton | 240,136 |  |
| 7 | 4.7a | Sheshe te perkohshem 1 Ton | Ton | 17,852 |  |
| 8 | 4.7b | Sheshe te perkohshem (Per 1 Ton rezervuar.) | Ton | 5,311 |  |
| 9 | 4.8 | Trare e kollona me llamarine | Ton | 351,494 |  |
| 10 | 4.9 | Konstruksione te vogla, varese, etj. | Ton | 261,255 |  |
| 11 | 4.1 | Jastek llamarine per tubo, etj. | Ton | 271,584 |  |
| 12 | 4.11 | Rezervuar metalik deri 3 ton copa | Ton | 254,019 |  |
| 13 | 4.12 | Rezervuar metalik mbi 3 ton copa | Ton | 206,951 |  |
| 14 | 4.13 | Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3 | Ton | 201,967 |  |
| 15 | 4.14 | Rezervuar metalik me kapacitet 5000 m3 | Ton | 203,016 |  |
| 16 | 4.15 | Rezervuar metalik me kapacitet 11000 m3 | Ton | 201,980 |  |
| 17 | 4.16 | Rezervuar metalik tip ne tynel | Ton | 212,366 |  |
| 18 | 4.17 | Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ9200 | Ton | 453,691 |  |
| 19 | 3.18 | Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ4500 | Ton | 375,845 |  |
| 20 | 4.19 | Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa | Ton | 834,375 |  |
| 21 | 4.2 | Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa | Ton | 718,596 |  |
| 22 | 4.21 | Kazan e vaska deri 500 kg copa | Ton | 204,521 |  |
| 23 | 4.22 | Bunkera metalike drejtkendore | Ton | 237,298 |  |
| 24 | 4.23 | Bunkera metalike rrethore | Ton | 248,992 |  |
| 25 | 4.24 | Nyje lidhese per makineri | Ton | 268,610 |  |
| 26 | 4.25 | Shina vinc ure te zakonshme | Ton | 275,696 |  |
| 27 | 4.26 | Shina vinc ure mbi gome | Ton | 291,354 |  |
| 28 | 4.27 | Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm | Ton | 197,988 |  |
| 29 | 4.28 | Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm | Ton | 191,744 |  |
| 30 | 4.29 | Veshje vaske me flete plumbi | Ton | 461,158 |  |
| 31 | 4.3 | Gazgolder teleskopik | Ton | 217,647 |  |
| 32 | 4.31 | Koncentrator metalik | Ton | 227,657 |  |
| 33 | 4.33 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze | Ton | 303,736 |  |
| 34 | 4.34 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar | Ton | 325,496 |  |
| 35 | 4.35 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze | Ton | 287,237 |  |
| 36 | 4.36 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar | Ton | 308,938 |  |
| 37 | 4.36/1 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini | Ton | 770,931 |  |
| 38 | 4.37 | F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zeze | Ton | 444,341 |  |
| 39 | 4.38 | F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zinguar | Ton | 462,041 |  |
| 40 | 4.39 | F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, ll.zeze | Ton | 426,244 |  |
| 41 | 4.4 | F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar | Ton | 440,958 |  |
| 42 | 4.40/1 | F.V.Pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini | Ton | 821,406 |  |
| 43 | 4.41 | F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte | Ton | 270,079 |  |
| 44 | 4.42 | F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor | Ton | 262,387 |  |
| 45 | 4.43 | F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte | Ton | 435,698 |  |
| 46 | 4.44 | F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor | Ton | 433,774 |  |
| 47 | 4.45 | F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, detale te ndryshme | Ton | 1,119,135 |  |
| 48 | 4.46 | F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte | Ton | 560,717 |  |
| 49 | 4.47 | F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor | Ton | 486,296 |  |
| 50 | 4.48 | F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte | Ton | 880,079 |  |
| 51 | 4.49 | F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor | Ton | 576,390 |  |
| 52 | 4.51 | F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku | Ton | 385,663 |  |
| 53 | 4.52 | F.V. pjese speciale φ÷200 per gazsjellesa ne territorin e veprave | Ton | 644,644 |  |
| 54 | 4.53 | F.V. pjese speciale φ÷500 per gazsjellesa ne territorin e veprave | Ton | 511,743 |  |
| 55 | 4.59 | F.V. tuba celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 219,016 |  |
| 56 | 4.6 | F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 279,349 |  |
| 57 | 4.61 | F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 252,695 |  |
| 58 | 4.62 | F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 237,989 |  |
| 59 | 4.63 | F.V. tuba gize me fllanxha per bateri ftohese | Ton | 230,879 |  |
| 60 | 4.64 | F.V. pjese speciale gize me fllanxhe per bateri ftohese | Ton | 309,350 |  |
| 61 | 4.65 | F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem | Ton | 377,574 |  |
| 62 | 4.66 | F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem | Ton | 418,046 |  |
| 63 | 4.67 | F.V. zmusim tubo celiku per gazsjellesa | Ton | 3,178 |  |
| 64 | 4.68 | F.V. pastrim e prerje koka tubo celiku te perdorur per gazsjellesa | Ton | 2,327 |  |
| 65 | 4.69 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ300 | Ton | 259,883 |  |
| 66 | 4.7 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600 | Ton | 238,791 |  |
| 67 | 4.71 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ800 | Ton | 231,655 |  |
| 68 | 4.72 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800 | Ton | 226,995 |  |
| 69 | 4.73 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300 | Ton | 211,723 |  |
| 70 | 4.74 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ600 | Ton | 195,637 |  |
| 71 | 4.75 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ800 | Ton | 190,925 |  |
| 72 | 4.76 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800 | Ton | 188,529 |  |
| 73 | 4.77 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve ÷φ89 | Ton | 417,557 |  |
| 74 | 4.78 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve >φ90 | Ton | 391,868 |  |
| 75 | 4.79 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra ÷φ89 | Ton | 417,822 |  |
| 76 | 4.8 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra >φ90 | Ton | 393,168 |  |
| 77 | 4.81 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ89 | Ton | 397,839 |  |
| 78 | 4.82 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ250 | Ton | 389,654 |  |
| 79 | 4.83 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada >φ250 | Ton | 371,182 |  |
| 80 | 4.84 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke ÷φ200 | Ton | 388,292 |  |
| 81 | 4.85 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke >φ200 | Ton | 373,915 |  |
| 82 | 4.77/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, ÷φ89 | Ton | 428,581 |  |
| 83 | 4.78/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, >φ90 | Ton | 401,423 |  |
| 84 | 4.79/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, ÷φ89 | Ton | 428,846 |  |
| 85 | 4.80/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, >φ90 | Ton | 402,438 |  |
| 86 | 4.81/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ89 | Ton | 407,135 |  |
| 87 | 4.82/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ250 | Ton | 398,020 |  |
| 88 | 4.83/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, >φ250 | Ton | 382,392 |  |
| 89 | 4.86 | F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve | Ton | 767,572 |  |
| 90 | 4.87 | F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ÷100 | Ton | 987,234 |  |
| 91 | 4.88 | F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100 | Ton | 995,698 |  |
| 92 | 4.89 | F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte > φ100 | Ton | 964,747 |  |
| 93 | 4.9 | F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne furra ÷ φ100 | Ton | 812,871 |  |
| 94 | 4.91 | F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte ÷ φ100 | Ton | 1,069,642 |  |
| 95 | 4.92 | F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte > φ100 | Ton | 836,345 |  |
| 96 | 4.93 | F.V. tuba teknologjike celik 12CrMo ne reparte e estakada > φ100 | Ton | 873,310 |  |
| 97 | 4.91/2 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte÷φ100 | Ton | 415,960 |  |
| 98 | 4.92/2 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100 | Ton | 397,682 |  |
| 99 | 4.94 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100 | Ton | 530,581 |  |
| 100 | 4.95 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100 | Ton | 506,925 |  |
| 101 | 4.96 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷φ100 | Ton | 836,427 |  |
| 102 | 4.97 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi >φ100 | Ton | 432,899 |  |
| 103 | 4.98 | F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik ÷φ100 | Ton | 1,109,448 |  |
| 104 | 4.99 | F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik >φ100 | Ton | 916,998 |  |
| 105 | 4.1 | F.V. tuba speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik e pergatitje>φ100 | Ton | 1,025,954 |  |
| 106 | 4.101 | F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin÷φ200 | Ton | 482,945 |  |
| 107 | 4.102 | F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin>φ200 | Ton | 431,245 |  |
| 108 | 4.103 | F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)÷φ90 | Ton | 1,053,880 |  |
| 109 | 4.104 | F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)>φ90 | Ton | 593,318 |  |
| 110 | 4.105 | F.V. radiatore me tuba celiku per avull | Ton | 538,916 |  |
| 111 | 4.106 | F.V. radiatore me tuba celiku per uje | Ton | 363,525 |  |
| 112 | 4.112 | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile | m2 | 450 |  |
| 113 | 4.112/a | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare | m2 | 326 |  |
| 114 | 4.112/b | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile | m2 | 294 |  |
| 115 | 4.112/d | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare | m2 | 182 |  |
| 116 | 4.112/c | Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio | m2 | 103 |  |
| 117 | 4.108 | Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa | m2 | 3,312 |  |
| 118 | 4.109 | Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin | m2 | 3,535 |  |
| 119 | 4.11 | Pastrim siperfaqe metalike,pastrim tubo me tetraklorur | m2 | 13,982 |  |
| 120 | 4.111/a | Pastrim siperfaqe metalike, konstruksione metalike te ndryshme, me rere kuarci | m2 | 2,125 |  |
| 121 | 4.111/b | Pastrim siperfaqe metalike te ndryshme me rere liqeni Pogradeci | m2 | 2,280 |  |
| 122 | 4.111/c | Pastrim siperfaqe metalike, konstruksione me profile, me rere liqeni Pogradeci | m2 | 5,011 |  |
| 123 | 4.113/1 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ÷φ25 | çift | 1,493 |  |
| 124 | 4.113/2 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ25÷φ50 | çift | 3,176 |  |
| 125 | 4.113/3 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ50÷φ80 | çift | 4,534 |  |
| 126 | 4.113/4 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ100 | çift | 5,946 |  |
| 127 | 4.113/5 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ125 | çift | 7,785 |  |
| 128 | 4.113/6 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ150 | çift | 10,025 |  |
| 129 | 4.113/7 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ175 | çift | 11,462 |  |
| 130 | 4.113/8 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ200 | çift | 13,139 |  |
| 131 | 4.113/9 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ250 | çift | 19,279 |  |
| 132 | 4.113/10 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16,φ300 | çift | 22,033 |  |
| 133 | 4.113/11 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ350 | çift | 27,894 |  |
| 134 | 4.113/12 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ400 | çift | 37,747 |  |
| 135 | 4.113/13 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ450 | çift | 47,754 |  |
| 136 | 4.113/14 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ500 | çift | 63,813 |  |
| 137 | 4.113/15 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ600 | çift | 92,201 |  |
| 138 | 4.114/1 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, ÷φ25 | cope | 904 |  |
| 139 | 4.114/2 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16,φ25 ÷φ50 | cope | 1,825 |  |
| 140 | 4.114/3 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ50÷φ80 | cope | 2,608 |  |
| 141 | 4.114/4 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ100 | cope | 3,413 |  |
| 142 | 4.114/5 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ125 | cope | 4,488 |  |
| 143 | 4.114/6 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ150 | cope | 5,769 |  |
| 144 | 4.114/7 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ175 | cope | 6,543 |  |
| 145 | 4.114/8 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ200 | cope | 7,810 |  |
| 146 | 4.114/9 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ250 | cope | 11,170 |  |
| 147 | 4.114/10 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ300 | cope | 12,745 |  |
| 148 | 4.114/11 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ350 | cope | 16,079 |  |
| 149 | 4.114/12 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ400 | cope | 21,921 |  |
| 150 | 4.114/13 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ450 | cope | 27,680 |  |
| 151 | 4.114/14 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ500 | cope | 37,031 |  |
| 152 | 4.114/15 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ600 | cope | 53,538 |  |
| 153 | 4.115/1 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ25 | çift | 3,221 |  |
| 154 | 4.115/2 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ50 | çift | 6,124 |  |
| 155 | 4.115/3 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ65 | çift | 8,256 |  |
| 156 | 4.115/5 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ100 | çift | 11,793 |  |
| 157 | 4.115/6 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ125 | çift | 15,634 |  |
| 158 | 4.115/7 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ150 | çift | 19,449 |  |
| 159 | 4.115/8 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ200 | çift | 25,015 |  |
| 160 | 4.115/9 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ250 | çift | 37,284 |  |
| 161 | 4.115/10 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ300 | çift | 44,170 |  |
| 162 | 4.115/11 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ350 | çift | 56,095 |  |
| 163 | 4.115/12 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ400 | çift | 72,283 |  |
| 164 | 4.115/13 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ450 | çift | 92,097 |  |
| 165 | 4.115/14 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ500 | çift | 122,555 |  |
| 166 | 4.115/15 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ600 | çift | 175,289 |  |
| 167 | 4.116/1 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ25 | cope | 1,843 |  |
| 168 | 4.116/2 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ50 | cope | 3,402 |  |
| 169 | 4.116/3 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ65 | cope | 4,693 |  |
| 170 | 4.116/4 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ80 | cope | 5,536 |  |
| 171 | 4.116/5 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ100 | cope | 6,646 |  |
| 172 | 4.116/6 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ125 | cope | 8,846 |  |
| 173 | 4.116/7 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ150 | cope | 11,060 |  |
| 174 | 4.116/8 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ200 | cope | 14,383 |  |
| 175 | 4.116/9 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ250 | cope | 21,376 |  |
| 176 | 4.116/10 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ300 | cope | 25,404 |  |
| 177 | 4.116/11 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ350 | cope | 32,280 |  |
| 178 | 4.116/12 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ400 | cope | 40,722 |  |
| 179 | 4.116/13 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ450 | cope | 51,775 |  |
| 180 | 4.116/14 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ500 | cope | 68,417 |  |
| 181 | 4.116/15 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ600 | cope | 97,341 |  |
| 182 | 4.117/1 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ25 | çift | 5,602 |  |
| 183 | 4.117/2 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50 | çift | 10,422 |  |
| 184 | 4.117/3 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ65 | çift | 14,580 |  |
| 185 | 4.117/4 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ80 | çift | 16,768 |  |
| 186 | 4.117/5 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100 | çift | 24,051 |  |
| 187 | 4.117/6 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ125 | çift | 36,986 |  |
| 188 | 4.117/7 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ150 | çift | 53,302 |  |
| 189 | 4.117/8 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ200 | çift | 79,063 |  |
| 190 | 4.117/9 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ250 | çift | 114,607 |  |
| 191 | 4.117/10 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300 | çift | 151,489 |  |
| 192 | 4.117/11 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300 | çift | 211,264 |  |
| 193 | 4.117/12 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ400 | çift | 288,593 |  |
| 194 | 4.118/1 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ25 | cope | 3,147 |  |
| 195 | 4.118/2 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ50 | cope | 5,751 |  |
| 196 | 4.118/3 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ65 | cope | 8,388 |  |
| 197 | 4.118/4 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ80 | cope | 9,544 |  |
| 198 | 4.118/5 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ100 | cope | 13,350 |  |
| 199 | 4.118/6 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ125 | cope | 20,591 |  |
| 200 | 4.118/7 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ150 | cope | 29,547 |  |
| 201 | 4.118/8 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ200 | cope | 44,338 |  |
| 202 | 4.118/9 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ250 | cope | 66,302 |  |
| 203 | 4.118/10 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ300 | cope | 85,864 |  |
| 204 | 4.118/11 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ350 | cope | 116,408 |  |
| 205 | 4.118/12 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ400 | cope | 158,442 |  |
| 206 | 4.119/1 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ25 | çift | 3,937 |  |
| 207 | 4.119/2 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ50 | çift | 7,454 |  |
| 208 | 4.119/3 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ65 | çift | 10,004 |  |
| 209 | 4.119/4 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ80 | çift | 12,777 |  |
| 210 | 4.119/5 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ100 | çift | 17,720 |  |
| 211 | 4.119/6 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ125 | çift | 23,366 |  |
| 212 | 4.119/7 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ150 | çift | 30,060 |  |
| 213 | 4.119/8 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ175 | çift | 46,723 |  |
| 214 | 4.119/9 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ200 | çift | 54,176 |  |
| 215 | 4.119/10 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ225 | çift | 68,499 |  |
| 216 | 4.119/11 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ250 | çift | 77,564 |  |
| 217 | 4.119/12 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ300 | çift | 108,050 |  |
| 218 | 4.119/13 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ350 | çift | 134,848 |  |
| 219 | 4.119/14 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ400 | çift | 211,310 |  |
| 220 | 4.120/1 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ25 | çift | 5,743 |  |
| 221 | 4.120/2 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ50 | çift | 11,510 |  |
| 222 | 4.120/3 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ65 | çift | 16,842 |  |
| 223 | 4.120/4 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ80 | çift | 19,711 |  |
| 224 | 4.120/5 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ100 | çift | 27,711 |  |
| 225 | 4.120/6 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ125 | çift | 41,716 |  |
| 226 | 4.120/7 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ150 | çift | 56,832 |  |
| 227 | 4.120/8 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ175 | çift | 67,880 |  |
| 228 | 4.120/9 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ200 | çift | 92,450 |  |
| 229 | 4.120/10 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ225 | çift | 118,571 |  |
| 230 | 4.120/11 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ250 | çift | 140,180 |  |
| 231 | 4.120/12 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ300 | çift | 212,159 |  |
| 232 | 4.120/13 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ350 | çift | 282,657 |  |
| 233 | 4.120/14 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ400 | çift | 345,940 |  |
| 234 | 4.121/1 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ25 | cope | 10,761 |  |
| 235 | 4.121/2 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ50 | cope | 33,098 |  |
| 236 | 4.121/3 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ85 | cope | 52,095 |  |
| 237 | 4.121/4 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ100 | cope | 63,018 |  |
| 238 | 4.121/5 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ125 | cope | 89,892 |  |
| 239 | 4.121/6 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ150 | cope | 105,507 |  |
| 240 | 4.121/7 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ175 | cope | 142,697 |  |
| 241 | 4.121/8 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ200 | cope | 180,980 |  |
| 242 | 4.121/9 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ250 | cope | 246,435 |  |
| 243 | 4.121/10 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ300 | cope | 321,565 |  |
| 244 | 4.121/11 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ350 | cope | 432,577 |  |
| 245 | 4.121/12 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ400 | cope | 641,768 |  |
| 246 | 4.121/13 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ450 | cope | 807,381 |  |
| 247 | 4.121/14 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ500 | cope | 1,022,125 |  |
| 248 | 4.121/15 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ600 | cope | 1,471,671 |  |
| 249 | 4.121/16 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ800 | cope | 2,979,824 |  |
| 250 | 4.121/17 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ1000 | cope | 5,757,024 |  |
| 251 | 4.122/1 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ25 | cope | 14,927 |  |
| 252 | 4.122/2 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ50 | cope | 47,109 |  |
| 253 | 4.122/3 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ85 | cope | 78,317 |  |
| 254 | 4.122/4 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ100 | cope | 99,628 |  |
| 255 | 4.122/5 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ125 | cope | 137,022 |  |
| 256 | 4.122/6 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ150 | cope | 184,642 |  |
| 257 | 4.122/7 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ200 | cope | 302,680 |  |
| 258 | 4.122/8 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ250 | cope | 450,605 |  |
| 259 | 4.122/9 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ300 | cope | 647,490 |  |
| 260 | 4.122/10 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ350 | cope | 834,317 |  |
| 261 | 4.122/11 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ400 | cope | 1,198,343 |  |
| 262 | 4.122/12 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ450 | cope | 1,735,616 |  |
| 263 | 4.122/13 | F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ500 | cope | 2,441,255 |  |
| 264 | 4.123/1 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ50 | cope | 10,311 |  |
| 265 | 4.123/2 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ65 | cope | 13,177 |  |
| 266 | 4.123/3 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ80 | cope | 16,050 |  |
| 267 | 4.123/4 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ100 | cope | 21,913 |  |
| 268 | 4.123/5 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ125 | cope | 28,958 |  |
| 269 | 4.123/6 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ150 | cope | 36,562 |  |
| 270 | 4.123/7 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ200 | cope | 56,881 |  |
| 271 | 4.123/8 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ250 | cope | 81,260 |  |
| 272 | 4.123/9 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ300 | cope | 114,770 |  |
| 273 | 4.123/10 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ350 | cope | 151,145 |  |
| 274 | 4.123/11 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ400 | cope | 198,193 |  |
| 275 | 4.123/12 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ450 | cope | 313,952 |  |
| 276 | 4.123/13 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ500 | cope | 367,800 |  |
| 277 | 4.123/14 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ600 | cope | 500,422 |  |
| 278 | 4.123/15 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ800 | cope | 1,128,758 |  |
| 279 | 4.123/16 | F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ1000 | cope | 2,282,429 |  |
| 280 | 4.124/1 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ50 | cope | 33,876 |  |
| 281 | 4.124/2 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ65 | cope | 44,222 |  |
| 282 | 4.124/3 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ80 | cope | 50,795 |  |
| 283 | 4.124/4 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ100 | cope | 69,453 |  |
| 284 | 4.124/5 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ125 | cope | 97,053 |  |
| 285 | 4.124/6 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ150 | cope | 119,752 |  |
| 286 | 4.124/7 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ200 | cope | 188,797 |  |
| 287 | 4.124/8 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ250 | cope | 308,154 |  |
| 288 | 4.124/9 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ300 | cope | 403,180 |  |
| 289 | 4.124/10 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ350 | cope | 534,877 |  |
| 290 | 4.124/11 | F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ400 | cope | 690,653 |  |
| 291 | 4.125/1 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ25 | cope | 6,549 |  |
| 292 | 4.125/2 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ50 | cope | 20,046 |  |
| 293 | 4.125/3 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ80 | cope | 38,123 |  |
| 294 | 4.125/4 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ100 | cope | 52,983 |  |
| 295 | 4.125/5 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ125 | cope | 66,228 |  |
| 296 | 4.125/6 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ150 | cope | 89,612 |  |
| 297 | 4.125/7 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ175 | cope | 133,487 |  |
| 298 | 4.125/8 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ200 | cope | 175,721 |  |
| 299 | 4.125/9 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ250 | cope | 252,425 |  |
| 300 | 4.125/10 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ300 | cope | 319,036 |  |
| 301 | 4.125/11 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ350 | cope | 380,978 |  |
| 302 | 4.125/12 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ400 | cope | 493,303 |  |
| 303 | 4.125/12 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ450 | cope | 610,686 |  |
| 304 | 4.125/13 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ500 | cope | 779,750 |  |
| 305 | 4.125/14 | F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ600 | cope | 1,114,606 |  |
| 306 | 4.126/1 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ25 | cope | 5,309 |  |
| 307 | 4.126/2 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ50 | cope | 11,366 |  |
| 308 | 4.126/3 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ80 | cope | 18,923 |  |
| 309 | 4.126/4 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ100 | cope | 26,983 |  |
| 310 | 4.126/5 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ125 | cope | 37,228 |  |
| 311 | 4.126/6 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ150 | cope | 49,612 |  |
| 312 | 4.126/7 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ175 | cope | 64,487 |  |
| 313 | 4.126/8 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ200 | cope | 83,721 |  |
| 314 | 4.126/9 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ250 | cope | 127,425 |  |
| 315 | 4.126/10 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ300 | cope | 161,036 |  |
| 316 | 4.126/11 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ350 | cope | 221,978 |  |
| 317 | 4.126/12 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ400 | cope | 300,303 |  |
| 318 | 4.126/13 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ450 | cope | 420,686 |  |
| 319 | 4.126/14 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ500 | cope | 589,750 |  |
| 320 | 4.126/15 | F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ600 | cope | 1,083,381 |  |
| 321 | 4.127/1 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ25 | cope | 12,304 |  |
| 322 | 4.127/2 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ50 | cope | 38,931 |  |
| 323 | 4.127/3 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ80 | cope | 74,853 |  |
| 324 | 4.127/4 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ100 | cope | 104,053 |  |
| 325 | 4.127/5 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ125 | cope | 129,953 |  |
| 326 | 4.127/6 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ150 | cope | 176,352 |  |
| 327 | 4.127/7 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ200 | cope | 346,031 |  |
| 328 | 4.127/8 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ250 | cope | 497,810 |  |
| 329 | 4.127/9 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ300 | cope | 627,496 |  |
| 330 | 4.127/10 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ350 | cope | 750,908 |  |
| 331 | 4.127/11 | F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ400 | cope | 968,303 |  |
| 332 | 4.128/1 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ25 | cope | 9,249 |  |
| 333 | 4.128/2 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ50 | cope | 18,046 |  |
| 334 | 4.128/3 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ80 | cope | 27,123 |  |
| 335 | 4.128/4 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ100 | cope | 40,983 |  |
| 336 | 4.128/5 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ150 | cope | 72,927 |  |
| 337 | 4.128/6 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ200 | cope | 117,691 |  |
| 338 | 4.128/7 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ250 | cope | 185,395 |  |
| 339 | 4.128/8 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ300 | cope | 299,456 |  |
| 340 | 4.128/9 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ350 | cope | 417,238 |  |
| 341 | 4.128/10 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ400 | cope | 558,703 |  |
| 342 | 4.128/11 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ500 | cope | 1,048,534 |  |
| 343 | 4.128/12 | F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ600 | cope | 1,623,606 |  |
| 344 | 4.129/1 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ25 | cope | 5,882 |  |
| 345 | 4.129/2 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ50 | cope | 11,652 |  |
| 346 | 4.129/3 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ80 | cope | 17,469 |  |
| 347 | 4.129/4 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ100 | cope | 24,169 |  |
| 348 | 4.129/5 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ150 | cope | 50,632 |  |
| 349 | 4.129/6 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ200 | cope | 82,010 |  |
| 350 | 4.129/7 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ250 | cope | 88,770 |  |
| 351 | 4.129/8 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ300 | cope | 121,935 |  |
| 352 | 4.129/9 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ350 | cope | 159,058 |  |
| 353 | 4.129/10 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ400 | cope | 228,182 |  |
| 354 | 4.129/11 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ450 | cope | 301,977 |  |
| 355 | 4.129/12 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ500 | cope | 348,490 |  |
| 356 | 4.129/13 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ600 | cope | 589,590 |  |
| 357 | 4.130/1 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ25 | cope | 17,837 |  |
| 358 | 4.130/2 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ50 | cope | 35,037 |  |
| 359 | 4.130/3 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ80 | cope | 53,199 |  |
| 360 | 4.130/4 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ100 | cope | 80,239 |  |
| 361 | 4.130/5 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ125 | cope | 112,635 |  |
| 362 | 4.130/6 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ150 | cope | 142,832 |  |
| 363 | 4.130/7 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ200 | cope | 230,350 |  |
| 364 | 4.130/8 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ250 | cope | 364,275 |  |
| 365 | 4.130/9 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ300 | cope | 587,975 |  |
| 366 | 4.130/10 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ350 | cope | 820,278 |  |
| 367 | 4.130/11 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ400 | cope | 1,098,582 |  |
| 368 | 4.130/12 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ450 | cope | 1,542,552 |  |
| 369 | 4.130/13 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ450 | cope | 2,069,740 |  |
| 370 | 4.130/14 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ450 | cope | 3,208,915 |  |
| 371 | 4.131/1.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 1.5mm2 | m | 197 |  |
| 372 | 4.131/1.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 2.5 mm2 | m | 237 |  |
| 373 | 4.131/1.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 4 mm2 | m | 285 |  |
| 374 | 4.131/1.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 6 mm2 | m | 332 |  |
| 375 | 4.131/1.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 10 mm2 | m | 414 |  |
| 376 | 4.131/1.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 16 mm2 | m | 721 |  |
| 377 | 4.131/1.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 25mm2 | m | 1,028 |  |
| 378 | 4.131/1.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 35mm2 | m | 1,335 |  |
| 379 | 4.131/1.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 50mm2 | m | 1,660 |  |
| 380 | 4.131/1.10 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 70mm2 | m | 2,271 |  |
| 381 | 4.131/1.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 95mm2 | m | 3,034 |  |
| 382 | 4.131/1.12 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 120mm2 | m | 3,814 |  |
| 383 | 4.131/1.13 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 150mm2 | m | 4,727 |  |
| 384 | 4.131/1.14 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 185mm2 | m | 5,793 |  |
| 385 | 4.131/1.15 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 240mm2 | m | 7,468 |  |
| 386 | 4.133/1.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 1.5mm2 | m | 127 |  |
| 387 | 4.133/1.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 2.5mm2 | m | 143 |  |
| 388 | 4.133/1.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 4mm2 | m | 164 |  |
| 389 | 4.133/1.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 6mm2 | m | 180 |  |
| 390 | 4.133/1.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 10mm2 | m | 229 |  |
| 391 | 4.133/1.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 16mm2 | m | 352 |  |
| 392 | 4.133/1.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 25mm2 | m | 475 |  |
| 393 | 4.133/1.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 35mm2 | m | 598 |  |
| 394 | 4.133/1.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 50mm2 | m | 744 |  |
| 395 | 4.133/1.10 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 70mm2 | m | 988 |  |
| 396 | 4.133/1.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 95mm2 | m | 1,304 |  |
| 397 | 4.133/1.12 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 120mm2 | m | 1,621 |  |
| 398 | 4.133/1.13 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 150mm2 | m | 1,987 |  |
| 399 | 4.133/1.14 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 185mm2 | m | 2,413 |  |
| 400 | 4.133/1.15 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 240mm2 | m | 3,083 |  |
| 401 | 4.131/2.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2 | m | 220 |  |
| 402 | 4.131/2.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 2.5mm2 | m | 314 |  |
| 403 | 4.131/2.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 4mm2 | m | 376 |  |
| 404 | 4.131/2.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 6mm2 | m | 516 |  |
| 405 | 4.131/2.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 10mm2 | m | 796 |  |
| 406 | 4.131/2.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 16mm2 | m | 1,025 |  |
| 407 | 4.131/2.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 25mm2 | m | 1,485 |  |
| 408 | 4.131/2.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 35mm2 | m | 2,098 |  |
| 409 | 4.131/2.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 50mm2 | m | 2,721 |  |
| 410 | 4.131/2.10 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 70mm2 | m | 3,787 |  |
| 411 | 4.131/2.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 95mm2 | m | 4,701 |  |
| 412 | 4.131/2.12 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 120mm2 | m | 5,940 |  |
| 413 | 4.131/2.13 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 150mm2 | m | 7,004 |  |
| 414 | 4.131/2.14 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 185mm2 | m | 8,596 |  |
| 415 | 4.131/2.15 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 240mm2 | m | 11,720 |  |
| 416 | 4.133/2.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2 | m | 136 |  |
| 417 | 4.133/2.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 2.5mm2 | m | 173 |  |
| 418 | 4.133/2.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 4mm2 | m | 199 |  |
| 419 | 4.133/2.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 6mm2 | m | 256 |  |
| 420 | 4.133/2.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 10mm2 | m | 382 |  |
| 421 | 4.133/2.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 16mm2 | m | 474 |  |
| 422 | 4.133/2.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 25mm2 | m | 658 |  |
| 423 | 4.133/2.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 35mm2 | m | 903 |  |
| 424 | 4.133/2.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 50mm2 | m | 1,168 |  |
| 425 | 4.133/2.10 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 70mm2 | m | 1,595 |  |
| 426 | 4.133/2.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 95mm2 | m | 1,960 |  |
| 427 | 4.133/2.12 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 120mm2 | m | 2,472 |  |
| 428 | 4.133/2.13 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 150mm2 | m | 2,897 |  |
| 429 | 4.133/2.14 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 185mm2 | m | 3,536 |  |
| 430 | 4.133/2.15 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 240mm2 | m | 4,784 |  |
| 431 | 4.131/3.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 1.5mm2 | m | 301 |  |
| 432 | 4.131/3.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 2.5mm2 | m | 363 |  |
| 433 | 4.131/3.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 4mm2 | m | 471 |  |
| 434 | 4.131/3.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 6mm2 | m | 626 |  |
| 435 | 4.131/3.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, mejute, me 4 deje, seksion 10mm2 | m | 1,114 |  |
| 436 | 4.131/3.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, mejute, me 4 deje, seksion 16 mm2 | m | 1,497 |  |
| 437 | 4.131/3.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, mejute, me 4 deje, seksion 25 mm2 | m | 2,262 |  |
| 438 | 4.131/3.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, mejute, me 4 deje, seksion 35 mm2 | m | 3,027 |  |
| 439 | 4.131/3.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 50 mm2 | m | 4,101 |  |
| 440 | 4.131/3.10 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 70mm2 | m | 5,318 |  |
| 441 | 4.131/3.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 95 mm2 | m | 5,926 |  |
| 442 | 4.131/3.12 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 120 mm2 | m | 6,568 |  |
| 443 | 4.131/3.13 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 150 mm2 | m | 7,480 |  |
| 444 | 4.131/3.14 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 185 mm2 | m | 9,182 |  |
| 445 | 4.131/3.15 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 240 mm2 | m | 12,950 |  |
| 446 | 4.133/3.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 1.5mm2 | m | 173 |  |
| 447 | 4.133/3.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 2.5mm2 | m | 198 |  |
| 448 | 4.133/3.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 4mm2 | m | 240 |  |
| 449 | 4.133/3.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 6mm2 | m | 301 |  |
| 450 | 4.133/3.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 10mm2 | m | 517 |  |
| 451 | 4.133/3.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 16mm2 | m | 671 |  |
| 452 | 4.133/3.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 25 mm2 | m | 977 |  |
| 453 | 4.133/3.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 35 mm2 | m | 1,283 |  |
| 454 | 4.133/3.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 50 mm2 | m | 1,728 |  |
| 455 | 4.133/3.10 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 70 mm2 | m | 2,215 |  |
| 456 | 4.133/3.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 95 mm2 | m | 2,458 |  |
| 457 | 4.133/3.12 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 120 mm2 | m | 2,739 |  |
| 458 | 4.133/3.13 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 150mm2 | m | 3,104 |  |
| 459 | 4.133/3.14 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 185 mm2 | m | 3,782 |  |
| 460 | 4.133/3.15 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 240 mm2 | m | 5,292 |  |
| 461 | 4.132/1.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 1.5mm2 | m | 274 |  |
| 462 | 4.132/1.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 2.5mm2 | m | 314 |  |
| 463 | 4.132/1.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 4mm2 | m | 359 |  |
| 464 | 4.132/1.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 6mm2 | m | 411 |  |
| 465 | 4.132/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 10mm2 | m | 473 |  |
| 466 | 4.132/1.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 16mm2 | m | 766 |  |
| 467 | 4.132/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 25mm2 | m | 1,058 |  |
| 468 | 4.132/1.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 35mm2 | m | 1,345 |  |
| 469 | 4.132/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 50mm2 | m | 1,633 |  |
| 470 | 4.132/1.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 70mm2 | m | 2,200 |  |
| 471 | 4.132/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 95mm2 | m | 2,907 |  |
| 472 | 4.132/1.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 120mm2 | m | 3,614 |  |
| 473 | 4.132/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 150mm2 | m | 4,468 |  |
| 474 | 4.132/1.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 185mm2 | m | 5,456 |  |
| 475 | 4.132/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje,seksion 240mm2 | m | 7,016 |  |
| 476 | 4.134/1.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 1.5mm2 | m | 205 |  |
| 477 | 4.134/1.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 2.5mm2 | m | 221 |  |
| 478 | 4.134/1.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 4mm2 | m | 239 |  |
| 479 | 4.134/1.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 6mm2 | m | 262 |  |
| 480 | 4.134/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 10mm2 | m | 303 |  |
| 481 | 4.134/1.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 16mm2 | m | 420 |  |
| 482 | 4.134/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 25mm2 | m | 537 |  |
| 483 | 4.134/1.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 35mm2 | m | 654 |  |
| 484 | 4.134/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 50mm2 | m | 785 |  |
| 485 | 4.134/1.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 70mm2 | m | 1,003 |  |
| 486 | 4.134/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 95mm2 | m | 1,295 |  |
| 487 | 4.134/1.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 120mm2 | m | 1,575 |  |
| 488 | 4.134/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 150mm2 | m | 1,919 |  |
| 489 | 4.134/1.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 185mm2 | m | 2,314 |  |
| 490 | 4.134/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 240mm2 | m | 2,938 |  |
| 491 | 4.132/2.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 1.5mm2 | m | 298 |  |
| 492 | 4.132/2.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 2.5mm2 | m | 387 |  |
| 493 | 4.132/2.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 4mm2 | m | 448 |  |
| 494 | 4.132/2.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 6mm2 | m | 582 |  |
| 495 | 4.132/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 10mm2 | m | 840 |  |
| 496 | 4.132/2.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 16mm2 | m | 1,057 |  |
| 497 | 4.132/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 25mm2 | m | 1,480 |  |
| 498 | 4.132/2.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 35mm2 | m | 2,041 |  |
| 499 | 4.132/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 50mm2 | m | 2,603 |  |
| 500 | 4.132/2.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 70mm2 | m | 3,587 |  |
| 501 | 4.132/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 95mm2 | m | 4,426 |  |
| 502 | 4.132/2.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 120mm2 | m | 5,582 |  |
| 503 | 4.132/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 150mm2 | m | 6,557 |  |
| 504 | 4.132/2.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 185mm2 | m | 8,022 |  |
| 505 | 4.132/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje,seksion 240mm2 | m | 10,320 |  |
| 506 | 4.134/2.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 1.5mm2 | m | 215 |  |
| 507 | 4.134/2.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 2.5mm2 | m | 248 |  |
| 508 | 4.134/2.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 4mm2 | m | 276 |  |
| 509 | 4.134/2.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 6mm2 | m | 326 |  |
| 510 | 4.134/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 10mm2 | m | 447 |  |
| 511 | 4.134/2.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 16mm2 | m | 537 |  |
| 512 | 4.134/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 25mm2 | m | 707 |  |
| 513 | 4.134/2.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 35mm2 | m | 940 |  |
| 514 | 4.134/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 50mm2 | m | 1,171 |  |
| 515 | 4.134/2.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 70mm2 | m | 1,562 |  |
| 516 | 4.134/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 95mm2 | m | 1,902 |  |
| 517 | 4.134/2.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 120mm2 | m | 2,406 |  |
| 518 | 4.134/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 150mm2 | m | 2,794 |  |
| 519 | 4.134/2.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 185mm2 | m | 3,386 |  |
| 520 | 4.134/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje,seksion 240mm2 | m | 4,305 |  |
| 521 | 4.132/3.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 1.5mm2 | m | 373 |  |
| 522 | 4.132/3.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 2.5mm2 | m | 433 |  |
| 523 | 4.132/3.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 4mm2 | m | 537 |  |
| 524 | 4.132/3.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 6 mm2 | m | 685 |  |
| 525 | 4.132/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 10mm2 | m | 1,138 |  |
| 526 | 4.132/3.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 16mm2 | m | 1,504 |  |
| 527 | 4.132/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 25mm2 | m | 2,225 |  |
| 528 | 4.132/3.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 35mm2 | m | 2,946 |  |
| 529 | 4.132/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 50mm2 | m | 3,871 |  |
| 530 | 4.132/3.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 70mm2 | m | 4,992 |  |
| 531 | 4.132/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 95mm2 | m | 5,552 |  |
| 532 | 4.132/3.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 120mm2 | m | 6,164 |  |
| 533 | 4.132/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 150mm2 | m | 7,001 |  |
| 534 | 4.132/3.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 185mm2 | m | 8,561 |  |
| 535 | 4.132/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje,seksion 240mm2 | m | 11,010 |  |
| 536 | 4.134/3.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 1.5 mm2 | m | 247 |  |
| 537 | 4.134/3.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 2.5 mm2 | m | 274 |  |
| 538 | 4.134/3.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 4 mm2 | m | 318 |  |
| 539 | 4.134/3.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion ÷6 mm2 | m | 373 |  |
| 540 | 4.134/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 10mm2 | m | 576 |  |
| 541 | 4.134/3.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 16mm2 | m | 719 |  |
| 542 | 4.134/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 25mm2 | m | 1,011 |  |
| 543 | 4.134/3.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 35mm2 | m | 1,297 |  |
| 544 | 4.134/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 50mm2 | m | 1,686 |  |
| 545 | 4.134/3.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 70mm2 | m | 2,133 |  |
| 546 | 4.134/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 95mm2 | m | 2,354 |  |
| 547 | 4.134/3.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 120mm2 | m | 2,655 |  |
| 548 | 4.134/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 150mm2 | m | 2,992 |  |
| 549 | 4.134/3.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 185mm2 | m | 3,614 |  |
| 550 | 4.134/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje,seksion 240mm2 | m | 4,593 |  |
| 551 | 4.135/1.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 1.5 mm2 | m | 213 |  |
| 552 | 4.135/1.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 2.5 mm2 | m | 256 |  |
| 553 | 4.135/1.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 4 mm2 | m | 299 |  |
| 554 | 4.135/1.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 6 mm2 | m | 357 |  |
| 555 | 4.135/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 10 mm2 | m | 465 |  |
| 556 | 4.135/1.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 16 mm2 | m | 770 |  |
| 557 | 4.135/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 25 mm2 | m | 1,080 |  |
| 558 | 4.135/1.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 35 mm2 | m | 1,380 |  |
| 559 | 4.135/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 50 mm2 | m | 1,665 |  |
| 560 | 4.135/1.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 70 mm2 | m | 2,259 |  |
| 561 | 4.135/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 95 mm2 | m | 3,011 |  |
| 562 | 4.135/1.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 120 mm2 | m | 3,753 |  |
| 563 | 4.135/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 150 mm2 | m | 4,641 |  |
| 564 | 4.135/1.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 185 mm2 | m | 5,673 |  |
| 565 | 4.135/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 240 mm2 | m | 7,299 |  |
| 566 | 4.136/1.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 1.5mm2 | m | 139 |  |
| 567 | 4.136/1.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 2.5mm2 | m | 162 |  |
| 568 | 4.136/1.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 4 mm2 | m | 173 |  |
| 569 | 4.136/1.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion ÷6 mm2 | m | 196 |  |
| 570 | 4.136/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 10 mm2 | m | 283 |  |
| 571 | 4.136/1.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 16 mm2 | m | 406 |  |
| 572 | 4.136/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 25 mm2 | m | 529 |  |
| 573 | 4.136/1.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 35 mm2 | m | 647 |  |
| 574 | 4.136/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 50 mm2 | m | 768 |  |
| 575 | 4.136/1.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 70 mm2 | m | 1,007 |  |
| 576 | 4.136/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 95 mm2 | m | 1,310 |  |
| 577 | 4.136/1.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 120 mm2 | m | 1,627 |  |
| 578 | 4.136/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 150 mm2 | m | 1,983 |  |
| 579 | 4.136/1.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 185 mm2 | m | 2,396 |  |
| 580 | 4.136/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 240 mm2 | m | 3,046 |  |
| 581 | 4.135/2.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2 | m | 239 |  |
| 582 | 4.135/2.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 2.5 mm2 | m | 334 |  |
| 583 | 4.135/2.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 4 mm2 | m | 396 |  |
| 584 | 4.135/2.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 6 mm2 | m | 542 |  |
| 585 | 4.135/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 10 mm2 | m | 840 |  |
| 586 | 4.135/2.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 16mm2 | m | 1,067 |  |
| 587 | 4.135/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 25 mm2 | m | 1,521 |  |
| 588 | 4.135/2.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 35 mm2 | m | 2,123 |  |
| 589 | 4.135/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 50 mm2 | m | 2,694 |  |
| 590 | 4.135/2.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 70 mm2 | m | 3,727 |  |
| 591 | 4.135/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 95 mm2 | m | 4,616 |  |
| 592 | 4.135/2.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 120 mm2 | m | 5,790 |  |
| 593 | 4.135/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 150 mm2 | m | 6,815 |  |
| 594 | 4.135/2.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 185 mm2 | m | 8,363 |  |
| 595 | 4.135/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 240 mm2 | m | 10,772 |  |
| 596 | 4.136/2.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2 | m | 149 |  |
| 597 | 4.136/2.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 2.5 mm2 | m | 188 |  |
| 598 | 4.136/2.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 4 mm2 | m | 216 |  |
| 599 | 4.136/2.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 6 mm2 | m | 272 |  |
| 600 | 4.136/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 10 mm2 | m | 434 |  |
| 601 | 4.136/2.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 16 mm2 | m | 524 |  |
| 602 | 4.136/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 25 mm2 | m | 703 |  |
| 603 | 4.136/2.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 35 mm2 | m | 946 |  |
| 604 | 4.136/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 50 mm2 | m | 1,180 |  |
| 605 | 4.136/2.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 70 mm2 | m | 1,594 |  |
| 606 | 4.136/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 95 mm2 | m | 1,950 |  |
| 607 | 4.136/2.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 120 mm2 | m | 2,442 |  |
| 608 | 4.136/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 150 mm2 | m | 2,852 |  |
| 609 | 4.136/2.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 185 mm2 | m | 3,473 |  |
| 610 | 4.136/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 240 mm2 | m | 4,436 |  |
| 611 | 4.135/3.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 1.5 mm2 | m | 330 |  |
| 612 | 4.135/3.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 2.5 mm2 | m | 385 |  |
| 613 | 4.135/3.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 4 mm2 | m | 503 |  |
| 614 | 4.135/3.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 6 mm2 | m | 664 |  |
| 615 | 4.135/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 10 mm2 | m | 1,150 |  |
| 616 | 4.135/3.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 16 mm2 | m | 1,528 |  |
| 617 | 4.135/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 25 mm2 | m | 2,279 |  |
| 618 | 4.135/3.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 35 mm2 | m | 3,030 |  |
| 619 | 4.135/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 50 mm2 | m | 4,018 |  |
| 620 | 4.135/3.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 70 mm2 | m | 5,203 |  |
| 621 | 4.135/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 95 mm2 | m | 5,790 |  |
| 622 | 4.135/3.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 120 mm2 | m | 6,368 |  |
| 623 | 4.135/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 150 mm2 | m | 7,246 |  |
| 624 | 4.135/3.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 185 mm2 | m | 8,885 |  |
| 625 | 4.135/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 240 mm2 | m | 11,458 |  |
| 626 | 4.136/3.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 1.5 mm2 | m | 196 |  |
| 627 | 4.136/3.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 2.5 mm2 | m | 218 |  |
| 628 | 4.136/3.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 4 mm2 | m | 263 |  |
| 629 | 4.136/3.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 6 mm2 | m | 330 |  |
| 630 | 4.136/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 10 mm2 | m | 561 |  |
| 631 | 4.136/3.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 16 mm2 | m | 714 |  |
| 632 | 4.136/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 25 mm2 | m | 1,013 |  |
| 633 | 4.136/3.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 35 mm2 | m | 1,318 |  |
| 634 | 4.135/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 50 mm2 | m | 1,721 |  |
| 635 | 4.135/3.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 70 mm2 | m | 2,195 |  |
| 636 | 4.135/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 95 mm2 | m | 2,432 |  |
| 637 | 4.136/3.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 120 mm2 | m | 2,682 |  |
| 638 | 4.136/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 150 mm2 | m | 3,034 |  |
| 639 | 4.136/3.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 185 mm2 | m | 3,688 |  |
| 640 | 4.136/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 240 mm2 | m | 4,719 |  |
| 641 | 4.137/1.1 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10 kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 10 mm2 | m | 1,174 |  |
| 642 | 4.137/1.2 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10 kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 16 mm2 | m | 1,380 |  |
| 643 | 4.137/1.3 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10 kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 25 mm2 | m | 1,689 |  |
| 644 | 4.137/1.4 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 35 mm2 | m | 2,623 |  |
| 645 | 4.137/1.5 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 50mm2 | m | 3,236 |  |
| 646 | 4.137/1.6 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 70 mm2 | m | 4,155 |  |
| 647 | 4.137/1.7 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 95 mm2 | m | 5,840 |  |
| 648 | 4.137/1.8 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 120 mm2 | m | 6,780 |  |
| 649 | 4.137/1.9 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 150mm2 | m | 7,846 |  |
| 650 | 4.137/1.10 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 185 mm2 | m | 9,371 |  |
| 651 | 4.137/1.11 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 240 mm2 | m | 12,419 |  |
| 652 | 4.139/1.1 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 10 mm2 | m | 558 |  |
| 653 | 4.139/1.2 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 16 mm2 | m | 640 |  |
| 654 | 4.139/1.3 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 25 mm2 | m | 763 |  |
| 655 | 4.139/1.4 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 35 mm2 | m | 1,153 |  |
| 656 | 4.139/1.5 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 50 mm2 | m | 1,398 |  |
| 657 | 4.139/1.6 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 70 mm2 | m | 1,766 |  |
| 658 | 4.139/1.7 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 95 mm2 | m | 2,440 |  |
| 659 | 4.139/1.8 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 120mm2 | m | 2,847 |  |
| 660 | 4.139/1.9 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 150 mm2 | m | 3,274 |  |
| 661 | 4.139/1.10 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 185 mm2 | m | 3,884 |  |
| 662 | 4.139/1.11 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 240 mm2 | m | 5,103 |  |
| 663 | 4.138/1.1 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 10 mm2 | m | 1,190 |  |
| 664 | 4.138/1.2 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 16 mm2 | m | 1,404 |  |
| 665 | 4.138/1.3 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 25 mm2 | m | 1,704 |  |
| 666 | 4.138/1.4 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 35 mm2 | m | 2,603 |  |
| 667 | 4.138/1.5 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 50 mm2 | m | 3,251 |  |
| 668 | 4.138/1.6 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 70 mm2 | m | 4,133 |  |
| 669 | 4.138/1.7 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 95 mm2 | m | 5,735 |  |
| 670 | 4.138/1.8 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 120mm2 | m | 6,643 |  |
| 671 | 4.138/1.9 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 150 mm2 | m | 7,678 |  |
| 672 | 4.138/1.10 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 185 mm2 | m | 9,159 |  |
| 673 | 4.138/1.11 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 240 mm2 | m | 12,119 |  |
| 674 | 4.140/1.1 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 10 mm2 | m | 1,190 |  |
| 675 | 4.140/1.2 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 16 mm2 | m | 1,404 |  |
| 676 | 4.140/1.3 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 25 mm2 | m | 1,704 |  |
| 677 | 4.140/1.4 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 35 mm2 | m | 2,603 |  |
| 678 | 4.140/1.5 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 50 mm2 | m | 3,251 |  |
| 679 | 4.140/1.6 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 70 mm2 | m | 4,133 |  |
| 680 | 4.140/1.7 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 95 mm2 | m | 5,735 |  |
| 681 | 4.140/1.8 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 120 mm2 | m | 6,643 |  |
| 682 | 4.140/1.9 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 150 mm2 | m | 7,678 |  |
| 683 | 4.140/1.10 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 185 mm2 | m | 9,159 |  |
| 684 | 4.140/1.11 | F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 240 mm2 | m | 12,119 |  |
| 685 | 4.141/1.1 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 10 mm2 | m | 1,067 |  |
| 686 | 4.141/1.2 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 16 mm2 | m | 1,255 |  |
| 687 | 4.141/1.3 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 25 mm2 | m | 1,535 |  |
| 688 | 4.141/1.4 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 35 mm2 | m | 2,302 |  |
| 689 | 4.141/1.5 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 50 mm2 | m | 2,947 |  |
| 690 | 4.141/1.6 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 70 mm2 | m | 3,775 |  |
| 691 | 4.141/1.7 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 95 mm2 | m | 5,299 |  |
| 692 | 4.141/1.8 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 120 mm2 | m | 6,173 |  |
| 693 | 4.141/1.9 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 150 mm2 | m | 7,142 |  |
| 694 | 4.141/1.10 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 185mm2 | m | 8,521 |  |
| 695 | 4.141/1.11 | F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 240 mm2 | m | 11,289 |  |
| 696 | 4.141/2.1a | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 10mm2 | m | 512 |  |
| 697 | 4.141/2.1b | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 16mm2 | m | 589 |  |
| 698 | 4.141/2.1c | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 25 mm2 | m | 701 |  |
| 699 | 4.141/2.1d | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 35 mm2 | m | 1,011 |  |
| 700 | 4.141/2.2a | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 50mm2 | m | 1,280 |  |
| 701 | 4.141/2.2b | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 70mm2 | m | 1,616 |  |
| 702 | 4.141/2.2c | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 95 mm2 | m | 2,225 |  |
| 703 | 4.141/2.3a | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 120mm2 | m | 2,604 |  |
| 704 | 4.141/2.3b | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 150mm2 | m | 2,994 |  |
| 705 | 4.141/2.3c | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 185 mm2 | m | 3,542 |  |
| 706 | 4.141/2.3d | F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 240 mm2 | m | 4,652 |  |
| 707 | 4.142/1.1 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 4 | m | 290 |  |
| 708 | 4.142/1.2 | F.V.kabllo kontrolli Cu te pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 5 | m | 398 |  |
| 709 | 4.142/1.3 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 6 | m | 561 |  |
| 710 | 4.142/1.4 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 7 | m | 681 |  |
| 711 | 4.142/1.5 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 10 | m | 724 |  |
| 712 | 4.142/1.6 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 12 | m | 937 |  |
| 713 | 4.142/1.7 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 14 | m | 1,086 |  |
| 714 | 4.142/1.8 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 16 | m | 1,161 |  |
| 715 | 4.142/1.9 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 19 | m | 1,257 |  |
| 716 | 4.142/1.10 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 21 | m | 1,374 |  |
| 717 | 4.142/1.11 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 24 | m | 1,411 |  |
| 718 | 4.142/1.12 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 27 | m | 1,449 |  |
| 719 | 4.142/1.13 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 30 | m | 1,566 |  |
| 720 | 4.142/1.14 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 37 | m | 1,811 |  |
| 721 | 4.142/1.15 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 4 | m | 406 |  |
| 722 | 4.142/1.16 | F.V.kabllo kontrolli Cu te pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 5 | m | 524 |  |
| 723 | 4.142/1.17 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 6 | m | 641 |  |
| 724 | 4.142/1.18 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 7 | m | 748 |  |
| 725 | 4.142/1.19 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 10 | m | 823 |  |
| 726 | 4.142/1.20 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 12 | m | 1,000 |  |
| 727 | 4.142/1.21 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 14 | m | 1,148 |  |
| 728 | 4.142/1.22 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 16 | m | 1,216 |  |
| 729 | 4.142/1.23 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 19 | m | 1,331 |  |
| 730 | 4.142/1.24 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 21 | m | 1,400 |  |
| 731 | 4.142/1.25 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 24 | m | 1,452 |  |
| 732 | 4.142/1.26 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 27 | m | 1,505 |  |
| 733 | 4.142/1.27 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 30 | m | 1,646 |  |
| 734 | 4.142/1.28 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 37 | m | 1,862 |  |
| 735 | 4.142/1.29 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 4 | m | 565 |  |
| 736 | 4.142/1.30 | F.V.kabllo kontrolli Cu te pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 5 | m | 751 |  |
| 737 | 4.142/1.31 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 6 | m | 936 |  |
| 738 | 4.142/1.32 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 7 | m | 1,106 |  |
| 739 | 4.142/1.33 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 10 | m | 1,223 |  |
| 740 | 4.142/3.1 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 4 | m | 301 |  |
| 741 | 4.142/3.2 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 5 | m | 409 |  |
| 742 | 4.142/3.3 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 6 | m | 583 |  |
| 743 | 4.142/3.4 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 7 | m | 702 |  |
| 744 | 4.142/3.5 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 10 | m | 751 |  |
| 745 | 4.142/3.6 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 12 | m | 975 |  |
| 746 | 4.142/3.7 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 14 | m | 1,129 |  |
| 747 | 4.142/3.8 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 16 | m | 1,214 |  |
| 748 | 4.142/3.9 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 19 | m | 1,310 |  |
| 749 | 4.142/3.10 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 21 | m | 1,433 |  |
| 750 | 4.142/3.11 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 24 | m | 1,470 |  |
| 751 | 4.142/3.12 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 27 | m | 1,507 |  |
| 752 | 4.142/3.13 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 30 | m | 1,630 |  |
| 753 | 4.142/3.14 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 37 | m | 1,891 |  |
| 754 | 4.142/3.15 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 4 | m | 416 |  |
| 755 | 4.142/3.16 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 5 | m | 540 |  |
| 756 | 4.142/3.17 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 6 | m | 663 |  |
| 757 | 4.142/3.18 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 7 | m | 775 |  |
| 758 | 4.142/3.19 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 10 | m | 855 |  |
| 759 | 4.142/3.20 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 12 | m | 1,037 |  |
| 760 | 4.142/3.21 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 14 | m | 1,195 |  |
| 761 | 4.142/3.22 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 16 | m | 1,263 |  |
| 762 | 4.142/3.23 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 19 | m | 1,389 |  |
| 763 | 4.142/3.24 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 21 | m | 1,457 |  |
| 764 | 4.142/3.25 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 24 | m | 1,515 |  |
| 765 | 4.142/3.26 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 27 | m | 1,568 |  |
| 766 | 4.142/3.27 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 30 | m | 1,720 |  |
| 767 | 4.142/3.28 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 37 | m | 1,946 |  |
| 768 | 4.142/3.29 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 4 | m | 586 |  |
| 769 | 4.142/3.30 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 5 | m | 777 |  |
| 770 | 4.142/3.31 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 6 | m | 973 |  |
| 771 | 4.142/3.32 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 7 | m | 1,154 |  |
| 772 | 4.142/3.33 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 10 | m | 1,276 |  |
| 773 | 4.142/2.1 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 4 | m | 222 |  |
| 774 | 4.142/2.2 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 5 | m | 364 |  |
| 775 | 4.142/2.3 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 6 | m | 533 |  |
| 776 | 4.142/2.4 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 7 | m | 655 |  |
| 777 | 4.142/2.5 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 10 | m | 701 |  |
| 778 | 4.142/2.6 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 12 | m | 921 |  |
| 779 | 4.142/2.7 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 14 | m | 1,073 |  |
| 780 | 4.142/2.8 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 16 | m | 1,149 |  |
| 781 | 4.142/2.9 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 19 | m | 1,256 |  |
| 782 | 4.142/2.10 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 21 | m | 1,378 |  |
| 783 | 4.142/2.11 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 24 | m | 1,413 |  |
| 784 | 4.142/2.12 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 27 | m | 1,454 |  |
| 785 | 4.142/2.13 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 30 | m | 1,576 |  |
| 786 | 4.142/2.14 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 37 | m | 1,834 |  |
| 787 | 4.142/2.15 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 4 | m | 394 |  |
| 788 | 4.142/2.16 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 5 | m | 501 |  |
| 789 | 4.142/2.17 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 6 | m | 623 |  |
| 790 | 4.142/2.18 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 7 | m | 730 |  |
| 791 | 4.142/2.19 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 10 | m | 806 |  |
| 792 | 4.142/2.20 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 12 | m | 996 |  |
| 793 | 4.142/2.21 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 14 | m | 1,148 |  |
| 794 | 4.142/2.22 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 16 | m | 1,224 |  |
| 795 | 4.142/2.23 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 19 | m | 1,346 |  |
| 796 | 4.142/2.24 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 21 | m | 1,422 |  |
| 797 | 4.142/2.25 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 24 | m | 1,478 |  |
| 798 | 4.142/2.26 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 27 | m | 1,528 |  |
| 799 | 4.142/2.27 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 30 | m | 1,681 |  |
| 800 | 4.142/2.28 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 37 | m | 1,909 |  |
| 801 | 4.142/2.29 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 4 | m | 570 |  |
| 802 | 4.142/2.30 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 5 | m | 743 |  |
| 803 | 4.142/2.31 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 6 | m | 936 |  |
| 804 | 4.142/2.32 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 7 | m | 1,108 |  |
| 805 | 4.142/2.33 | F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 10 | m | 1,230 |  |
| 806 | 4.143/1 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion ÷6 mm2 | cope | 1,784 |  |
| 807 | 4.143/2 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion 10÷25 mm2 | cope | 2,327 |  |
| 808 | 4.143/3 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion 35÷95 mm2 | cope | 3,169 |  |
| 809 | 4.143/4 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion 120÷240 mm2 | cope | 4,641 |  |
| 810 | 4.143/5 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion ÷6 mm2 | cope | 2,426 |  |
| 811 | 4.143/6 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion 10÷25 mm2 | cope | 3,601 |  |
| 812 | 4.143/7 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion 35÷95 mm2 | cope | 4,557 |  |
| 813 | 4.143/8 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion 120÷240 mm2 | cope | 6,114 |  |
| 814 | 4.143/9 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion ÷6 mm2 | cope | 3,285 |  |
| 815 | 4.143/10 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion 10÷25 mm2 | cope | 4,480 |  |
| 816 | 4.143/11 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion 35÷95 mm2 | cope | 5,763 |  |
| 817 | 4.143/12 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion 120÷240 mm2 | cope | 7,666 |  |
| 818 | 4.144/1 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion ÷6 mm2 | cope | 3,626 |  |
| 819 | 4.144/2 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion 10÷25 mm2 | cope | 4,886 |  |
| 820 | 4.144/3 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion 35÷95 mm2 | cope | 6,454 |  |
| 821 | 4.144/4 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion 120÷240 mm2 | cope | 8,473 |  |
| 822 | 4.144/5 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion ÷6 mm2 | cope | 4,342 |  |
| 823 | 4.144/6 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion 10÷25 mm2 | cope | 5,682 |  |
| 824 | 4.144/7 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion 35÷95 mm2 | cope | 7,628 |  |
| 825 | 4.144/8 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion 120÷240 mm2 | cope | 9,694 |  |
| 826 | 4.144/9 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion ÷6 mm2 | cope | 4,915 |  |
| 827 | 4.144/10 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion 10÷25 mm2 | cope | 6,334 |  |
| 828 | 4.144/11 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion 35÷95 mm2 | cope | 8,406 |  |
| 829 | 4.144/12 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion 120÷140 mm2 | cope | 10,752 |  |
| 830 | 4.145/1 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, te thata, seksion 10÷25 mm2 | cope | 4,730 |  |
| 831 | 4.145/2 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, te thata, seksion 35÷95 mm2 | cope | 5,748 |  |
| 832 | 4.145/3 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, te thata, seksion 120÷240 mm2 | cope | 7,208 |  |
| 833 | 4.145/4 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me reshire epoven, seksion 10÷25 mm2 | cope | 24,681 |  |
| 834 | 4.145/5 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me reshire epoven, seksion 35÷95 mm2 | cope | 52,530 |  |
| 835 | 4.145/6 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me reshire epoven, seksion 120÷240 mm2 | cope | 101,874 |  |
| 836 | 4.145/7 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me bitum izolues, seksion 10÷25 mm2 | cope | 35,429 |  |
| 837 | 4.145/8 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me bitum izolues, seksion 35÷95 mm2 | cope | 67,088 |  |
| 838 | 4.145/9 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me bitum izolues, seksion 120÷240 mm2 | cope | 135,536 |  |
| 839 | 4.146/1 | Pergatitje koka kablli te jashtem ÷1000V, seksion 10÷50 mm2 | cope | 26,131 |  |
| 840 | 4.146/2 | Pergatitje koka kablli te jashtem ÷1000 V, seksion 70÷95 mm2 | cope | 31,943 |  |
| 841 | 4.146/3 | Pergatitje koka kablli te jashtem ÷1000 V, seksion 120÷240 mm2 | cope | 39,496 |  |
| 842 | 4.146/4 | Pergatitje koka kablli te jashtem ÷6 kV, seksion 10÷50 mm2 | cope | 40,195 |  |
| 843 | 4.146/5 | Pergatitje koka kablli te jashtem ÷6 kV, seksion 70÷95 mm2 | cope | 51,555 |  |
| 844 | 4.146/6 | Pergatitje koka kablli te jashtem ÷6 kV, seksion 120÷240mm2 | cope | 64,934 |  |
| 845 | 4.146/7 | Pergatitje koka kablli te jashtem ÷10 kV, seksion 10÷50mm2 | cope | 41,100 |  |
| 846 | 4.146/8 | Pergatitje koka kablli te jashtem ÷10 kV, seksion 70÷95mm2 | cope | 52,359 |  |
| 847 | 4.146/9 | Pergatitje koka kablli te jashtem ÷10 kV, seksion 120÷240mm2 | cope | 65,738 |  |
| 848 | 4.147/1 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 4÷6 | cope | 2,860 |  |
| 849 | 4.147/2 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 7÷10 | cope | 3,977 |  |
| 850 | 4.147/3 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 12÷19 | cope | 5,847 |  |
| 851 | 4.147/4 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 24÷37 | cope | 11,173 |  |
| 852 | 4.147/5 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 4÷6 | cope | 3,155 |  |
| 853 | 4.147/6 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 7÷10 | cope | 4,043 |  |
| 854 | 4.147/7 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 12÷19 | cope | 6,166 |  |
| 855 | 4.147/8 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 24÷37 | cope | 10,118 |  |
| 856 | 4.147/9 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 4 mm2, nr.dejesh 4÷6 | cope | 2,994 |  |
| 857 | 4.147/10 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 4 mm2, nr.dejesh 7÷10 | cope | 4,121 |  |
| 858 | 4.148/a1 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 10-25 | cope | 13,567 |  |
| 859 | 4.148/a2 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 35-50 | cope | 16,967 |  |
| 860 | 4.148/a3 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 70-95 | cope | 22,139 |  |
| 861 | 4.148/a4 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 120-150 | cope | 27,700 |  |
| 862 | 4.148/a5 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 180-240 | cope | 31,769 |  |
| 863 | 4.148/a6 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV, 10-15 | cope | 25,386 |  |
| 864 | 4.148/a7 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV, 35-50 | cope | 32,445 |  |
| 865 | 4.148/a8 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV, 70-95 | cope | 38,750 |  |
| 866 | 4.148/a9 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV,120 -150 | cope | 47,432 |  |
| 867 | 4.148/a10 | Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV,180 -240 | cope | 58,933 |  |
| 868 | 4.148/b1 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 10-25 | cope | 15,918 |  |
| 869 | 4.148/b2 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 35-50 | cope | 19,580 |  |
| 870 | 4.148/b3 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 70-95 | cope | 25,012 |  |
| 871 | 4.148/b4 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 120-150 | cope | 30,679 |  |
| 872 | 4.148/b5 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 180-240 | cope | 34,486 |  |
| 873 | 4.148/b6 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV, 10-15 | cope | 28,558 |  |
| 874 | 4.148/b7 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV, 35-50 | cope | 35,461 |  |
| 875 | 4.148/b8 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV, 70-95 | cope | 42,442 |  |
| 876 | 4.148/b9 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV,120 -150 | cope | 50,812 |  |
| 877 | 4.148/b10 | Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV,180 -240 | cope | 62,885 |  |
| 878 | 4.149/1 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2 | km | 41,400 |  |
| 879 | 4.149/2 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim, sexion 1.5mm2 | km | 46,306 |  |
| 880 | 4.149/3 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2 | km | 51,583 |  |
| 881 | 4.149/4 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2 | km | 75,858 |  |
| 882 | 4.149/5 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2 | km | 116,314 |  |
| 883 | 4.149/6 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2 | km | 157,442 |  |
| 884 | 4.149/7 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 | km | 292,475 |  |
| 885 | 4.149/8 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2 | km | 391,056 |  |
| 886 | 4.149/9 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2 | km | 633,848 |  |
| 887 | 4.149/10 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2 | km | 686,667 |  |
| 888 | 4.149/11 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2 | km | 843,729 |  |
| 889 | 4.149/12 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2 | km | 1,275,893 |  |
| 890 | 4.150/1 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2 | km | 62,432 |  |
| 891 | 4.150/2 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2 | km | 96,619 |  |
| 892 | 4.150/3 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2 | km | 101,845 |  |
| 893 | 4.150/4 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2 | km | 125,888 |  |
| 894 | 4.150/5 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2 | km | 162,217 |  |
| 895 | 4.150/6 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2 | km | 245,999 |  |
| 896 | 4.150/7 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2 | km | 349,152 |  |
| 897 | 4.150/8 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2 | km | 451,711 |  |
| 898 | 4.150/9 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2 | km | 589,486 |  |
| 899 | 4.150/10 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2 | km | 740,926 |  |
| 900 | 4.150/11 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2 | km | 896,618 |  |
| 901 | 4.150/12 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2 | km | 1,324,686 |  |
| 902 | 4.165 | F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese), | Ton | 497,293 |  |
| 903 | 4.166 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ11÷13 | km | 544,340 |  |
| 904 | 4.166/1 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ14÷17 | km | 466,065 |  |
| 905 | 4.166/2 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ18÷21 | km | 440,310 |  |
| 906 | 4.166/3 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ22÷26 | km | 466,890 |  |
| 907 | 4.166/4 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ27÷30 | km | 466,890 |  |
| 908 | 4.166/5 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ31÷36 | km | 466,890 |  |
| 909 | 4.151/a1 4.152/a1 4.153/a1 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5 | km | 139,913 |  |
| 910 | 4.151/a2 4.152/a2 4.153/a2 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5 | km | 175,642 |  |
| 911 | 4.151/a3 4.152/a3 4.153/a3 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4 | km | 216,168 |  |
| 912 | 4.151/a41 4.152/a41 4.152/a41 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5 | km | 168,512 |  |
| 913 | 4.151/a42 4.152/a42 4.153/a42 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5 | km | 236,788 |  |
| 914 | 4.151/a51 4.152/a51 4.153/a51 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5 | km | 251,509 |  |
| 915 | 4.151/a52 4.152/a52 4153/a52 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5 | km | 293,323 |  |
| 916 | 4.151/a61 4.152/a61 4.153/a61 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4 | km | 307,690 |  |
| 917 | 4.151/a62 4.152/a62 4.153/a62 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4 | km | 390,914 |  |
| 918 | 4.151/b1 4.152/b1 4.153/b1 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5 | km | 145,229 |  |
| 919 | 4.151/b2 4.152/b2 4.153/b2 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5 | km | 180,958 |  |
| 920 | 4.151/b3 4.152/b3 4.153/b3 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4 | km | 221,484 |  |
| 921 | 4.151/b41 4.152/b41 4.153/b41 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5 | km | 171,303 |  |
| 922 | 4.151/b42 4.152/b42 4.153/b42 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5 | km | 238,266 |  |
| 923 | 4.151/b51 4.152/b51 4.153/b51 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5 | km | 256,825 |  |
| 924 | 4.151/b52 4.152/b52 4.153/b52 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5 | km | 298,63 |  |
| 925 | 4.151/b61 4.152/b61 4.153/b61 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4 | km | 313,006 |  |
| 926 | 4.151/b62 4.152/b62 4.153/b62 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4 | km | 396,230 |  |
| 927 | 4.151/1 4.152/1 4153/1 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5 | km | 421,992 |  |
| 928 | 4.151/2 4.152/2 4.153/2 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5 | km | 457,131 |  |
| 929 | 4.151/3 4.152/3 4.153/3 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4 | km | 497,043 |  |
| 930 | 4.151/41 4.152/41 4.153/41 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5 | km | 458,785 |  |
| 931 | 4.151/42 4.152/42 4.153/42 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5 | km | 526,404 |  |
| 932 | 4.15/51 4.152/51 4.153/51 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5 | km | 540,526 |  |
| 933 | 4.151/52 4.152/52 4.153/52 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5 | km | 581,936 |  |
| 934 | 4.151/61 4.152/61 4.153/61 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4 | km | 595,704 |  |
| 935 | 4.151/62 4.152/62 4.153/62 | F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4 | km | 678,120 |  |
| 936 | 4.153/2.1 | F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x1.5 | km | 470,674 |  |
| 937 | 4.153/2.2 | F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x2.5 | km | 511,192 |  |
| 938 | 4.153/2.3 | F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x4 | km | 553,845 |  |
| 939 | 4.153/2.41 | F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x1.5 | km | 497,430 |  |
| 940 | 4.153/2.42 | F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x1.5 | km | 588,330 |  |
| 941 | 4.153/2.51 | F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x2.5 | km | 592,868 |  |
| 942 | 4.153/2.52 | F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x2.5 | km | 645,135 |  |
| 943 | 4.153/2.61 | F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x4 | km | 645,885 |  |
| 944 | 4.153/2.62 | F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x4 | km | 745,875 |  |
| 945 | 4.154/1 | F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit | cope | 431 |  |
| 946 | 4.154/2 | F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit | cope | 538 |  |
| 947 | 4.154/3 | F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit | cope | 533 |  |
| 948 | 4.155/a | F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit | cope | 443 |  |
| 949 | 4.155/b | F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit | cope | 608 |  |
| 950 | 4.155/c | F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit | cope | 553 |  |
| 951 | 4.155/4 | F.V. kuti shperndarese me kapak plastike | cope | 209 |  |
| 952 | 4.155/5 | F.V. kuti shperndarese me kapak metalike | cope | 228 |  |
| 953 | 4.155/1 | F.V. portollampa te zakoneshme | cope | 204 |  |
| 954 | 4.155/3 | F.V. siguresa t/ulet | cope | 538 |  |
| 955 | 4.156 | F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini | Ton | 335,627 |  |
| 956 | 4.157 | F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini | Ton | 433,596 |  |
| 957 | 4.158 | F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve | Ton | 355,956 |  |
| 958 | 4.159 | F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve | Ton | 785,736 |  |
| 959 | 4.16 | F.V.Linje trole me percjelles hekur φ poshte ose lirisht mbi izolatore | Ton | 671,272 |  |
| 960 | 4.161/a | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 2.5mm2 | km | 1,218,817 |  |
| 961 | 4.161/b | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 4mm2 | km | 1,299,739 |  |
| 962 | 4.161/c | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 6mm2 | km | 1,390,775 |  |
| 963 | 4.161/d | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 10mm2 | km | 1,623,493 |  |
| 964 | 4.161/e | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 16mm2 | km | 1,965,954 |  |
| 965 | 4.161/f | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 25mm2 | km | 2,421,206 |  |
| 966 | 4.161/g | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 35mm2 | km | 2,674,165 |  |
| 967 | 4.161/h | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 50mm2 | km | 3,180,042 |  |
| 968 | 4.161/1a | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm2 | km | 1,846,805 |  |
| 969 | 4.161/1b | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm2 | km | 1,927,605 |  |
| 970 | 4.161/1c | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm2 | km | 2,018,585 |  |
| 971 | 4.161/1d | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm2 | km | 2,250,885 |  |
| 972 | 4.161/1e | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm2 | km | 2,559,251 |  |
| 973 | 4.161/1f | F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm2 | km | 3,013,801 |  |
| 974 | 4.161/1g | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm2 | km | 3,266,351 |  |
| 975 | 4.161/1h | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm2 | km | 3,767,081 |  |
| 976 | 4.161/2a | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm2 | km | 2,261,453 |  |
| 977 | 4.161/2b | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm2 | km | 2,342,253 |  |
| 978 | 4.161/2c | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm2 | km | 2,433,233 |  |
| 979 | 4.161/2d | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm2 | km | 2,661,183 |  |
| 980 | 4.161/2e | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm2 | km | 3,016,427 |  |
| 981 | 4.161/2f | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm2 | km | 3,470,977 |  |
| 982 | 4.161/2g | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm2 | km | 3,723,527 |  |
| 983 | 4.161/2h | F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm2 | km | 4,228,607 |  |
| 984 | 4.162 | F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shperndarese | Ton | 2,652,851 |  |
| 985 | 4.162/1 | F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shperndarese | Ton | 3,135,232 |  |
| 986 | 4.163 | F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize | Ton | 2,331,481 |  |
| 987 | 4.163/1 | F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize | Ton | 1,850,359 |  |
| 988 | 4.163/2 | F.V.shina elektrike ne furra shkrirje elektrike | Ton | 3,015,345 |  |
| 989 | 4.164 | F.V.konstruksione te vogla elektrike | Ton | 445,642 |  |
| 990 | 4.164/1 | F.V.rrethime mbrojtese me rrjete teli te thurur | Ton | 327,894 |  |
| 991 | 4.164/2 | F.V.Rrethime mbrojtese me rrjete teli te stampuar | Ton | 327,894 |  |
| 992 | 4.164/3 | F.V.Rrethime mbrojtese me llamarine te zeze | Ton | 336,767 |  |
| 993 | 4.167 | F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit | Ton | 435,428 |  |
| 994 | 4.167/1 | F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur φ | Ton | 433,197 |  |
| 995 | 4.168 | F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik | Ton | 453,918 |  |
| 996 | 4.169 | F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit | Ton | 503,133 |  |
| 997 | 4.169/1 | F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit | Ton | 625,413 |  |
| 998 | 4.17 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5) | km | 576,368 |  |
| 999 | 4.170/1 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5) | km | 959,160 |  |
| 1000 | 4.170/2 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5) | km | 1,754,602 |  |
| 1001 | 4.171 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA;EU;LB 2x1.5 | km | 148,765 |  |
| 1002 | 4.172 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 φ 6x1 | km | 1,359,007 |  |
| 1003 | 4.172/1 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 φ 6x1 | km | 2,312,059 |  |
| 1004 | 4.172/2 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 φ 6x1 | km | 4,504,685 |  |
| 1005 | 4.173 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 φ 6x1 | km | 108,771 |  |
| 1006 | 4.174 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 φ 6x1 | km | 180,952 |  |
| 1007 | 4.175 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7φ 6x1 | km | 256,429 |  |
| 1008 | 4.176 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 φ 6x1 | km | 395,858 |  |
| 1009 | 4.177 | F.V.tuba per marrje impulsi inox φ8÷φ18 | Ton | 2,127,525 |  |
| 1010 | 4.178 | F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi φ8÷φ18 | Ton | 1,534,089 |  |
| 1011 | 4.179 | F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi φ1/2" | Ton | 691,429 |  |
| 1012 | 4.18 | F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ6 mm | Ton | 3,659,361 |  |
| 1013 | 4.181 | F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ8÷18 mm | Ton | 2,937,646 |  |
| 1014 | 4.182 | F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri | Ton | 432,870 |  |
| 1015 | 4.183 | F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip | Ton | 462,998 |  |
| 1016 | 4.1/p | Pergatitje konstruksione metalike te perbera | Ton | 193,103 |  |
| 1017 | 4.2/p | Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile | Ton | 198,628 |  |
| 1018 | 4.3/p | Pergatitje konstruksione te thjeshta | Ton | 187,554 |  |
| 1019 | 4.4/p | Pergatitje shkalle me profile e hekur φ | Ton | 181,326 |  |
| 1020 | 4.5/p | Pergatitje shkalle me llamarine te riguar | Ton | 188,322 |  |
| 1021 | 4.6/p | Pergatitje sheshe te perhershem | Ton | 191,958 |  |
| 1022 | 4.8/p | Pergatitje trare e kolona me llamarin | Ton | 266,976 |  |
| 1023 | 4.9/p | Pergatitje konstruksione te vogla, varese, etj. | Ton | 210,155 |  |
| 1024 | 4.10/p | Pergatitje jastek llamarine per tuba, etj | Ton | 219,136 |  |
| 1025 | 4.11/p | Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze | Ton | 185,354 |  |
| 1026 | 4.19/p | Pergatitje rezervuare deri 3 ton/copa me llamarine inox | Ton | 691,377 |  |
| 1027 | 4.21/p | Pergatitje kazane e vaska deri 500 kg/copa | Ton | 163,487 |  |
| 1028 | 4.22/p | Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze | Ton | 186,153 |  |
| 1029 | 4.23/p | Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze | Ton | 196,291 |  |
| 1030 | 4.24/p | Pergatitje konstruksione per nyje lidhese makine | Ton | 212,845 |  |
| 1031 | 4.33/p | Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze | Ton | 222,897 |  |
| 1032 | 4.34/p | Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar | Ton | 240,897 |  |
| 1033 | 4.35/p | Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze | Ton | 208,526 |  |
| 1034 | 4.36/p | Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar | Ton | 226,726 |  |
| 1035 | 4.36/1p | Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini | Ton | 616,184 |  |
| 1036 | 4.37/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zeze | Ton | 318,213 |  |
| 1037 | 4.38/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zinguar | Ton | 333,213 |  |
| 1038 | 4.39/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zeze | Ton | 303,989 |  |
| 1039 | 4.40/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zinguar | Ton | 317,394 |  |
| 1040 | 4.40/1p | Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine alumin | Ton | 639,774 |  |
| 1041 | 4.41/p | Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 205,811 |  |
| 1042 | 4.42/p | Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 196,316 |  |
| 1043 | 4.43/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 306,753 |  |
| 1044 | 4.44/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 323,015 |  |
| 1045 | 4.45/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 816,777 |  |
| 1046 | 4.46/p | Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike | Ton | 427,084 |  |
| 1047 | 4.47/p | Pergatitje tuba rrethor me flete plastike | Ton | 372,609 |  |
| 1048 | 4.48/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike | Ton | 653,615 |  |
| 1049 | 4.49/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike | Ton | 420,880 |  |
| 1050 | 4.69/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ300mm | Ton | 201,325 |  |
| 1051 | 4.70/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ600mm | Ton | 184,044 |  |
| 1052 | 4.71/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ800mm | Ton | 178,836 |  |
| 1053 | 4.72/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ >800mm | Ton | 175,246 |  |
| 1054 | 4.105/p | Pergatitje radiator me tuba celiku per avull | Ton | 438,209 |  |
| 1055 | 4.106/p | Pergatitje radiator me tuba celiku per uje | Ton | 288,966 |  |
| Shenim: Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet e pergjithshme dhe Fitimi, te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit |  |  |  |  |  |