## VENDIM

## Nr. 261, datë 29.4.2022

PËR NJËSITË BAZË TË SISTEMIT NDËRKOMBËTAR TË NJËSIVE (SI), QË DO TË PËRDOREN NË SHQIPËRI, NJËSITË QË RRJEDHIN PREJ TYRE, SHUMËFISHAT DHE NËNFISHAT, NJËSITË SHTESË TË VENDOSURA NDËRKOMBËTARISHT DHE MËNYRA E PËRDORIMIT TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 11, të ligjit nr. 126/2020, “Për metrologjinë”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Në Republikën e Shqipërisë përdoren njësitë bazë të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI), njësitë që rrjedhin prej tyre, shumëfishat dhe nënfishat, njësitë shtesë të vendosura ndërkombëtarisht, të përcaktuara në këtë vendim.

2. Mënyra e përdorimit të njësive të matjes, sipas pikës 1, të këtij vendimi, përcaktohet në këtë vendim.

3. Në transportin ajror, detar dhe hekurudhor, krahas njësive të sistemit SI të paraqitura në këtë vendim, lejohen të përdoren edhe njësi të tjera të përcaktuara në konventa apo marrëveshje ndërkombëtare të këtyre llojeve të transporteve.

4. Njësitë bazë të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI), janë:

4.1 Njësia e kohës: sekondë, simboli s, është njësia SI e kohës. Ajo përcaktohet duke marrë vlerën fikse numerike të frekuencës së ceziumit ΔνCs, frekuenca e tranzicionit në gjendjen themelore të atomit 133 të ceziumit, prej 9 192 631 770, kur shprehet në njësinë Hz, e cila është e barabartë me s-1.

4.2	Njësia e gjatësisë: metër, simboli m, është njësia SI e gjatësisë. Ajo përcaktohet duke marrë vlerën fikse numerike të shpejtësisë së dritës në vakuum c prej 299 792 458, kur shprehet në njësinë m/s, ku s përcaktohet në terma të ΔνCs-së.

4.3	Njësia e masës: kilogram, simboli kg, është njësia SI e masës. Ajo përcaktohet duke marrë vlerën fikse numerike të konstantës Planck h prej 6.626 070 15 × 10–34, kur shprehet në njësinë J.s, e cila është e barabartë me kg m2 s–1, ku metri dhe sekonda përcaktohen në termat e c-së dhe ΔνCs-së.

4.4	Njësia e rrymës elektrike: amper, simboli A, është njësia SI e rrymës elektrike. Ajo përcaktohet duke marrë vlerën fikse numerike të ngarkesës elementare prej 1,602 176 634 × 10–19, kur shprehet në njësinë C, e cila është e barabartë me A s, ku sekonda përcaktohet në terma të ΔνCs-së.

4.5	Njësia e temperaturës termodinamike: kelvin, simboli K, është njësia SI e temperaturës termodinamike. Ajo përcaktohet duke marrë vlerën fikse numerike të konstantes Boltzmann k prej 1,380 649 × 10-23, kur shprehet në njësinë J.K-1, e cila është e barabartë me kg m2 s-2 K-1, ku kilogrami, metri dhe sekonda përcaktohen në terma të h-së, c-së dhe ΔνCs-së.

4.6	Njësia e sasisë së substancës: mol, simboli mol, është njësia SI e sasisë së substancës. Një mol përmban saktësisht 6,022 14076 76 × 1023 grimca elementare. Ky numër është vlera numerike e konstantes Avogadro, NA, kur shprehet në njësinë mol–1 dhe quhet numri i Avogadros.

Sasia e substancës, simboli n, i një sistemi është një masë e numrit të njësive themelore të specifikuara. Një grimcë elementare mund të jetë një atom, një molekulë, një jon, një elektron, çdo grimcë tjetër ose grup i caktuar grimcash.

4.7	Njësia e intensitetit të dritës: kandela, simboli cd, është njësia SI e intensitetit të dritës në një drejtim të caktuar. Ajo përcaktohet duke marrë vlerën fikse numerike të efikasitetit të dritës së rrezatimit monokromatik të frekuencës 540 × 1012 Hz, Kcd, prej 683, kur shprehet në njësinë lm W–1, e cila është e barabartë me cdsr W–1, ose cdsr kg–1 m–2 s3, ku kilogrami, metri dhe sekonda përcaktohen në terma të h-së, c-së dhe ΔνCs-së.

4.8	Madhësia, emri dhe simboli i njësive bazë SI jepen në tabelën nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

5. Madhësia, emri dhe simboli i njësive të rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI). Njësitë e rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI) formohen nga njësitë bazë nëpërmjet shprehjeve algjebrike, që lidhin madhësitë korresponduese.

5.1 Madhësia, emri dhe simboli i njësive të rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI), të cilat shprehen vetëm nga njësitë bazë të këtij sistemi matjeje, jepen në tabelën nr. 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

5.2	Madhësia, emri dhe simboli i njësive të rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI), të cilat shprehen me emra dhe simbole të veçanta jepen në tabelën nr. 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

5.3	Madhësia, emri dhe simboli i njësive të rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI), të cilat shprehen nga kombinimi i disa njësive të rrjedhura të Sistemit Ndërkombëtar të Matjeve SI me emra dhe simbole të veçanta, jepen në tabelën nr. 4, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

6. Sistemi Ndërkombëtar i Njësive (SI) shpreh shumëfishat dhe nënfishat dhjetorë të njësive të matjes me ndihmën e parashtesave. Faktori i fuqisë, emri dhe simboli i parashtesave të njësive të matjes të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI) jepen në tabelën nr. 5, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

7. Emri, simboli dhe vlera në njësi SI e njësive të pranuara për t’u përdorur me Sistemin Ndërkombëtar të Njësive (SI) jepen në tabelën nr. 6, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

8. Emri, simboli, përkufizimi dhe vlera në njësi SI e njësive matëse të pranuara për t’u përdorur në Sistemin Ndërkombëtar të Matjeve SI, vlera e të cilave është përcaktuar në mënyrë eksperimentale, jepen në tabelën nr.7, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

9. Emri, simboli dhe vlera në njësi SI e njësive të tjera të pranuara për t’u përdorur në Sistemin Ndërkombëtar të Njësive (SI) jepen në tabelat nr. 8 (a), 8 (b) dhe 8 (c), që i bashkëlidhen këtij vendimi.

10. Rregullat për përdorimin e drejtë të njësive të matjes të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI) janë:

10.1 Çdo madhësi në Sistemin Ndërkombëtar të Njësive (SI) ka një njësi të vetme, ndërsa e anasjella nuk është e vërtetë.

10.2 Vlerat e madhësive të quajtura pa përmasa shprehen vetëm me numra dhe paraqesin raportin e dy madhësive të së njëjtës natyrë.

10.3 Simbolet e njësive shkruhen me shkronja latine dhe në përgjithësi të vogla.

Në rastet kur emri i njësisë rrjedh nga një emër i përveçëm, shkronja e parë e simbolit shkruhet me shkronjë të madhe.

10.4 Emri i plotë i një njësie shkruhet me shkronjë të vogël.

10.5 Simbolet e njësive mbeten të pandryshuara, kur vlera e madhësisë ndryshon nga njësia.

10.6 Simbolet e njësive nuk ndiqen me pikë pas tyre, me përjashtim të rasteve kur ndodhen në fund të fjalisë.

10.7 Nëse një njësi shoqërohet me madhësi relative, duhet që ajo të tregohet vetëm me simbolin e vendosur prapa vlerës numerike.

10.8 Produkti i dy ose më shumë njësive shënohet me njërën nga mënyrat e mëposhtme: N.m ose N m.

10.9 Kur një njësi e rrjedhur formohet nga pjesëtimi i dy njësive, përdoret një vijë e pjerrët (/), një vijë horizontale ose eksponentë negativë.

10.10 Asnjëherë nuk përdoret në një rresht më shumë se një vijë e pjerrët, me përjashtim të rastit kur janë vendosur kllapat.

10.11 Shumëfishat dhe nënfishat e njësisë së masës formohen nga bashkimi i parashtesave me fjalën “gram”, simboli i të cilit është “g”.

10.12 Simbolet e parashtesave shkruhen me shkronja latine, pa hapësirë ndërmjet simbolit të parashtesës dhe simbolit të njësisë.

10.14 Nuk lejohet të përdoren parashtesa të përbëra, të formuara nga vendosja e shumë parashtesave.

10.15 Një parashtesë nuk lejohet të përdoret vetëm, pa njësinë.

10.16 Nëse simbolit të njësisë të ngritur në një fuqi i vihet një parashtesë, atëherë edhe parashtesa kuptohet që është e ngritur në atë fuqi.

10.17 Nuk lejohet zbatimi i parashtesave SI për njësitë këndore: “, ‘, apo për njësitë e kohës: min, h, d.

11. Vendimi nr. 1162, datë 13.8.2008, i Këshillit të Ministrave, “Për njësitë e tjera të matjes jashtë sistemit SI”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Arben Ahmetaj

Tabela nr. 1

NJËSITË BAZË SI

| Madhësia | Njësia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Emri | Simboli |
| Koha | sekondë | s |
| Gjatësia | metër | m |
| Masa | kilogram | kg |
| Rryma elektrike | amper | A |
| Temperatura termodinamike | kelvin | K |
| Sasia e lëndës | mol | mol |
| Intensiteti i dritës | kandela | cd |

Tabela nr. 1.1

Emri dhe simboli i veçantë i njësisë së temperaturës për shprehjen e temperaturës në Celsius.

| Madhësia | Njësia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Emri | Simboli |
| Temperatura celsius | Celsius | oC |

Temperatura Celsius përcaktohet si diferencë t = T – T0 ndërmjet dy temperaturave termodinamike T dhe T0, ku T0= 273,15 K.

Një interval ose diferencë temperaturash mund të shprehet në kelvin ose në gradë celsius.

Tabela nr. 2

NJËSI TË RRJEDHURA NGA NJËSITË BAZË TË SISTEMIT SI

Njësi të rrjedhura të SI-së

| Madhësia e rrjedhur | Njësia e rrjedhur | Simboli |
| --- | --- | --- |
| - Sipërfaqja | metër katror | m2 |
| - Vëllimi | metër kub (a) | m3 |
| - Shpejtësia | metër për sekondë | m/s |
| - Nxitimi | metër për sekondë në katror | m/s2 |
| - Numri i valëve | një për metër | m-1 |
| - Densiteti | kilogram për metër kub | kg/m3 |
| - Vëllimi specifik | metër kub për kilogram | m3/kg |
| - Densiteti i rrymës | amper për metër katror | A/ m2 |
| - intensiteti i fushës magnetike | amper për metër | A/m |
| - përqendrimi (i sasisë së lëndës) | mol për metër kub | mol/m3 |
| - shkëlqimi | kandela për metër katror | cd/ m2 |
| - indeksi i thyerjes | një (numër) | 1 |
| - aktiviteti katalitik | katal | kat=mol/s |

a) Simboli “1” zakonisht nuk përdoret në kombinime me vlerën numerike.

b) Njësitë e rrjedhura formohen nga shprehjet algjebrike, që përmbajnë veprime të shumëzimit dhe të ngritjes në fuqi të njësive bazë SI dhe të shumëzuara këto me një koeficient të barabartë me 1.

Tabela nr. 3

NJËSI TË RRJEDHURA TË SI-SË, ME EMRA DHE SIMBOLE TË VEÇANTA

| Madhësia e rrjedhur | Njësia |  | Shprehja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emri | Simboli | E shprehur në njësi të tjera të SI | E shprehur në njësi bazë të SI |
| Këndi plan | radian(a) | rad |  | m .m-1 |
| Këndi në hapësirë | steradian | sr |  | m2 .m-2 |
| Frekuenca | herz | Hz |  | s-1 |
| Forca | njuton | N |  | m.kg. s-2 |
| Presioni, sforcimi | paskal | Pa | N/m2 | m-1.kg. s-2 |
| Energjia, puna | xhaul | J | N. m | m2.kg.s-2 |
| Fuqia(1), fluksi energjetik | wat | W | J/s | m2.kg.s-3 |
| Ngarkesa elektrike | culon | C |  | s.A |
| Diferenca e potencialit elektrik, Forca elektromotore | volt | V | W/A | m2.kg.s-3.A-1 |
| Rezistenca elektrike | ohm | Ω | V/A | m2.kg.s-3.A-2 |
| Përcjellshmëria | siemen | S | A/V | m-2.kg-1.s3.A2 |
| Kapaciteti | farad | F | C/V | m-2.kg-1.s4.A2 |
| Fluksimagnetik | weber | Wb | W-S | m2.kg.s-2.A-1 |
| Densiteti i fluksit magnetik | tesla | T | Wb- m-2 | kg.s-2.A-1 |
| Induktiviteti | henri | H | Wb- A-1 | m2.kg.s-2.A-2 |
| Fluksi i dritës | lumen | lm | cdsr | cd |
| Ndriçimi | lux | lx | lm/ m2 | m-2.cd |
| Aktiviteti i një burimi radioaktiv | bekerel | Bq |  | s-1 |
| Doza e përthithur, energjia specifike, indeksi i dozës së absorbuar | grej | Gy | J/kg | m2. s-2 |
| Doza ekuivalente | sivert | Sv | J/kg | m 2 · s –2 |
| Aktiviteti katalitik | katal | kat |  | mol . s - 1 |

Në veçanti, njësitë SI të prejardhura mund të shprehen me emra të veçantë dhe simbole të dhëna në tabelën e mësipërme; për shembull, njësia SI e viskozitetit dinamik mund të shprehet si m – 1 • kg • s – 1 ose N • s • m – 2 ose Pa • s.

(1)Emra të veçantë për njësinë e fuqisë: emri volt–amper (simboli “VA”), kur përdoret për të shprehur fuqinë e plotë të rrymës elektrike alternative, dhe var (simboli “var”), kur përdoret për të shprehur fuqinë elektrike reaktive. “var” nuk përfshihet në “GCPM resolutions”.

Tabela nr. 4

SHEMBUJ TË NJËSIVE TË RRJEDHURA SI, EMRAT DHE SIMBOLET E TË CILAVE SHPREHEN NGA KOMBINIMI I NJËSIVE TË RRJEDHURA TË SISTEMIT NDËRKOMBËTAR TË NJËSIVE (SI) ME EMRA DHE SIMBOLE TË VEÇANTA

Njësi të rrjedhura të SI

| Njësia e rrjedhur | Emri | Simboli | Shprehur në terma të njësive bazë SI |
| --- | --- | --- | --- |
| - Viskoziteti dinamik | paskal sekond | Pa.s | m-2.kg.s-1 |
| - Momenti i forcës | njuton metër | N.m | m2.kg.s-2 |
| - Tensioni sipërfaqësor | njuton për metër | N/m | kg.s-2 |
| - Shpejtësia këndore | radian për sekondë | rad/s | m.m-1.s-1= s-1 |
| - Nxitimi këndor | radian për sekondë katror | rad/ s-2 | m.m-1.s-1= s-2 |
| - Densiteti i fluksit termik, Rrezatimi energjetik | vat për metër katror | W/.m2 | kg.s-3 |
| -Kapaciteti termik entropia specifike | xhaul për Kelvin | J/K | m2.kg.s-2.K-1 m2.s-2 |
| - Energjia specifike | xhaul për kilogram | J/kg |  |
| - Përcjellshmëria termike | vat për metër kelvin | W/(m.K) | m.kg.s-3.K-1 |
| - Energjia vëllimore | xhaul për metër kub | J/ m3 | m-1.kg.s-2 |
| - Intensiteti i fushës elektrike | volt për metër | V/m | m.kg.s-1.A-1 |
| - Ngarkesa elektrike vëllimore | kulon për metër kub | C/ m3 | m-3.s.A |
| - Induksioni elektromagnetik | kulon për metër katror | C/ m2 | m-3.s.A |
| - Përcjellshmëria dielektrike | farad për metër | F/m | m-3.kg-1.s-4.A2 |
| - Përcjellshmëria magnetike | henri për metër | H/m | m.kg.s-2.A-2 |
| - Energjia molare | xhaul për mol | J/m | m2.kg.s-2.mol-1 |
| - Entropia molare kapaciteti termik molar | xhaul për mol kelvin | J/(mol.K) | m2.kg.s-2.K-1.mol-1 |
| - Ekspozimi ndaj rrezeve | kulon për kilogram | C/kg | kg-1.s.A |
| - Fuqia e dozës së absorbimit | grej/s | Gy/s | m2.s-3 |
| - Intensiteti i rrezatimit | Vat për steradian | W/sr | m4.m-2.kg.s-3 |
| - Luminishenca energjetike | Vat për metër katror steradian | W(m2.sr) | m2m-2.kg.s-3= kg.s-3 |

Tabela nr. 5

SHUMËFISHAT DHE NËNFISHAT DHJETORË TË NJËSIVE TË MATJES

TË SISTEMIT SI

Shumëfishat dhe nënfishat dhjetorë të njësive formohen me anë të shumëzimit të faktorëve numerikë dhjetorë, me njësi të SI-së.

Faktorët numerikë tregohen me prefikse ose simbole të tyre, që vendosen para emrit të njësisë ose simbolit të tyre.

| Faktori | Prefiksi | Simboli |
| --- | --- | --- |
| 1024 | jota | Y |
| 1021 | zeta | Z |
| 1018 | eksa | E |
| 1015 | peta | P |
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hekto | h |
| 10 | deka | da |
| 10-1 | deci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | mili | m |
| 10-6 | mikro | µ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | piko | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | ato | a |
| 10-21 | zepto | z |
| 10-24 | jokto | y |

Tabela nr. 6

NJËSITË QË JANË CAKTUAR NË BAZË TË SISTEMIT TË NJËSIVE SI, POR NUK JANË SHUMËFISHA APO NËNFISHA DHJETORË TË TYRE

| Madhësia | Njësia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emri | Simboli | Vlera |
| Këndi plan | rrotullim * |  | 1 rrotullim = 2 π rad |
|  | gradë* ose gon* | gon* |  |
|  | gradë | ° |  |
|  | Minutë këndore | ′ |  |
|  | Sekondë këndore | ″ |  |
| Koha | minutë | min | 1 min = 60 s |
|  | orë | h | 1 h = 3 600 s |
|  | ditë | d | 1 d = 86 400 s |
| (1) Karakteri (*) mbas një emri njësie ose simboli tregon se nuk figuron në listat e hartuara nga CGPM-ja, CIPM-ja ose BIPM-ja. Kjo vlen për të gjithë këtë shtojcë. (2) Asnjë simbol ndërkombëtar nuk ekziston. |  |  |  |

Shënim. Prefikset e paraqitura në tabelën 5 do të përdoren me njësitë dhe simbolet e masës, të vëllimit, të presionit në ajër e në lëngje dhe të njësisë gradë të këndit plan të tabelës nr. 6, me përjashtim të simbolit “g”.

Tabela nr. 7

NJËSITË E PËRDORURA ME SISTEMIN SI, VLERAT E TË CILAVE JANË PËRCAKTUAR EKSPERIMENTALISHT

| Madhësia | Njësia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emri | Simboli | Përkufizime |
| Energjia | Elektrovolt | eV | Elektron volt është energjia kinetike e fituar nga kalimi i një elektroni për një ndryshim potenciali prej 1 volt në vakum. |
| Masa | Masa atomike e unifikuar | u | Njësitë e masës atomike të unifikuar janë të barabarta me 1/12 e masës së një atomi të nuklidit12C. |

Tabela nr. 8(a)

NJËSITË LIGJORE TË MATJES, LEJUAR VETËM PËR PËRDORIME SPECIFIKE

| Fusha e aplikimit | Njësia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emri | Vlera e përafruar |  | Simboli |
| Shenjat e trafikut rrugor, matja e distancës dhe e shpejtësisë | milje | 1 milje = | 1 609 m | mile |
|  | jard | 1 yd = | 0,9144 m | yd |
|  | këmbë | 1 ft = | 0,3048 m | ft |
|  | inç | 1 in = | 2,54 × 10-2 m | in |
| Shpërndarja e birrës, mushtit, qumështit n1% kontejnerë të kthyeshëm | pint | 1 pt = | 0,5683 × 10-3 m3 | pt |
| Transaksioni në metale të çmuara | troy ounce | 1 oz tr = | 31,10 × 10-3 kg | oz tr |

Tabela nr. 8(b)

NJËSITË LIGJORE TË MATJES MADHËSITË, EMRAT, SIMBOLET DHE VLERAT E PËRAFËRTA

| Gjatësia |  |  |
| --- | --- | --- |
| inç | 1 in | = 2,54 × 10-2 m |
| këmbë | 1 ft | = 0,3048 m |
| milje | 1 mile | = 1 609 m |
| jard | 1 jard | = 0,9144 m |
| Sipërfaqja |  |  |
| këmbë në katror | 1 sq ft | = 0,929 × 10-1 m2 |
| akre | 1 ac | = 4 047 m2 |
| jard në katror | 1 sq yd | = 0,8361 m2 |
| Volumi |  |  |
| fluid ounce | 1 fl oz | = 28,41 × 10-6 m3 |
| gllënjkë | 1 gill | = 0,1421 × 10-3 m3 |
| pint | 1 pt | = 0,5683 × 10-3 m3 |
| kuart | 1 qt | = 1,137 × 10-3 m3 |
| gallon | 1 gal | = 4,546 × 10-3 m3 |
| Mas |  |  |
| ounce (shmangës) | 1 oz | = 28,35 × 10-3 kg |
| troy ounce | 1 oz tr | = 31,10 × 10-3 kg |
| paund | 1 lb | = 0,4536 kg |
| Energjia |  |  |
| therm | 1 therm | = 105,506 × 106 J |

Tabela nr. 8(c)

NJËSITË E MATJES, LEJUAR VETËM PËR PËRDORIME SPECIFIKE

| Fusha e aplikimit | Njësia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emri | Vlera e përafruar |  | Simboli |
| Navigimi detar | pash detar (fathom) | 1 fm = | 1,829 m | fm |
| Birrë, musht, limonada, ujë, lëngje frutash në kontejnerë të kthyeshëm | pint | 1 pt = | 0,5683 × 10-3 m3 | pt |
|  | fluid ounce | 1 fl oz = | 28,41 × 10-6 m3 | fl. oz |
| pije | gllënjkë | 1 gill = | 0,142 × 10-3 m3 | gill |
| Mallra të shitura me shumicë | ounce (shmangës) | 1 oz = | 28,35 × 10-3 kg | oz |
|  | paund | 1 lb = | 0,4536 kg | lb |
| furnizim me gaz | therm | 1 therm = | 105,506 × 106 J | therm |

Ky vendim përafron pjesërisht direktivën e Komisionit (BE) 2019/1258, datë 23.7.2019, që amendon për qëllim përshtatjen me progresin teknik, aneksin e direktivës së Këshillit 80/181/KEE, në lidhje me përkufizimet e njësive bazë të SI. CELEX nr.32019L1258. Gazeta Zyrtare e BE-së, L 196, datë 24 korrik 2019.