VENDIM

Nr. 104, datë 4.2.2015

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TEKNIKE E TË KRITEREVE  TË SIGURISË, PJESA E DYTË, PËR KËRKESAT MINIMALE  TË PROJEKTIMIT TEKNIK, NDËRTIMIT DHE OPERIMIT TË SISTEMEVE TË TRANSMETIMIT E TË SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR, TË INSTALIMEVE TË GNL-SË, HAPËSIRAVE TË DEPOZITIMIT DHE TË LINJAVE DIREKTE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 7, të  ligjit nr.9946, datë 30.6.2008, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Ener-gjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullave teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e dytë, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte, për operimin e sigurt të sistemeve të gazit natyror, sipas teksteve bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Në pjesën e dytë të rregullave teknike për industrinë e gazit të përfshihen rregulla për sistemin e transmetimit, referuar kodeve të praktikave dhe udhëzimeve teknike në vazhdim, si më poshtë vijon:

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, kodi i praktikave G 260, “Cilësia e gazit”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, kodi i praktikave G 280-1, “Aromatizimi i gazeve”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, udhëzimi teknik G 280-3, “Gazet testuese për kalibrimin e aparateve matës të lëndës aromatizuese”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, udhëzimi teknik G 494, “Masat për mbrojtjen akustike në pajisjet dhe në stacionet e rregullimit të presionit e të matjes së gazit”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, kodi i praktikave G 495, “Impiantet e gazit - Mirëmbajtja”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, kodi i praktikave G 1000, “Kërkesat teknike për kualifikimin dhe organizimin e shoqërive për operimin e impianteve të furnizimit të publikut me gaz, nëpërmjet rrjetit të tubacioneve (Impiantet e furnizimit me gaz)”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, kodi i praktikave G 1010, “Kërkesat teknike për kualifikimin dhe organizimin e operatorëve të stacioneve të gazit natyror në zonën industriale”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, kodi i praktikave GW 12, “Projektimi dhe ndërtimi i mbrojtjes katodike nga korrozioni (MKK) për enët depozituese nëntokësore dhe linjat e tubacioneve prej çeliku”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, kodi i praktikave GW 16, “Mbrojtja katodike nga korrozioni (MKK) e enëve depozituese nën-tokësore dhe linjave të tubacioneve prej çeliku - Kontrolli në distancë”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, kodi i praktikave GW 350, “Lidhjet me saldim në linjat e tubacioneve prej çeliku në furnizimin me gaz dhe me ujë - prodhimi, testimi dhe vlerësimi”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, kodi i praktikave GW 1200, “Parime të përgjithshme dhe organizimi i shërbimit të gatishmërisë për shoqëritë e furnizimit të gazit dhe ato të furnizimit të ujit”;

- Rregullat teknike për industrinë e gazit, udhëzimi teknik GW 14, “Riparimi i pikave me defekte, në mbështjelljet mbrojtëse, nga korrozioni i tubacioneve dhe pjesëve të linjave të tyre prej çeliku”;

Rregullat teknike për industrinë e gazit, rregullorja mbi linjat e gazit me presion të lartë.

3. Çdo dispozitë e akteve nënligjore, që bie ndesh me rregullat teknike dhe kriteret e sigurisë, të miratuara në këtë vendim dhe në vendimin nr.1030, datë 27.11.2013, “Për miratimin e rregu-llave teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e parë, për kërkesat minimale të projektimit teknik, të ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”, shfuqizohet.

4. Ngarkohen Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Ministria e Financave dhe Ministria e Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Edi Rama

RREGULLAT TEKNIKE PËR INDUSTRINË E GAZIT

Kodi i Praktikave G 260 – Mars 2013

Cilësia e gazit

Lista e formulave, njësive matëse dhe indekset

Tabela1– Lista e formulave, njësive matëse dhe indekset

| Simboli | Njësia matëse | Kuptimi |
| --- | --- | --- |
| ds |  | Densiteti relativ në raport me volumin standard, ds |
| HI,s | MJ/m³ ose kWh/m³ | Vlera kalorifike e poshtme (e nxehtësisë) në raport me volumin standard |
| HS,s | MJ/m³ ose kWh/m³ | Vlera kalorifike e sipërme e djegies, në raport me volumin standard |
| K |  | faktori i devijimit të ligjit të gazit |
| m | kg | Masa |
| M | kg/kmol | Masa molare (mol) |
| MOP | bar | Presioni operues maksimal i lejueshëm |
| MN | – | treguesi i metanit |
| n | mol | sasia e lëndës |
| p | Pa ose bar | Presioni absolut |
| pamb | Pa ose bar | Presioni i ajrit |
| pan | Pa ose bar | presioni i lidhjes |
| pD | Pa ose bar | Presioni pjesor i ujit, pD= ps, = lagështira relative |
| pe | Pa ose bar | Presioni i matur |
| ps | Pa ose bar | Presioni i ngopjes |
| R | J/(K mol) | Konstante e përgjithshme e gazit, R = 8,31451 J/(Kmol) |
| t | °C | Temperatura e matur |
| T | K | Temperatura absolute, T = t +Ts, Ts = 273,15 K |
| V | m³ | Volumi |
| WI,s | MJ/m³ ose kWh/m³ | Indeksi Wobbe i poshtëm në lidhje me volumin standard, |
| WS,s | MJ/m³ ose kWh/m³ | Indeksi Wobbe i sipërm në lidhje me volumin standard, |
| Z |  | faktori/koefiçenti i komprimimit |
| z |  | Numri i gjëndjes (faktori i volumit të gazit) |
|  φ |  | Lagështia relative |
| ρ | kg/m³ | Densiteti |

| Indeksi | Kuptimi |
| --- | --- |
| B | Gjendja e operimit |
| I | Inferior (e poshtme) |
| s | Gjendja standarde |
| S | Superior (e sipërme) |

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Udhëzim TeknikG 280-1,   Korrik 2012

Aromatizimi i gazeve

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Udhëzim TeknikG 280-3,   Maj-2008

Gazet testuese për kalibrimin e aparateve matëse të lëndës aromatizuese

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Udhëzim teknik G 494 – Nëntor 1981

Masat për mbrojtjen akustike në pajisjet dhe në stacionet e rregullimit të presionit e të matjes së gazit

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Kodi i praktikave GW 350 - Tetor 2006

Lidhjet me saldim në linjat e tubacioneve prej çeliku në furnizimin me gaz dhe me ujë – prodhimi, testimi dhe vlerësimi

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Kodi i Praktikave GW 1200 -  Gusht  2003

Parime të përgjithshme dhe organizimi i shërbimit të gatishmërisë për shoqëritë e furnizimit të gazit dhe ato të furnizimit të ujit.

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Udhëzim Teknik	GW 14 - Nëntor 1989

Riparimi i pikave me defekte në mbështjelljet mbrojtëse nga korrozioni i tubacioneve dhe pjesëve të linjave të tyre prej çeliku.

Parathënie

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Rregullorja mbi linjat e gazit me presion të lartë

Maj 2011

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Kodi i Praktikave GW 16 - Maj 2008

Mbrojtja katodike nga korrozioni (MKK) e enëve depozituese nëntokësore dhe linjave të tubacioneve prej çeliku – Kontrolli

në distancë

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Kodi i Praktikave G 1000 – Nëntor  2005

Kërkesat teknike për kualifikimin dhe organizimin e  shoqërive  për operimin e impianteve të furnizimit të publikut me gaz nëpërmjet rrjetit të tubacioneve. (Impiantet e furnizimit me gaz)

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Kodi i praktikave G 1010 - Nëntor 2005

Kërkesat teknike për kualifikimin dhe organizimin e operatorëve të stacioneve të gazit natyror në zonën industriale

Rregullat Teknike për Industrinë e Gazit

Kodi i praktikave GW 12 – Tetor 2010

Projektimi dhe ndërtimi i mbrojtjes katodike nga korrozioni (MKK) për enët depozituese nëntokësore dhe linjat e tubacioneve prej çeliku.